立式双竖绞龙撒粪机

双轴立式绞龙抛肥机（撒肥机/撒粪机）是一种以拖拉机为动力，把禽畜粪便、发酵后的有机肥、厩肥（包括堆肥）进行抛撒还田的新型农机具。主要由牵引架、车架焊合、肥箱、液压系统、传动系统、送肥装置、撒肥系统、地轮机构等系统组成。该机送肥系统，由拖拉机液压输出驱动液压马达工作，通过送肥装置使得整箱肥料同步后移；该机撒肥系统，由拖拉机动力输出轴驱动，通过三联体齿轮箱驱动绞龙打散肥料，同时双撒肥盘配合绞龙将肥料充分抛撒出去。

立式双绞龙破碎刃选用优质弹簧锰钢，硬度高、耐磨性好，耐腐蚀，使用寿命长，破碎能力强，能有效打碎所抛撒的有机物料，将禽畜粪便有效抛撒到田间，撒播细碎、均匀。可提高土壤养分的有效性，改良土壤结构，提高土壤的保肥力和保水力，减轻粪污环境污染，对农牧业禽畜粪便机械化还田起着重要的意义。

产品优势

- 绞龙叶片呈阶梯状分布，粉碎更均匀，对肥料适应性好，叶片更换方便。

- 采用阿迪尔车桥，制动性好，自动转向系统精确敏感，安全、耐用。

- 肥箱两侧可增加护栏板，为箱体扩容，装载量可至少增加15%以上。

- 出肥闸板可有效控制出肥量，液压升降更方便。

技术参数

| 型号 | 2FGH-12 |
| --- | --- |
| 容积(m³) | ≥12 |
| 最大载重（kg） | 11060 |
| 整机重量（kg）） | 4420 |
| 撒播幅宽（m） | 6-14 |
| 整机尺寸(mm) | 8100×2800×2650 |
| 料斗尺寸(mm) | 5450×1962×1774 |
| 撒肥形式 | 立式双绞龙后抛 |
| 单绞龙叶片数（片） | 25（含撒肥盘风叶3片） |
| 绞龙直径（mm） | 750 |
| 安装方向 | 垂直 |
| 牵引长度(mm) | 1735 |
| 最小离地高度(mm) | 400 |
| 输送链排宽度（mm） | 1250 |
| 轮胎中心距(mm) | 2200 |
| 轮胎直径(mm) | 1333 |
| 农业专用轮胎型号 | 600/55-26.5 |
| 驱动方式 | PTO（传动轴） |
| 动力输入转速（rpm） | 540 |
| 抛撒效率（m³/h） | ≥30 |
| 配套动力（kw） | ≥73.5 |
| 建议配套动力（hp） | 100-200 |
| 输送方式 | 高强度圆环链排传动 |
| 输送控制方式 | 液压 |
| 行驶速度（km/h） | 3-20 |
| 作业速度（km/h） | 10 |
| 挂接形式 | 牵引式 |
| 主要螺栓等级 | ≥8.8 |
| 输送主动轴材质 | 40Cr |
| 配套液压系统压力 | 16MPa |
| 配套液压系统流量 | ≥60LPM |
| 液压接口数量 | 4 |
| 液压油缸数量 | 2 |
| 马达数量 | 1 |
| 安全警示装置 | 刹车尾灯+3M警示贴 |
| 保护装置 | 过载保护器 |
| 车桥轴截面边长（mm） | 130 |
| 刹车装置（可选） | 液压+手刹 |
| 车桥品牌 | 阿迪尔 |
| 车体工艺 | 喷砂防腐蚀 |

产品整机展示

产品细节展示

适撒肥料：鸡粪、牛粪、羊粪等各类禽畜粪肥及有机肥。特别针对粘性大、湿度大（含水量高达80%）的粪肥，实现高效、均匀抛撒还田。

用户撒肥现场