消声百叶窗

产品简介：

消声百叶窗是一种多用途的百叶窗，在减少噪声传入周围环境或环境噪声干扰室内的同时，能使空气充分流通。

适用于厂房、机房、锅炉房、泵房和发电机房等有通风消声要求的场所，通常安装于进风口。

结构性能：

消声百叶窗的边框、叶片采用镀锌板制作，也可根据用户要求采用铝板或不锈钢板。填充材料采用24～48kg/m3超细离心玻璃棉板，外敷无碱憎水玻璃布。外表面可进行喷塑处理，有多种颜色供选择。

消声量：5～15dB（A）。

主要特点：

- 消声效果好，通风阻力小。

- 外形美观，与建筑墙面配合协调。

- 安装方便，组装灵活。

规格型号：

CJ-XBY型消声百叶窗，按叶片的形状可分为折板形、平行四边形和水滴形。

消声百叶窗的厚度主要有三种：300mm、400mm和500mm，也可根据洞口尺寸、通风量和降噪量进行非标设计。