隔声间

产品简介：

由多种隔声构件组成的具有良好隔声性能的独立空间称为隔声间，是用来阻止声波传入或传出某一区域的噪声控制设备。隔声间通常比隔声罩体积大，功能全。

隔声间除了需要有足够隔声量的墙板、顶板外，还要匹配有相近隔声性能的隔声门、隔声窗和进、排风消声通风系统。

主要用于：冷却塔、室外空调机组、CNG加气站压缩机、玻璃钢化炉吹风段、金属喷涂设备、空压机、罗茨风机、球磨机、发电机、生产线测试间、控制室、电测听室、办公室等的噪声隔离。

结构性能：

隔声间的面板采用镀锌板，孔板采用镀锌板或铝板制作。根据不同的降噪要求，隔声板结构由4～7种材料组成。外表面可进行喷塑处理，有多种颜色供选择。

隔声墙板之间可以采用双L形接缝搭接，也可以利用钢结构框架拼装完成。

隔声间的插入损失IL=20～50dB（A）。

主要特点：

- 全金属、外隔内吸式隔声板拼装结构，强度高、寿命长。

- 配备隔声门、隔声窗，方便工人操作、巡检和维修。

- 配备进、排风消声系统，兼顾室内空气流通及声学效果。

- 预留管道、物料进出口，方便日常工作。

- 能够实现多次快速拆、装，易搬迁，临时和固定场所皆适宜。

型号规格：

CJ-GSJ型隔声间的外形尺寸根据设备尺寸确定，隔声墙板或顶板厚度主要有100mm和50mm两种规格，也可以根据用户要求非标定制。