锆珠是一种高硬度、惰性、坚硬、、的球状颗粒。在涂料中应用，可以降成本、增固含量、提供性能和改工艺操作条件。

氧化锆珠可用于以下材料的研磨和分散，举例：

-生物技术（DNA、RNA 和蛋白质提取和分离）

-化学品，包括农用化学品，如悬浮剂、杀虫剂和除草剂

-涂料、油漆、印刷和喷墨墨水

-化妆品（唇膏、护肤霜和防晒霜）

-电子材料和组件，如 CMP 浆料、陶瓷电容器、锂铁磷酸盐电池

-小麦种子与食品，巧克力

-矿物，如 TiO2、碳酸钙和锆石

-颜料和染料

其他一些应用：

-工艺技术中的流量分配

-烧结床具有良好的导热性，能承受高温

-珠宝、宝石和金属表面的振动研磨和抛光

、氧化锆珠使用说明：

1.根据研磨材料的粘度、硬度、分散粒径大小及研磨要求，选择相应品种、

规格和数量的氧化锆珠；

2.研磨前，清洗锆珠和研磨机筒内壁；

3.先把需研磨的物料装入研磨机桶内， 然后放入适量的锆珠， 研磨机运行后，

再逐渐添入锆珠。装填量一般为研磨机桶内容积的70%-85%；

4.切勿让锆珠在研磨机缺料的条件下长期运行，否则研磨机易被损坏；

5.研磨机运行一段时间后，要适量补充锆珠，以保研磨的质量和效能。