一.产品概述

ZDS 双速子母电机是由两台锥子转子三相异步电动机通过中间慢速驱动装置联接起来的一种复合电动机。

其中大功率的一台为主机（母机），另一台小功率为辅机（子机），具有快慢两种速度。

本系列电机为卧式电动机，机座不带底脚，采用圆锥制动器，可频繁起动。

2000年8月通过ISO9001国际质量体系认证。

二.结构

本系列电动机为自冷式，前端盖有连接法兰。

定子：定子铁心嵌完线以后，漆浸前进行冲击耐压试验一分钟，经浸漆烘干后成为一个完整体，

绕组及绝缘具有良好的电气、机械、防潮性能及热稳定性。

电动机的绝缘等级B级。

转子：采用热套工艺将铸铝转子固定在轴上，转子经校正平衡，运转平稳，振动小。

风扇制动轮及风扇罩：除0.2～0.8KW电机风扇制动轮采用铸铁件和铸铝件两种材料外，

其它品种电机均采用ZL203（GB1173-84）铝合金制成，并配有石棉橡胶制动环。

风扇罩由08F钢板拉伸后冲孔制成，风路畅通，外形美观，刚性好。

三.制动原理

在电源接通时，转子轴向磁拉力克服弹簧力推开制动轮，电机旋转。

切断电源、转子在弹簧力的作用下复位，制动环对电机制动而停止运行。

ZDS0.4\0.8KW,

ZDS0.4\1.5KW,

ZDS0.4\3.0KW

ZDS0.8\7.5KW,

ZDS2.2\13KW,

ZDS2.2\18.5KW