船吊起升操作的注意事项

1、起重机安装构件或设备即将就位时，应使发动机低速运转、单泵供油（大、中型起重机）、节流调速等方法进行微动操作。

2、在空钩情况下可采用重力下降（无此功能的起重机除外）以提高效率。进行重力下降时，将主或副卷筒离合器操纵手柄放在“下放”位置（脱开位置），操作时一定要谨慎，在扳动起升卷筒离合器手柄之前，要先用脚踩住相应制动踏板，吊钩则靠重力下降，抬起脚踏板，吊钩则被制动，操作过程中，脚不应离开制动踏板。带载重力下降时载荷质量不得超过相应工况额定起重量的20%,并控制好下降速度。当要停止重物下降时，应平稳增加制动力，使重物逐渐减速停止，且不可骤然制动，这样会使吊臂、变幅液压缸及卷扬机构因冲击受损，甚至造成翻车事故。

3、当下放的物件落点低于地表面时，要注意起升卷筒上至少应留下三圈钢丝绳的余量，以防反卷及掉绳事故。

4、如果卷扬钢丝绳出现乱卷或不正确地缠绕在滑轮上，切不要用手去挪动，可用金属撬棍或杆件来进行调整。