- 本产品执行标准：MT/T671-2005  GB3836-2010     防爆标志：ExdI Mb

- BQS矿用隔爆型潜水排沙电泵

- 使用说明书

- 济宁新强矿用设备有限公司

- 2019.03.16版

- 目录

- 前言………………………………………………………………………………1

- 一、警告…………………………………………………………………………2

- 二、概述…………………………………………………………………………3

- 三、安装、调整…………………………………………………………………10

- 四、使用、维护、保养及注意事项……………………………………………10

- 五、电泵常见故障及排除方法…………………………………………………12

前言

济宁新强矿用设备有限公司开发生产的BQS系列矿用隔爆型潜水排沙电泵，根据GB/T9969-2008<<工业产品使用说明书 总则>>的要求，本公司编制了该产品的使用说明书，以作为指导用户使用的依据。

在制定本使用说明书中，技术内容依据MT/T671-2005<<煤矿用隔爆型潜水电泵>>和GB3836-2010<<爆炸性气体环境用电气设备>>编写。

本产品执行标准：MT/T671-2005<<煤矿用隔爆型潜水电泵>>和GB3836-2010<<爆炸性气体环境用电气设备>>。

本使用说明书出版日期：2019年03月16日

本使用说明书版本号：BQS2019.03.16XQ

本使用说明书主要起草人： 张红岩

一、警告

1.安装使用本产品前务必通读产品使用说明书，严格按本说明书的规定进行安装和运行。

2.非原装或由我厂专业人员拆、装、维修的电泵, 我厂将不对其安全性能负责（正确拆装下泵盖、水轮除外）。

3.配套用的矿用移动式软电缆应符合MT818-2009的规定,且有安全标志。

4.严禁损坏电泵防爆结构，防爆结构损坏、安装不良和隔爆面损伤的电泵严禁使用。

5.严禁使用带有破损电缆, 机体有碰伤、砸伤的电泵。

6.供电开关须配有过流保护、漏电保护和断相保护装置。

7.电泵的工作条件严禁超出本说明书规定范围。

8.请用户核准电泵的额定电压后，再进行电气连接。

9.电泵应按相序标识的规定连接，电泵转向必须与转向标志一致。四芯电缆黑色为地线必须可靠接地。使用前，应检查定子绕组对机壳的绝缘电阻不低于100MΩ。

10.电泵使用场所应设“严禁进入、防止触电”的警示牌，电泵运行时严禁移动电泵。

11.确认转向正确后，方能启动运行。

12.电泵运行时发生下列情况应立即停机检查，排除故障方可运行：

a)热态绝缘电阻低于1MΩ，冷态绝缘电阻低于100MΩ；

b)机组运行时发生异响或强烈振动时；

c)电泵出水严重不足或不出水；

d)三相电源有断相；

e)电源电压不稳定或运行电流大于1.1倍额定值时。

13.严禁接触运行中的电泵。

14.严禁带电开盖。

15.用户与本企业均不得随意变更安标配套件及零（元）部件配置。

- 二、概述

BQS系列矿用隔爆型潜水排沙电泵（以下简称电泵）是我厂工程技术人员根据目前国内煤矿井下排水的实际工况需要，综合以往各型优秀产品的技术特点，开发研制的新一代高性能、高可靠性、高寿命的换代产品。

1.结构特征与工作原理

a. 电泵结构为单机单吸离心式下泵，采用干式高效率电机、双层壳体结构（见结构简图）。

b. 水泵部分采用易拆卸的节段式多级泵结构。这种结构可平衡泵轴的径向力，减少水力冲击。设有副口环及卸压孔等平衡轴向力结构，大大延长了轴承的使用寿命。另外电泵均设计成可以实施停机冲洗避免堵塞叶轮的结构。

c. 电泵的冷却方式为：电机产生的热量经铁芯及电机壳内的冷却气流传导致电机壳，再由流经电机壳与导流壳之间的水流或气流（空载运行时）强制冷却。此法可保证电泵长时间空转及短时过载运行不烧电机。

d.电泵采用两套串列正装的机械密封，并在首级密封前设置了减压装置，密封前后压力接近平衡。实践表明，此种密封型式具有较高的可靠性和使用寿命，并且最易于维护和更换。

e.电泵结构简单，易于维修。在同类产品中,电泵易损件最少,且更换成本较低。对维修的现场条件和工人技术水平要求较低。

g.功率11kw以上的电泵为半内装结构，易于改换电缆△/Y接法。

2.主要用途及适用范围

a.煤矿立井、斜井的施工排水。

b.矿井无水仓井底排水。

c.采掘工作面排水。

d.立井井底散煤仓排水。

e.清理水仓淤积泥沙排水。

f.老塘、无人区涌水排水。

g. 抢险救灾。

h. 适用于具有甲烷煤尘爆炸性气体的煤矿井下。

3.工作条件

a.最大潜水深度不超过5m，最小深度应使吸水网没入水中。

b.水温不超过 +40℃。

c.水的pH值在4－10的范围内。

d.含固体杂质水的体积浓度一般不超过2%

e.水中含固体颗粒的直径不大于泵流道过流断面最小尺寸的50%。

f.工作环境0~+40℃。

g.工作方式为连续工作制。

4.型号的组成及其代表意义

例如：额定流量为60m3/h，额定扬程为300m，水泵为3级，额定功率为132kW，半内装式结构的矿用隔爆型潜水排沙电泵，其标记为：

BQS60-300/3-132/B

5. 电泵的品种、规格、性能参数、质量和出水管连接法兰型号:

（表中所列流量、扬程、电泵效率为设计点的清水性能。用户选购电泵型号时，需注明电泵的出厂电压380V、660V、1140V和额定电压380V/660V、660V/1140V。）

| 型号 | 额定 电压 V | 额定功率kW | 额定 电流 A | 同步 转速 r/min | 额定流量m3/h | 额定扬程 m | 电泵 效率 % | 质量 kg | 配套法兰或出水管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS15-22-2.2/N | △ / Y ： 380 / 660 或 660 / 1140 | 2.2 | 4.7/2.7 2.7/1.6 | 3000 | 15 | 22 | 30.1 | 59 | 63.5 mm |
| BQS25-10-2.2/N |  |  |  |  | 25 | 10 | 35 |  |  |
| BQS10-28-3/N |  | 3 | 6.4/3.7 3.7/2.1 |  | 10 | 28 | 28.1 | 68 |  |
| BQS15-25-3/N |  |  |  |  | 15 | 25 | 29.5 |  |  |
| BQS35-15-3/N |  |  |  |  | 35 | 15 | 38.5 | 69 | 89mm |
| BQS15-30-4/N |  | 4 | 8.2/4.7 4.7/2.7 |  | 15 | 30 | 29.2 | 78 | 63.5 mm |
| BQS20-28-4/N |  |  |  |  | 20 | 28 | 31.4 |  |  |
| BQS25-18-4/N |  |  |  |  | 25 | 18 | 35.2 |  |  |
| BQS50-15-4/N |  |  |  |  | 50 | 15 | 40.6 | 79 | 89mm |
| BQS15-55-5.5/N |  | 5.5 | 11/6.4 6.4/3.7 |  | 15 | 55 | 30.4 | 86 | 63.5 mm |
| BQS20-40-5.5/N |  |  |  |  | 20 | 40 | 32.5 |  |  |
| BQS30-30-5.5/N |  |  |  |  | 30 | 30 | 35.3 |  |  |
| BQS50-20-5.5/N |  |  |  |  | 50 | 20 | 41.7 | 87 | 89mm |
| BQS70-18-5.5/N |  |  |  |  | 70 | 18 | 43.1 |  |  |
| BQS15-70-7.5/N |  | 7.5 | 15/8.7 8.7/5 |  | 15 | 70 | 29.4 | 96 | 63.5 mm |
| BQS20-50-7.5/N |  |  |  |  | 20 | 50 | 31.2 |  |  |
| BQS30-40-7.5/N |  |  |  |  | 30 | 40 | 34.4 |  |  |
| BQS50-30-7.5/N |  |  |  |  | 50 | 30 | 41.4 | 97 | 89mm |
| BQS80-16-7.5/N |  |  |  |  | 80 | 16 | 45.2 |  |  |
| BQS30-58-11/B |  | 11 | 21.2/12.3 12.3/7.1 |  | 30 | 58 | 34 | 196 | DN100PN1.6 |
| BQS40-45-11/B |  |  |  |  | 40 | 45 | 37.4 |  |  |
| BQS50-40-11/B |  |  |  |  | 50 | 40 | 39.7 |  |  |
| BQS60-32-11/B |  |  |  |  | 60 | 32 | 43.1 |  |  |
| BQS100-20-11/B |  |  |  |  | 100 | 20 | 44.6 |  |  |
| BQS130-15-11/B |  |  |  |  | 130 | 15 | 47.8 |  |  |

| 型号 | 额定 电压 V | 额定功率kW | 额定 电流 A | 同步 转速 r/min | 额定流量m3/h | 额定扬程 m | 电泵 效率 % | 质量 kg | 配套法兰或出水管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS20-85/2-15/B | △ / Y ： 380 / 660 或 660 / 1140 | 15 | 28.3/16.3 16.3/9.4 | 3000 | 20 | 85 | 32.5 | 212 | DN100PN1.6 |
| BQS32-67-15/B |  |  |  |  | 32 | 67 | 34.9 |  |  |
| BQS40-60-15/B |  |  |  |  | 40 | 60 | 36.7 |  |  |
| BQS50-50-15/B |  |  |  |  | 50 | 50 | 38.8 |  |  |
| BQS70-35-15/B |  |  |  |  | 70 | 35 | 45.5 |  |  |
| BQS100-22-15/B |  |  |  |  | 100 | 22 | 47 |  |  |
| BQS20-100/2-18.5/B |  | 18.5 | 36/20.8 20.8/12 |  | 20 | 100 | 31.2 | 230 |  |
| BQS30-80-18.5/B |  |  |  |  | 30 | 80 | 34.4 |  |  |
| BQS40-70-18.5/B |  |  |  |  | 35 | 70 | 36.2 |  |  |
| BQS50-65-18.5/B |  |  |  |  | 50 | 65 | 38.3 |  |  |
| BQS70-45-18.5/B |  |  |  |  | 70 | 45 | 43.2 |  |  |
| BQS100-30-18.5/B |  |  |  |  | 100 | 30 | 47.6 |  |  |
| BQS30-105/2-22/B |  | 22 | 41.8/24.1 24.1/13.9 |  | 30 | 105 | 33.5 | 237 |  |
| BQS40-80-22/B |  |  |  |  | 40 | 80 | 37.3 |  |  |
| BQS50-75-22/B |  |  |  |  | 50 | 75 | 38.6 |  |  |
| BQS60-70-22/B |  |  |  |  | 60 | 70 | 39.8 |  |  |
| BQS80-40-22/B |  |  |  |  | 80 | 40 | 47.1 |  |  |
| BQS120-35-22/B |  |  |  |  | 100 | 35 | 50.2 |  |  |
| BQS30-130/2-30/B |  | 30 | 56.5/32.6 32.6/18.8 |  | 30 | 130 | 35.3 | 290 |  |
| BQS50-100/2-30/B |  |  |  |  | 50 | 100 | 39.4 |  |  |
| BQS60-80/2-30/B |  |  |  |  | 60 | 80 | 42.4 |  |  |
| BQS80-60-30/B |  |  |  |  | 80 | 60 | 43.2 |  |  |
| BQS120-50-30/B |  |  |  |  | 120 | 50 | 49.3 |  |  |
| BQS200-22-30/B |  |  |  |  | 200 | 22 | 49.4 |  |  |

| 型号 | 额定 电压 V | 额定功率kW | 额定 电流 A | 同步 转速 r/min | 额定流量m3/h | 额定扬程 m | 电泵 效率 % | 质量 kg | 配套法兰或出水管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS30-150/2-37/B | △ / Y ： 380 / 660 或 660 / 1140 | 37 | 70/40.4 40.4/23.3 | 3000 | 30 | 150 | 35.2 | 372 | DN100PN1.6 |
| BQS50-120/2-37/B |  |  |  |  | 50 | 120 | 39.8 |  |  |
| BQS70-100/2-37/B |  |  |  |  | 70 | 100 | 43.3 |  |  |
| BQS80-80-37/B |  |  |  |  | 80 | 80 | 42.1 |  |  |
| BQS100-70-37/B |  |  |  |  | 100 | 70 | 44.3 |  |  |
| BQS150-50-37/B |  |  |  |  | 150 | 50 | 48.2 |  |  |
| BQS30-170/2-45/B |  | 45 | 84/48.5 48.5/28 |  | 30 | 170 | 35.6 | 385 |  |
| BQS50-150/2-45/B |  |  |  |  | 50 | 150 | 39.7 |  |  |
| BQS60-120/2-45/B |  |  |  |  | 60 | 120 | 41.6 |  |  |
| BQS80-100-45/B |  |  |  |  | 80 | 100 | 42.1 |  |  |
| BQS90-120-45/B |  |  |  |  | 90 | 120 | 42.5 |  |  |
| BQS130-60-45/B |  |  |  |  | 130 | 60 | 46.5 |  |  |
| BQS200-45-45/B |  |  |  |  | 200 | 45 | 52.9 |  |  |
| BQS50-190/3-55/B |  | 55 | 103/59.5 59.5/34.5 |  | 50 | 190 | 39.9 | 438 |  |
| BQS70-137/2-55/B |  |  |  |  | 70 | 137 | 41.9 |  |  |
| BQS85-100-55/B |  |  |  |  | 85 | 100 | 42.3 |  |  |
| BQS120-80-55/B |  |  |  |  | 120 | 80 | 45.5 |  |  |
| BQS150-70-55/B |  |  |  |  | 150 | 70 | 49.2 |  |  |
| BQS200-60-55/B |  |  |  |  | 200 | 60 | 52.9 |  |  |
| BQS50-210/3-75/B |  | 75 | 140/80.8 80.8/46.7 |  | 50 | 210 | 39.9 | 860 | DN100PN2.5 |
| BQS80-160/2-75/B |  |  |  |  | 80 | 160 | 42.8 |  |  |
| BQS100-130/2-75/B |  |  |  |  | 100 | 130 | 45.6 |  |  |
| BQS150-100-75/B |  |  |  |  | 150 | 100 | 46.6 |  |  |
| BQS200-80-75/B |  |  |  |  | 200 | 80 | 51.1 |  |  |
| BQS250-65-75/B |  |  |  |  | 250 | 65 | 51.2 |  |  |
| 型号 | 额定 电压 V | 额定功率kW | 额定 电流 A | 同步 转速 r/min | 额定流量m3/h | 额定扬程 m | 电泵 效率 % | 质量 kg | 配套法兰或出水管 |
| BQS60-240/3-90/B | △ / Y ： 380 / 660 或 660 / 1140 | 90 | 167/96.4 96.4/55.7 | 3000 | 60 | 240 | 41.7 | 910 | DN100PN2.5 |
| BQS80-190/3-90/B |  |  |  |  | 80 | 190 | 44.1 |  |  |
| BQS100-160/2-90/B |  |  |  |  | 100 | 160 | 44.3 |  |  |
| BQS130-130-90/B |  |  |  |  | 130 | 130 | 45.3 |  |  |
| BQS200-100-90/B |  |  |  |  | 200 | 100 | 49.2 |  |  |
| BQS300-50-90/B |  |  |  |  | 300 | 50 | 54.2 |  |  |
| BQS50-300/3-110/B |  | 110 | 200/115.5 115.5/64.4 |  | 50 | 300 | 35.5 | 1220 |  |
| BQS60-260/3-110/B |  |  |  |  | 60 | 260 | 40.6 |  |  |
| BQS90-200/3-110/B |  |  |  |  | 90 | 200 | 44.5 |  |  |
| BQS150-140/2-110/B |  |  |  |  | 150 | 140 | 49.5 |  |  |
| BQS200-110-110/B |  |  |  |  | 200 | 110 | 49.1 |  |  |
| BQS300-80-110/B |  |  |  |  | 300 | 80 | 54.6 | 1200 | DN150PN1.6 |
| BQS60-300/3-132/B |  | 132 | 237/136.8 136.8/79 |  | 60 | 300 | 40.4 | 1310 | DN100PN2.5 |
| BQS110-200/2-132/B |  |  |  |  | 110 | 200 | 42.9 |  |  |
| BQS150-150/2-132/B |  |  |  |  | 150 | 150 | 47.1 |  |  |
| BQS200-120-132/B |  |  |  |  | 200 | 120 | 49 |  |  |
| BQS240-125-132/B |  |  |  |  | 240 | 125 | 49.1 |  |  |
| BQS300-90-132/B |  |  |  |  | 300 | 90 | 55 | 1290 | DN150PN1.6 |
| BQS60-380/4-160/B | △ / Y ： 660 / 1140 | 160 | 165/95.3 |  | 60 | 380 | 37.5 | 1372 | DN100PN5.0 |
| BQS100-250/2-160/B |  |  |  |  | 100 | 250 | 42.1 | 1350 |  |
| BQS150-200/2-160/B |  |  |  |  | 150 | 200 | 45.6 |  |  |
| BQS190-180/2-160/B |  |  |  |  | 190 | 180 | 47.6 |  |  |
| BQS350-100-160/B |  |  |  |  | 350 | 100 | 53.7 | 1330 | DN150PN1.6 |
| BQS500-55-160/B |  |  |  |  | 500 | 55 | 56.8 |  |  |

6.电泵及电泵用电动机必须有安全标志证书，其安标受控零（元）部件：

（若需了解表中所列零部件的具体规格型号请联系我公司；用户在维护、维修和使用过程中若不使用表中规定的零部件，我公司不对产品安全性能负责。）

| 序号 | 零部件(材料)名称 | 规格型号(材质) | 生产单位 | 安标编号(其它认证编号) | 受控类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66（4～150）mm2 | 曲阜市虹飞电缆有限公司 | MIA040253 | B |
| 2 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66（4～150）mm2 | 山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司 | MIA040269 | B |
| 3 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 (4,6）mm2 | 曲阜市虹飞电缆有限公司 | MIA110936 | B |
| 4 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 （4、6、185）mm2 | 山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司 | MIA121072 | B |
| 5 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 (10～150）mm2 | 曲阜市虹飞电缆有限公司 | MIA040254 | B |
| 6 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 （10～150）mm2 | 山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司 | MIA040272 | B |
| 7 | 电机壳体 | Q235-C焊接件 | 我公司 | / | C |
| 8 | 接线盒（盖） | Q235-C焊接件或ZG270-500 | 我公司 | / | / |
| 9 | 上端盖 | HT250或QT600-3 | 我公司 | / | / |
| 10 | 下端盖 | HT250或QT600-3 | 我公司 | / | / |
| 11 | 密封室 | QT600-3 | 我公司 | / | / |
| 12 | 机械密封 | 部装件 | 我公司 | / | / |
| 13 | 电缆压套或压紧螺母 | HT250或Q235-C焊接件 | 我公司 | / | / |
| 14 | 接线端子 | 不饱和聚酯团料或4220、H62;部装件 | 请询问我公司 | / | C |
| 15 | （电缆）密封圈 | 橡胶I-2 | 请询问我公司 | / | C |

三、安装、调整

1.安装的技术要求

a.电泵应安装在符合其工作条件的积水池或专用基础上，可吊装，也可直接安装在池底，应避免电泵吸水滤网陷入淤泥中工作。

b.电泵应垂直于水面安装，以使其密封系统以最佳状态工作，但在不方便的情况下也可以随意姿式安装。安装时应使水淹没泵体滤网，注意水池涌水量应能维持淹没电泵的滤网部分。

c.电泵应安装在工况点接近额定状态的场合。

d.电泵应采用耐压值与电泵额定扬程相配套的排水管路。

e.适当增大排水管径与减少管路直角转弯可减少管路损失

2. 安装程序及调整方法

a. 安装前应对电泵进行全面检查。水轮转动应轻快自如，无卡滞现象；电机对地绝缘电阻应大于100兆欧。

b. 安装后进行电气连接。注意额定电压等级。

c. 额定功率11kW及以下的电泵采用直接启动,11kW以上的电泵应采用间接启动，如启动后电泵的流量、扬程过小或有水力冲击声,则说明电泵为反转,应调换三相接线的任意两相,即为正转。

四、使用、维护、保养及注意事项

1.每次开机前，应检查电泵有无异常。

2.严禁频繁启动，两次启动的时间间隔为：空载启动不小于5分钟；负载启动不小于10分钟。

3.防止泵吸水滤网陷入淤积的泥沙中，不应长时间使用电泵输送可凝固的水泥砂浆。

4.当电泵在抽送较高浓度泥沙的过程中停机，应在泥沙沉积前重新开机，否则，应及时将电泵移出水面，使泵直立，向出水管内注清水，将泵冲洗干净后存放或再开机使用。

5.电泵每使用2000小时，应更换同型号O型密封圈及机械密封，清洗轴承并注锂基润滑脂。

6.电泵每使用100小时，应检查绕组冷态绝缘电阻，小于100MΩ时，应停机修理。

7.长期停用的电泵，应清理干净，保存在通风干燥的室内，再次使用前应打开下泵盖，转动叶轮，以防锈死烧坏电机。

8.搬运时，不要拉拽电缆或损伤机件，否则将影响安全使用。

9.经修理过的电泵，电机及密封腔部分应进行0.2MPa的气密试验，历时5分钟应无渗漏。

10.出现下列情况，应立即停机处理：

a.声音及震动异常。

b.不出水或出水量明显减少。

c.绝缘电阻明显下降。

d.电缆破损。

e.保护器跳闸。

11.如用户没有防爆产品修理资质，可由我公司承修，以保证隔爆性能及使用寿命，电泵的易损件：

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 电缆 |
| 2 | （电缆）密封圈 |
| 3 | 机械密封 |
| 4 | “O”型圈 |
| 5 | 轴承 |
| 6 | 导叶 |
| 7 | 叶轮 |
| 8 | 泵盖 |
| 9 | 口环 |

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起动时， 电机不转 有嗡嗡声 | (1)电机缺相运行 (2)泵内积存泥沙,叶轮旋转困难 (3)轴承咬合抱轴 | (1)检查接线和开关触头,找出断相 (2)清除泵内泥沙 (3)修理损坏部位或更换轴承 |  |
| 不出水 或出水 不足 | (1)电机反转 (2)叶轮未没入水中 (3)潜水泵陷入泥中 (4)叶轮流道堵塞 (5)逆止阀堵塞 (6)管路漏水 (7)叶轮、口环磨损超限 | (1)调换任意两相电源线 (2)增加潜水深度 (3)把潜水泵从泥中提出 (4)清除叶轮流道内堵塞物 (5)清除逆止阀内的堵塞物 (6)修理管路 (7)更换磨损件 |  |
| 机组振动 | (1)泵轴弯曲 (2)电机轴承磨损超限 | (1)校直泵轴 (2)更换轴承 |  |
| 缘缘电阻突然下降 | (1)电缆损伤 (2)电机轴封损坏,电机进水，绕组绝缘损坏 (3)电机超负荷烧坏 | (1)修复或更换电缆 2)更换密封件、清理电机 (3)修复绕组 |  |
| 电流不稳保护器频繁跳闸 | (1)接线盒进水 (2)水位下降、间断出水 | (1)检修接线盒，更换密封件 (2)增加潜水深度 |  |

五、电泵常见故障及排除方法

济宁新强矿用设备有限公司

地址：山东省济宁市鱼台县王庙镇古李村北(348省道西侧)

邮编：272300

电话：0537-6172777

传真：0537-6108288

电子信箱：jnxq8288@163.com