### 904L三通球阀

### 一、说明书资料介绍：

904L三通球阀：超级奥氏体904L不锈钢制作，含有超级高的镍、钼可以用于96%~99%浓硫酸腐蚀的场合，驱动方式可根据实际操作情况选用：手动 气动 电动等，用于换向或合并管路中的介质，根据流向的不同，有些可以选用两阀座密封，而有些流向则必须选用四阀座结构，密封PTFE密封，法兰连接，浮动式球阀，广泛的运用在石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、水电、船舶、冶 金、煤气、供排水等系统中。

### 二、设计原理

适用于介质的分流、合流或流向切换，可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通，流向图中1和4两种工况可选用两阀座T型结构，2和3两种工况必须选用四阀座T型结构，其余工况也可选用四阀座结构，在选购时必须注明。

### 三、特点

1、三通球阀在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，设计实现了轻量化
2、T型三通球芯，使用寿命长，流通能力大，阻力小
3、比重轻、强度高、耐腐蚀、耐压性好等突出优点

### 执行标准

设计标准：GB/T12237-1989;DIN3357/1,2:API608
法兰尺寸：GB/T9113.1、JB/T79；DIN3202;JIS B2002;ASME B16.10
结构长度：GB/T12221-1989;DIN3202;JIS B2002:ASME B16.10
检验试验：GB/T13927;DIN3230/3;API598;JIS B2003

### 四、外形尺寸

| 公称压力或压力级 | 主要尺寸 | 公称通径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| PN1.6MPa | L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 80 | 440 | 550 |
| PN2.5MPa | L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 |
| PN4.0MPa | H | 90 | 90 | 102 | 115 | 135 | 140 | 155 | 185 | 210 | 275 | 305 | 335 |
| CLASS150 | W | 140 | 140 | 155 | 250 | 250 | 350 | 350 | 420 | 700 | 1000 | 1300 | 1800 |

### 五、安装注意事项

1.安装施工必须小心，切忌撞击阀门。
2.安装前，应将球阀作一检查，核对规格型号，鉴定有无损坏，尤其对于阀杆。还要转动几下，看是否歪斜，因为运输过程中，最易撞歪阀杆。还要清除阀内的杂物。
3.球阀起吊时，绳子不要系在手轮或阀杆上，以免损坏这些部件，应该系在阀体上。
4.对于球阀所连接的管路，一定要清扫干净。可用压缩空气吹去氧化铁屑、泥砂、焊渣和其他杂物。这些杂物，不但容易擦伤球阀的密封面，其中大颗粒杂物（如焊渣），还能堵死小阀门，使其失效。
5.安装时要留有阀柄旋转的位置。
6.球阀不能用作节流。
7.带传动机构的球阀应直立安装。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话