YQ98005过滤活塞式电动浮球阀

- YQ98005过滤活塞式电动浮球阀主要概述：

- 本阀是在遥控浮球阀的基础上安装了常开型电磁阀电控装置。使电动浮球阀具有双保险作用，即使在停电或电浮球失灵的情况下，也能控制水位，绝不允许水位超过警戒线或溢出，电动浮球阀可以设置启闭水位，解决主阀频繁启闭的缺点，是新一代的水位控制阀。

- 本阀广泛用于市政给排水、消防、工矿企业等水池或水塔的进水管道中，作为水位自动控制阀，是水池、水塔进水阀首选产品。

- 二、YQ98005过滤活塞式电动浮球阀主要零部件材质：

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 阀座 | 锡青铜、不锈钢 |
| 阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 铝青钢、铬不锈钢 |
| 活塞 | 铬不锈钢+丁腈橡胶 |
| 过滤网 | 不锈钢 |
| 弹簧 | 不锈钢 |

- 三、YQ98005过滤活塞式电动浮球阀主要详细参数：

| 公径压力（Mpa） | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称通径(DN) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 适用温度（℃） | 0-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度（℃） | -30-350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用介质 | 水(如使用海水中订货需注明) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、YQ98005过滤活塞式电动浮球阀主要连接尺寸：

| 公称通径 DN（mm） | L | H | G | D |  |  | D1 |  |  |  | n-Φd |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 |  | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 |
| 40 | 340 | 236 | 155 | 150 |  |  | 110 |  |  |  | 4-18 |  |  |
| 50 | 340 | 236 | 155 | 160 |  |  | 125 |  |  |  | 4-18 |  |  |
| 65 | 355 | 250 | 165 | 180 |  |  | 145 |  |  |  | 4-18 |  | 8-18 |
| 80 | 384 | 280 | 180 | 195 |  |  | 160 |  |  |  | 4-18 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 415 | 310 | 210 | 215 |  | 230 | 180 |  | 190 |  | 8-18 |  | 8-23 |
| 125 | 500 | 360 | 240 | 245 |  | 270 | 210 |  | 220 |  | 8-18 |  | 8-25 |
| 150 | 542 | 413 | 260 | 285 |  | 300 | 240 |  | 250 |  | 8-23 |  | 8-25 |
| 200 | 670 | 510 | 330 | 335 |  | 360 | 295 |  | 310 |  | 8-23 | 12-33 | 12-25 |
| 250 | 806 | 668 | 410 | 390 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 |  | 12-33 | 12-25 | 12-30 |
| 300 | 945 | 875 | 485 | 440 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 |  | 12-23 | 12-25 | 16-30 |
| 350 | 800 | 980 | 270 | 500 | 520 | 550 | 460 | 470 | 490 |  | 16-23 | 16-25 | 16-30 |
| 400 | 980 | 1050 | 300 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 |  | 16-25 | 16-30 | 16-34 |
| 450 | 980 | 1150 | 325 | 615 | 640 | / | 565 | 585 | / |  | 20-25 | 20-30 | / |
| 500 | 110 | 1250 | 345 | 670 | 705 | / | 620 | 650 | / |  | 20-25 | 20-34 |  |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。