YQ98003过滤活塞式遥控浮球阀

一、概述：

滤活塞式遥控浮球是利用浮球阀的启闭来控制敏感元件活塞的上下运动达到控制阀的启闭。当浮球阀打开时，主阀也跟着打开，向水池或水塔供水，小浮球阀关，主阀也关闭，停止供水。

二、主要性能参数：

| 公径压力 | 1.6Mpa |
| --- | --- |
| 公称通径(DN) | 40 50 65 80 100 125 150 200 300 400 |
| 适用温度 | 0-100 |
| 环境温度 | -30-350 |
| 适用介质 | 水(如使用海水中订货需注明) |

三、主要零部件材料：

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 阀座 | 锡青铜、不锈钢 |
| 阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 铝青钢、铬不锈钢 |
| 活塞 | 铬不锈钢+丁腈橡胶 |
| 过滤网 | 不锈钢 |
| 弹簧 | 不锈钢 |

四．工作原理

主要安装与水池或高架的进水口处，当水位达到设定的高度时，主阀由浮球导阀控制关闭进水口停止供水；当水位下降后，主阀由浮球导阀控制打开进水口向水池注水，实现自动补水。液位控制，不受水压干扰；活塞式遥控浮球阀可随水池的高度及使用空间任意位置安装，使用寿命长。活塞式阀门性能可靠，强度高、动作平稳。关闭严密可靠，阀体采用流线型设计，流体阻力小，流量大；使用维护方便，主阀安装在水池外面，调试检验方便，维修简单。
五、特点:
1.非传统的浮球控制、安全可靠。 
2.此阀必须安装在水池外，便于调节各维护，避免进入水池操作的危险性。 
3.弹性软密封，确保密封可靠，滴水不漏。 
4.Ｙ型宽体阀腔，流阻小，抗汽蚀性强，无噪音。

5.自带过滤装置及防震压力表，使安装尺寸缩短约４０％，减少占用空间，节省投资成本。 
6.内外表面均喷环保涂层，确保产品的防腐及安全性。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话