水锤吸纳器YQ9000

- 水锤吸纳器YQ9000主要概述：

- YQ-9000活塞式水锤吸纳器，是一种用于消除管线中因多种原因造成的水锤冲击波，保护管道及设备不受破坏的装置。适用于工矿、企业、高层建筑、电站等各类给排水系统中，利用活塞上腔室中空气的胀缩，使突发的冲击波得到缓冲而缓解了力度，最大程度地避免因巨大的水锤冲力造成的设备损坏。该装置结构简单，选材精良，使用寿命长。

- 二、水锤吸纳器YQ9000主要详细参数：

| 公称压力MPa | 试验压力 | 适合介质 | 适宜温度 | 容气腔压力（占管道压力百分数） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密封试压 | 强度试压 |  |  |  |  |
| MPa | MPa |  |  |  |  |
| 1.6 | 1.76 | 2.4 | 纯净水 | <=80℃ | 50~70% |
| 2.5 |  |  |  |  |  |

- 三、水锤吸纳器YQ9000主要连接尺寸：

| DN | 管径 | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| L | 1.6MPa | 200 | 300 | 320 | 340 | 350 | 365 | 465 |
|  | 2.5MPa | 220 | 320 | 340 | 355 | 380 | 385 | 485 |
| DN | 管径 | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
|  | mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 1.6MPa | 510 | 575 | 600 | 645 | 755 | 855 | 955 |
|  | 2.5MPa | 520 | 585 | 600 | 645 | 755 | 855 | 955 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。