Z41X明杆弹性闸阀

- Z41X明杆弹性闸阀主要概述：

- 长期以来市场上使用的一般闸阀，普遍存在漏水，易生锈现象，本企业引进国外先进技术所生产的弹性座封闸阀。克服了一般闸阀密封性差，弹性疲乏，易生锈等缺陷。弹性座封闸阀是传统闸阀的换代产品，利用弹性闸板产生微量变形的补偿作用，达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧，密封可靠，弹性记忆佳及使用寿命长等显著优点，可广泛应用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。

- 二、Z41X明杆弹性闸阀主要零部件材质：

| 名 称 | 材 质 |
| --- | --- |
| 阀 体 | 灰 铸 铁、球 墨 铸 铁、铸 钢 |
| 闸 板 | 球 墨 铸 铁 +三 元 乙 丙 或 丁 腈 橡 胶 |
| 中 口 垫 | 丁 腈 橡 胶、三 元 乙 丙 |
| 密 封 圈 | 丁 腈 橡 胶 |
| 支 架 | 灰 铸 铁、球 墨 铸 铁、铸 钢 |
| 阀 杆 | 不 锈 钢 |
| 螺 栓 | 不 锈 钢 |
| 压 盖 | 球 墨 铸 铁、铸 钢 |
| 阀 杆 螺 母 | 铜 合 金 |
| 手 轮 (传 动 帽) | 可 锻 铸 铁 |

- 三、Z41X明杆弹性闸阀主要连接尺寸：

| 产品代号 | 公称口径 | D |  | D1 |  |  | N-φd |  |  | L | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa |  | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |  |  |  |
| RVC(H)X-0050 | 50 | 165 |  | 125 |  |  | 4-19 |  |  | 178 | 340 |
| RVC(H)X-0065 | 65 | 185 |  | 145 |  |  | 4-19 |  |  | 190 | 370 |
| RVC(H)X-0080 | 80 | 200 |  | 160 |  |  | 8-19 |  |  | 203 | 410 |
| RVC(H)X-00100 | 100 | 220 |  | 180 |  |  | 8-19 |  |  | 229 | 450 |
| RVC(H)X-00125 | 125 | 250 |  | 210 |  |  | 8-19 |  |  | 254 | 480 |
| RVC(H)X-00150 | 150 | 285 |  | 240 |  |  | 8-23 |  |  | 267 | 550 |
| RVC(H)X-00200 | 200 | 340 |  | 295 |  |  | 8-23 |  | 12-23 | 292 | 630 |
| RVC(H)X-00250 | 250 | 405 |  | 350 | 355 |  | 12-23 |  | 12-28 | 330 | 750 |
| RVC(H)X-00300 | 300 | 460 |  | 400 | 410 |  | 12-23 |  | 12-28 | 356 | 820 |
| RVC(H)X-00350 | 350 | 520 |  | 460 | 470 |  | 16-23 |  | 16-28 | 381 | 980 |
| RVC(H)X-00400 | 400 | 580 |  | 515 | 525 |  | 16-28 |  | 16-31 | 406 | 1010 |
| RVC(H)X-00450 | 450 | 640 |  | 565 | 585 |  | 20-28 |  | 20-31 | 432 | 1270 |
| RVC(H)X-00500 | 500 | 715 |  | 620 | 650 |  | 20-28 |  | 20-34 | 457 | 1270 |
| RVC(H)X-00600 | 600 | 840 |  | 725 | 770 |  | 20-31 |  | 20-37 | 508 |  |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。