ECM 环氧修补砂浆（耐酸碱环氧胶泥）

★产品特点

1、具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

2、热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。

3、可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。

4、操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。

★产品用途

1、本环氧胶泥可用于高速铁路损坏修补，亦可用于找平抹面。

2、用于耐酸砖的粘贴。

3、环氧胶泥耐火、耐高温，适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞和露筋等缺陷处理。

4、粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平。

5、环氧胶泥可用作海水、盐碱地区及化工厂等腐蚀环境中的耐腐蚀材料。

6、用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护，以及破坏后的修复。

7、用于化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补。

8、用于公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补等。

★技术参数

★使用方法

1、打开桶盖，将桶中3袋标有A、B、C的预配料取出。

2、将A料、B料摇匀后，分别倒入桶中，并充分搅拌均匀后，再将标有"C"的粉料边搅拌边慢慢地倒入桶内，搅拌成均匀的砂浆状即可。如果混合后较粘稠或不易搅拌均匀，本包装可加入1-2kg的洁净水搅拌，不影响本品的终性能。

★注意事项

1、本品为水乳环氧水泥基材料，其完全硬化时间需要28天。

2、使用本品24小时可以进行下一道工序。

3、拌好的环氧砂浆宜在2小时内用完，在此时间内如出现变干变稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。

★包装贮存

1、本品包装规格：20kg/桶。 工程装：100Kg/组。

2、未开封保质期为3个月，超出保质期须经检验合格后方可继续使用。

3、本品无毒、无味、不易燃、不易爆，符合绿色环保要求，可按一般货物贮存运输。

★郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任。使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部门。