FS免拆外模板设备FS一体化板设备。FS免拆外模板设备 FS一体化板设备

山东鑫诚达机械设备公司

销售电话 155 5260 0198 周经理

山东鑫诚达机械设备公司生产的FS一体板设备品质优良、价位合理、完善的服务，与社会各界同仁联手合作、共同发展，打造一流FS免拆外模板设备产品，为中国FS一体化板设备节能环保做出辉煌贡献。

FS一体化建筑免拆外模板设备

FS一体化自保温体系是最新外墙外保温材料，国家有施工图籍和技术规程。是国家推广的外墙保温的黄金项目。。也是外墙外保温的技术大变革，使用外墙自保温体系能降低工程总成本。于建筑同步施工，使建筑保温永久性，工厂化预制代替传统外墙建筑模板，缩短施工工期。达到国家节能75％的标准，防火标准为A级，施工简单。一条生产线每天生产1300平米。材料成本每平米45元，，按照现在传统工艺节省成本30％，企业利润相当可观，是生产建筑材料的兄弟单位投资的黄金项目。全自动流水生产线全长23米。自重13吨。

生产需要300平米以上场地。免费技术培训。

FS复合保温板设备一套经过次实验，不管是从设备质量、设备价格、技术方面，我公司都占据了主导地位。

施工工艺流程及施工方法

1）施工工艺流程：

复合保温外模板排版→裁割→安装连接件→弹线→绑扎钢筋及垫块→立复合保温外模板→立内侧模板→穿对拉螺栓→立模板木方次楞→立模板双钢管主楞→调整固定模板位置→浇筑混凝土→拆除模板主次楞→砌筑自保温砌体→拼缝及阴阳角处抗裂处理→水泥抗裂砂浆抹面→饰面层施工。

2）施工操作要点：

〈1〉确定拍板分隔方案：根据外墙尺寸确定拍板分隔方案并绘制安排版图，尽量使用主规格复合保温外模版。

〈2〉复合保温外模版裁割：对于无法用主规格安装的部位，应事先在施工现场用切割锯切割成为复合要求的尺寸。

〈3〉安装连接件：在施工现场用，钻在复合保温模板预定位置穿孔，安装连接件，每平方米不少于5个。门窗洞口处可增设连接件。

〈4〉弹线：复合保温模板安装前应根据设计图纸和排板图复核尺寸，并设计安装控制线。弹出每块板的安装控制线。

〈5〉绑扎钢筋及垫块：外墙钢筋绑扎验收后在钢筋内外两侧绑扎C20水泥砂浆垫块（3~4块m2）。

〈6〉立复合保温外模板：根据设计排板图的分隔方案安装复合保温外模板，并用绑扎钢丝将连接件与钢筋绑扎定位，先安装外墙阴阳角处板，后安装主墙板。

〈7〉立外墙内侧模板：根据混凝土施工验收规范和建筑模板安全技术规范的要求，采用传统做法，安装外墙内侧木（竹）胶合板和木方次楞、钢管主楞。

〈8〉安装对立螺栓：根据每层墙、柱高度按传统模板施工方法确定对拉螺栓间距

〈9〉安装模板主次楞：立外墙外侧竖向（40×70mm或50×80mm）次楞，横向安装水平向2根48×3.5钢架管为主楞，固定内外模板、主次楞，调整模板宽度和垂直度，使之达到施工要求。

〈10〉混凝土浇注：混凝土浇注应用II型镀锌铁皮扣在复合保温模板上口形成保护帽。混凝土坍落度应符合泵送混凝土对流动度的要求。

农村网

销售FS一体免拆外保温模板设备。

山东鑫诚达机械设备有限公司生产的FS外模板复合保温生产设备，全过程采用电脑自动化控制，具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等优点。车间内环保无粉尘，价格低，质量好，，科技值得信赖。实现保温节能与建筑机构一体化、同寿命的目的。

复合外模板现浇混凝土保温结构体系是以水泥基双面层复合保温板为永久性外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层，通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系。该体系属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系，适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙结构的外墙、柱、梁等现浇混凝土结构工程。

山东鑫诚达设备有限公司.地址：山东省德州市宁津县时集开发区

山东鑫诚达设备有限公司.销售电话: 155 5260 0198 周经理

FS免拆外模板设备建筑一体化的详细描述：

在众多的投资项目中，如何能确定自己的投资可以最大利益化，宁津鑫诚达保温板设备厂专业从事FS免拆外模板设备的研发，对其产品也经过了详细的调查，下面就是对FS免拆外模板设备产生的经济效益分析：

1、FS免拆外模板设备生产的产品保温节能效果好：采用传统的EPS、XPS板、聚氨酯材料，上述材料的保温效果经过多年的使用验证是最可靠的保温材料。

2、FS免拆外模板设备的产品在使用过程中采用全新的施工工艺，可有效地克服其它保温系统的传统弊病，解决了外墙保温层与建筑主体之间连结的牢固性问题，安全性、耐久性问题彻底解决，使用寿命几乎与建筑同寿命。

3、FS免拆外模板设备的产品的使用，可节约了大量的建筑外墙外侧模板，在降低了建筑造价的同时，又减少了我国紧缺的木材消耗；

4、FS免拆外模板设备在生产过程中所用材料为绿色环保产品，对环境无任何污染。

综上所述，FS免拆外模板设备的产品是一种低能高效的产品，如此FS免拆外模板设备的应用将会产生巨大的经济效益，可以带来巨大的经济利益，是一项值得投资的好项目。

山东德州鑫诚达新型建材设备有限公司(电话：155 5260 0198)生产的fs免拆外墙保温外模板设备，全过程采用电脑自动化控制，具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等优点。

我们在近两年一直本着增加自动化、减少人工、增加安全系数、提高产品生产效率的宗旨，在不断的改进和研发fs外模板设备，现在以实现自动配料，自动复合，自动下架，自动切割，自动打孔等等。

联 系 电 话：155 5260 0198

联系人：周经理

地址：山东省宁津县时集开发区

fs免拆建筑模板设备全套出售，fs建筑外模板设备安装免费鑫诚达建材设备值得您的考察。

中国工业信息网 悠牛网

FS复合保温板设备生产工艺及设备组成

1）FS复合保温板设备生产工艺

a.聚合物水泥干粉砂浆制备：胶凝材料、骨料、胶粉等原材料计量，混合搅拌，储存。

b.保温砂浆干粉制备：胶凝材料、玻化微珠、胶粉等原材料计量，混合搅拌，储存。

c.FS复合保温板的生产工艺主要包括：挤塑板切割，开设凹槽，喷涂界面剂，铺设保温内侧粘结加强层，养护7天，保温板外侧依次铺设粘结层、加强筋、保温过度层和外侧粘结加强层，自然养护28天后出厂。

2）FS复合保温板设备组成

FS复合保温板的成型设备主要由电子计量装置、干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机、工作抬架、抹平装置、传送设备及切割机等组成。干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机采用自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确；成型设备具有结构设计合理、生产操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。

外墙保温一体化FS免拆建筑模板设备市场前景好投资好目选择山东鑫诚达建材设备有限公司-销售热线；155 5260 0198 周经理

fs保温外模板是经工厂化预制，在现浇混凝土墙体施工中起外模板作用的复合保温板，保温层、粘结层、保温过渡层、内（外）侧粘结加强层、加强肋及连接件等部分构成。在现场施工中，内侧浇筑混凝土，外侧做水泥砂浆抹面层及饰面层，通过连接件将fs保温外模板与混凝土牢固连接在一起，实现节能与结构一体化，建筑与结构同寿命。适用于工业与民用建筑框架结构、框剪结构、剪力墙结构的柱、梁、外墙、地下室顶板等外围护结构的保温工程。

FS免拆建筑模板设备性能特点:

1、设计施工技术简单，易于大面积推广应用。

2、达到一体化技术要求，实现建筑保温与结构同寿命。

3、采用多层结构设计型式，具有较高的强度与良好的保温性能。

4、采用结构防火的技术方法，具有良好的防火性能。

5、创造性的设置了保温过渡层，避免抹面层空鼓、开裂等质量问题。

6、采用工程化预制生产，确保产品工程质量

7、保温与模板合二为一，降低工程综合造价。

产品性能参数指标： fs保温外模板的性能要求

| 实验项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面密度 | kg/m2 | ≤30 | 23.8 |
| 抗冲击强度 | j | ≥ 10.0 | 10.0j冲击10点，无破坏 |
| 抗弯荷载 | n | ≥2000 | 3922 |
| 拉伸粘结强度(与xps板) 原强度 | mpa | ≥0.20 | 0.23 |
| 耐 水 | ----- | ≥0.20 | 0.22 |
| 耐冻融 | ----- | ≥0.20 | ≥0.20 |

fs外模板复合保温系统的性能要求

| 实验项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | ----- | 不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏 | 表面无裂纹、粉化、剥落现象 |
| 吸水量（水中侵泡1h） | g/m2 | ＜1000 | 580 |
| 耐冻融(D25) | ------ | 表面五裂缝 空鼓 起泡 剥离现象 | 冻融30循环,表面无裂纹 空鼓 汽泡 剥落现象 |
| 热阻 | m2.K/W | 复合墙体热阻符合设计要求 | 1.69 |
| 抹面层不透水性 涂料饰面 | ------ | 2h不透水 | 试样防护层内侧无水渗透 面砖饰面 |

供应FS永久性免拆建筑模板设备一体化，FS免拆建筑外模板设备节能65% ，山东鑫诚达机械设备公司

百姓网

山东鑫诚达机械设备公司是一家致力于FS永久性免拆建筑模板设备、FS免拆建筑外模板设备节能产品研发、生产、销售为一体的综合性企业，公司掌握并引进了多项FS永久性免拆建筑模板设备、FS免拆建筑外模板设备行业发明，及先进技术。

FS 复合外墙外保温板生产线介绍：

复合外墙外保温板（阻燃保温板）生产线是我公司参照国内外等先进技术和经验，经反复试验研制成功的新产品。是外墙外保温板实现工厂化生产的重大发明。本生产线有全自动配比混料系统、自动制板机、自动切割锯、自动码垛系统和群钻五部分组成。

1、自动制板机：

本机采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板，一次成型，制板速度快，板材料光滑平整，规格任意调整，厚薄均匀，本机在砂浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现复合制作与EPS聚苯板或XPS挤塑板复合一次性成型，并在复合板里面形成砂浆网状立体联接结构。由于采用的技术先进，工艺独特，不仅是生产效率成倍提高，制板成本大幅降低，而且极大的提高了保温板的综合质量，机械强度和面层的粘结牢度，从根本上克服了传统聚苯板和挤塑板现场施工造成的重复劳动复杂工序、及粘结不牢固、施工成本高等缺点。

该机的独特工艺属国内首创，技术先进居国内领先地位，是实现机械化、标准化、规模化生产(EPS)复合聚苯、保温板或（XPS）复合挤塑保温板的最佳选择。

2、技术参数：

外形尺寸：长40m×宽3.0m×高3.0m

装机功率：40kw

制板规格：长2.4m×宽0.6m×厚20－100mm

工作效率：班产1000—1500m2

3、自动搅拌系统：

由自动提升机、电脑自动配料系统实现水和外加剂的自动配料，及与砂子和水泥的全自动搅拌，以及螺旋自动分料、落料。每小时可自动搅拌10–15m3料浆。装机功率40kw。

4、全自动切割锯：

由纵切割锯横切割锯及载板小车组成。本切割锯可任意切割，切割尺寸：600×600mm，600×900mm，600×1200mm，产品规格可根据需要随意切割，装机功率20kw。

5、群钻：

由电机和钻铣头组成，可一次性在保温板上同时钻铣三个沉孔，钻孔分布均匀，方便施工中锚固钉的固定和安装。在施工过程中，简化了施工工序，提供了工程效率。

一项具有超前意义的新产品问世，一定会产生巨大的经济效益。在市场激烈竞争的今天，成功总是慧眼捷足者先登。科技以人为根，鑫诚达以诚为本。鑫诚达人愿与天下有识之士，携手共进，共创业绩。

墙板机配置表

| 设备名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 平台架 | 12套 |
| 上料平台 | 3套 |
| 料斗 | 4套 |
| 拖布支架压轴 | 4套 |
| 刮板 | 6套 |
| 搅拌机 | 3套 |
| 码垛机 | 1套 |
| 运板小车 | 1套 |
| 配电柜 | 5套 |
| 四面切割锯 | 1套 |
| 群钻 | 1套 |

技术参数	生产条件

外形尺寸	长40m×宽3.0m×高3.0m	码垛空间	1000（m²）

整机质量	17.3T	操作工棚	500（m²）

生产能力	班产1000—1500m2	原料空间	300（m²）

主机功率	40Kw	办公用房	50（m²）

切割尺寸	600×600mm，600×900mm，600×1200mm	配用叉车	7人

产品尺寸	长1.2m×宽0.6m×厚20－100mm	耗水	14m³/d

起模时间	24小时	 使用时间	 7天

云商网

fs现浇混凝土复合保温板设备是全自动PLC编程，达到了一个电控自动化，从上料到出板只需要7-10个人就可以操作，日产达到1500-2000平方。国家有施工图籍和技术规程。

国家推广的外墙保温的黄金项目。也是外墙外保温的技术大变革，FS一体化自保温体系是最新外墙外保温材料。使用外墙自保温体系能降低工程总成本。于建筑同步施工，使建筑保温永久性，工厂化预制代替传统外墙建筑模板，缩短施工工期。达到国家节能75%标准，防火标准为A级，施工简单。一条生产线每天生产1300平米。材料成本每平米65元，按照现在传统工艺节省成本30%企业利润相当可观，生产建筑材料的兄弟单位投资的黄金项目。全自动流水生产线全长42米。自重13吨。生产需要2000平米以上场地。免费技术培训。

fs现浇混凝土复合保温板设备是德州鑫诚达机械设备有限公司联合各有关部门及各大院校技术人员共同研发而成的，产品性能优越，符合国家节能环保政策，得到相关部门的免税政策。该产品形成的保温系统符合国家公安部和省住建厅的标准和要求，拥有自主，权，诚招各地市具有一定实力的建材生产单位加盟合作，欢迎随时参观、学习、指导、洽谈生产工艺及建厂条件：

1. 生产规模

年产FS复合保温模板20万平方米。

2.建厂条件

需要生产场地30亩，生产车间2000平方米，养护车间1000平方米，水电配套齐全。

3.生产设备

干粉砂浆搅拌机、砂浆搅拌机、XPS板整形机、XPS板开槽机、模架、自动化生产线、托盘、叉车、检测设备等。

FS免拆建筑模板设备性能特点:

1、设计施工技术简单，易于大面积推广应用。

2、达到一体化技术要求，实现建筑保温与结构同寿命。

3、采用多层结构设计型式，具有较高的强度与良好的保温性能。

4、采用结构防火的技术方法，具有良好的防火性能。

5、创造性的设置了保温过渡层，避免抹面层空鼓、开裂等质量问题。

6、采用工程化预制生产，确保产品工程质量

7、保温与模板合二为一，降低工程综合造价。

FS永久性复合保温外模板设备产品性能卓越，市场前景广阔，并且符合国家的建筑节能与结构一体化，同时做到防火，保温，与建筑同寿命，产品质量坚固，不脱落不起鼓，而且代替外模板，免拆，达到了永久性的目的，还有和结构建筑同时竣工同时验收等等优势。我们说的这些仅仅是提炼的亮点，更详细的内容可以来电咨询，或者来我公司考察，我们会用心服务好每位客户。

联系人；周经理。

联系电话；155 5260 0198

建筑节能一体化 FS免拆保温建筑模板设备如何选？ 宁津鑫诚达机械设备公司为你提供

155 5260 0198(周经理)

由山东鑫诚达建材机械有限公司研制、生产的高新技术产品--内、外墙保温板设备必将具有广阔市场前景，并推动节能建材行业的高速发展。

一、设备特点

该机采用辊压式制板工艺，产品从保温层、铺布、上主料、复合、复压一次性完成整板的生产过程，设备自动化程度高，操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质（板材保温隔热材料的保温主体可以是发泡型聚苯乙烯板，挤出型聚苯乙烯板，岩棉板，玻璃棉板，VIVA木丝水泥板，FOREX美岩水泥板等不同材料）的各种保温节能产品，产品表面光滑、平整、密实度高，彻底改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺，提高了施工速度和经济效益

二、项目特点

1、生产原料简单，没有地域局限性。主要利用水泥、河沙、 、各种保温材料、短切纤维或玻纤布等，经该设备一次性加工成型。生产工艺简单、成本低廉，投资少，见效快。

2、设备自动化程度高，操作简单（操作工人经简单培训即可上岗），劳动强度低，流水线作业，生产过程无噪音，无污染，无三废排放。

3、生产过程能耗低，不需高温、高压，常温下一次成型，对生产场地等条件无特殊要求。

4、可根据不同客户的不同要求，生产不同规格（长、宽、厚）、不同材质的各种保温板材，满足不同消费者的需求。

三、产品特点及性能

（一）性能

本产品保温隔热层以2-8cm厚的XPS挤塑聚苯板或硬质聚氨酯发泡板为例，保温层导热系数 <0.029w/（m2?k），吸水率<1%（v/v），抗压强度：≥250Kpa,透湿系数: ≤2.0Ng(m.s.pa), 防火性能达到国家B1级标准，同时也可根据不同地区的节能设计要求选择不同厚度的保温层，真正做到北方保温、南方隔热，最大程度节约了宝贵能源。

（二）特点

1、保温隔热 装饰美观 高效施工 节约成本 结构独特 安全可靠 轻质高强 节省工期

2、吸取了国内外现代外墙保温的众多优点，集保温、隔热、装饰、环保、耐侯、防雨、防冻、隔音、抗震、质量轻等多功能于一体的预制板材，并且具有良好的构造和连接方式，无冷（热）桥、不渗漏、有效避免了脱落、开裂现象，同时具有施工简捷、不受季节限制、干法施工等特点。

3、保温装饰一体化系统，不仅保温性能达到并超过JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外系统》、JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》和JGJ144-2004《外墙外保温施工技术规程》的规范要求，饰面理化性能指标也符合国标外墙保温节能建材的相关检测要求。

4、内外墙保温板可适用于严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷、夏热冬暖等所有地区，是理想的民用建筑、公用建筑墙体保温、装饰材料；既可用于新建建筑外墙保温装饰、既有建筑的保温节能改造，称为：“干挂保温幕墙”，也可用于室内装饰装修、吊顶等

5、内外墙保温板--保温装饰一体化系统，导热系数≤0.029W/(m?k) ，吸水率≤1.5%,耐洗刷性≥50000次, 耐人工老化性≥5000h, 标准状态、冻融后保温层拉拔强度≥0.2 MPa抗风压值6.7kpa,耐候性可耐80次热雨、5次热冷周期，饰面可持久靓丽20年以上，系统耐候达到50年。

6、节能环保：生产过程无需高温高压，产品无毒、无害、无污染、无放射性，属绿色环保的新型节能建材

四、投资接产条件

墙体板生产线设有：生产车间，原料库。厂房300m2-800m2以上，人员10-16人，普通水即可，电力8-20kw

- 效益分析

（一）成本核算

（1）原材料：    （2）工资：    （3）水电费：   （4）设备折旧：   （5）管理费用：      合计

（二）利润分析（以中型设备为例）日产2600m2，以   元/m2的价格销售，每天利润：2600m2×   元/ m2 -2600m2× 元/ m2

六、接产事项

1.签订工商局统一印刷的合同

2.提供国家级检验报告等各证明材料

3.内外墙保温板设备，根据班产量和自动化程度分大、中、小型供您选择，实行技术、设备、上门安装调试一条龙服务，保证生产出合格产品。

欢迎联系我们

山东宁津鑫诚达建材机械设备公司

移动电话：155 5260 0198

联 系 人：周经理

地    址：山东省宁津县时集开发区

发好啦

FS免拆建筑模板设备报价，新型FS免拆自保温建筑模板设备厂   山东鑫诚达机械设备公司  销售电话  155 5260 0198 周经理

山东鑫诚达机械设备公司坚持“以质量求生存，以信用求发展”的原则，秉承“节能与生态环境保护相结合”的经营理念，以现代化的经营机制、优秀的团队、优质的产品为基础，努力开拓FS免拆建筑模板设备节能领域的新天地，为推进 FS免拆建筑模板设备节能和一体化技术的普遍应用做出新的贡献。

山东鑫诚达机械设备有限公司,专业提供全自动FS外模板现浇混凝土复合保温板生产设备，是国内最早也是目前唯一真正实现整条生产线全部自动化的专业生产厂家，用工量大幅减少。

该设备具有以下特点：

1）所有物料均实现自动化电脑计量，无须人工配料，确保了产品质量的稳定性。

2）全程实现自动化程度生产，用工量大幅降低50%以上；

3）无需制作模具，大幅降低企业的生产成本；

4）全部在密闭状态下生产，全程零粉尘，车间环境大大改善。克服了以往车间粉尘大、环保不达标问题；

5）生产出来的成型板表面平整、边角干净、无需修边；

6）整套生产线设计合理，机构紧凑，外观高端大气、上档次。

公司目前在全国各地有多条生产线在运行，如河北、河南、江苏、内蒙古，云南，山西，安徽，湖北，贵州等地使用。得到客户、省级及国家建设部门的高度认可。

fs免拆建筑模板设备配套流程说明:fs免拆建筑模板设备配套流程   山东鑫诚达机械设备公司  销售电话  155 5260 0198  周经理

FS一体化建筑免拆外模板设备

FS一体化自保温体系是最新外墙外保温材料，国家有施工图籍和技术规程。是国家推广的外墙保温的黄金项目。。也是外墙外保温的技术大变革，使用外墙自保温体系能降低工程总成本。于建筑同步施工，使建筑保温永久性，工厂化预制代替传统外墙建筑模板，缩短施工工期。达到国家节能75%的标准，防火标准为A级，施工简单。一条生产线每天生产1300平米。材料成本每平米65元，，按照现在传统工艺节省成本30%，企业利润相当可观，是生产建筑材料的兄弟单位投资的黄金项目。全自动流水生产线全长23米。自重13吨。

FS复合保温板设备一套经过次实验，不管是从设备质量、设备价格、技术方面，我公司都占据了主导地位。

我公司生产该设备从去年到现在已有10多套，已有丰富的经验。产品卖到威海、济南、肥城等地。有需要的客户可以去实地考察！

我公司郑重承诺同等价格比质量，同等质量比价格，鑫诚达机械值得您信赖！

德州鑫诚达新型建材有限公司是生产设备和生产产品的一体化公司。我们负责提供设备和生产技术指导，全方位的服务让合作单位满意。

山东鑫诚达机械设备有限公司常年供应fs现浇混凝土复合保温板设备，销售行情引起很大反响，设备产品在建筑节能市场广受欢迎，最大的特点是与建筑同寿命，终身免拆，节省了很多人力，物理和财力，是国家大力推广的黄金项目。

fs现浇混凝土复合保温板设备是全自动PLC编程，达到了一个电控自动化，从上料到出板只需要7-10个人就可以操作，日产达到1500-2000平方。国家有施工图籍和技术规程。国家推广的外墙保温的黄金项目。也是外墙外保温的技术大变革，FS一体化自保温体系是最新外墙外保温材料。使用外墙自保温体系能降低工程总成本。于建筑同步施工，使建筑保温永久性，工厂化预制代替传统外墙建筑模板，缩短施工工期。达到国家节能75%标准，防火标准为A级，施工简单。一条生产线每天生产1300平米。材料成本每平米65元，按照现在传统工艺节省成本30%企业利润相当可观，生产建筑材料的兄弟单位投资的黄金项目。全自动流水生产线全长42米。自重13吨。生产需要2000平米以上场地。免费技术培训。

fs现浇混凝土复合保温板设备是鑫诚达机械设备有限公司联合各有关部门及各大院校技术人员共同研发而成的，产品性能优越，符合国家节能环保政策，得到相关部门的免税政策。该产品形成的保温系统符合国家公安部和省住建厅的标准和要求，拥有自主，权，诚招各地市具有一定实力的建材生产单位加盟合作，欢迎随时参观、学习、指导、洽谈

生产工艺及建厂条件：

1. 生产规模

年产FS复合保温模板20万平方米。

2.建厂条件

需要生产场地30亩，生产车间2000平方米，养护车间1000平方米，水电配套齐全。

3.生产设备

干粉砂浆搅拌机、砂浆搅拌机、XPS板整形机、XPS板开槽机、模架、自动化生产线、托盘、叉车、检测设备等。

成套的FS复合保温板生产线主要由以下设备组成：

1、原料大储罐：

干粉砂浆生产线中用于储存大宗原料，如水泥、 、砂。本案采用国内常用50吨或100吨水泥仓（客户选型）作为原料仓，一般采用水泥、 、砂子、玻化微珠三种原料仓。水泥、 采用槽罐车上料，砂子和玻化微珠采用斗式提升机上料。

2、配料装置：

由料斗计量秤、螺旋输送机、排料装置、力传感装置、电脑控制系统组成。它可根据配方将不同原料自动计量，减少劳动力强度和环境污染，也保证干粉砂浆产品质量。

3、干粉混合机：

对干粉砂浆混合机的要求是：混合均匀，无死角，设备耐磨，投料速度快。 我公司使用双轴无重力混合机作为主混机。混合均匀，效率高，时间短。主机内部安装厚度达20mm的高锰耐磨衬板，使用寿命长、更换方便。

4、输送及提升结构：

用于生产线料仓中的物料输送方式有：水平输送和垂直输送，水平输送可使用螺旋输送机，垂直输送一般采用斗式提升机。

5、砂浆混合系统：

混合好的干粉由提升机提升到砂浆混合机顶部的粉料和水配料秤，按配方配好砂浆和水，进入混合机混合均匀，打开卸料门进入到布料机。

6、板材生产线：

由开槽机、履带输送机、网格布布料器、压实器、整形器、送板机、模架、托盘等组成。

7、除尘器：

用于回收干粉砂浆生产线中的灰尘，利于环保。吸尘口一般设在水泥仓顶、提升机输料口、混合机机等处。

- 全自动工控系统：由PLC工控机、高电柜、触摸屏、电脑等组成。

发吧信息网

免拆建筑模板在建筑工程中先进的施工原理主要体现在一下几点：

1、设计施工技术简单，易于大面积推广应用。

2、达到一体化技术要求，实现建筑保温与结构同寿命。

3、采用多层结构设计型式，具有较高的强度与良好的保温性能。

4、采用结构防火的技术方法，具有良好的防火性能。

5、创造性的设置了保温过渡层，避免抹面层空鼓、开裂等质量问题。

6、采用工程化预制生产，确保产品工程质量。

7、保温与模板合二为一，降低工程综合造价。

工业化流水线生产真正实现了新型建筑外墙保温一体化工厂预制。

网格布．系列沙浆，生产原材料当地可取．主要有聚苯板．挤塑板。设备全长３６米－４０米，自重１5吨，需要２０００平米以上车间，漏天也可以生产，模具需要７０００套，没有１５０万投资标准是不可运行该项目的．防止投资失败，资金链条短缺，德州鑫诚达新型建材有限公司是生产销售，设备制作一体化工厂，拒绝投资设备不能正常生产的弊端，投资工厂化预制外墙保温资料，负责提前对工人培训，掌握生产技巧，或细节上产技术，使投资老板一次出合格产品．防止走弯路，浪费财力和精力。

山东德州鑫诚达公司本着投资一家胜利一家，提前免费培训工人．掌握生产技巧，防止残品生产，生产、制作设备一体.

FS免拆建筑外模板设备 产品优势与应用：

产品从上浆、主料、铺布、复合、复压一次性完成整板的生产线过程，2.该机采用多驱动对辊挤压工艺。生产的产品厚薄均匀，用工少，7-10人即可，自动化多层一次完成复合，日产量１０００--1500平方米。生产的产品按６公分厚度计算每平方米利息价格６０－６５元之间，利息低于激进外保温工艺30%--40%左右，主要特点一次成型．保温、省钱、永久性保温体系，装置方便。

山东鑫诚达新型建材机械设备有限公司为您提供：FS保温建筑模板，FS保温建筑模板规格，批发FS保温建筑模板，FS保温建筑模板使用方法，FS保温建筑模板注意事项，FS保温建筑模板产品说明等相关信息，欢迎您的咨询和查看。

1）复合保温模板制备工艺

a.聚合物水泥干粉砂浆制备：胶凝材料,骨料,胶粉等原材料计量,混合搅拌,储存。

b.保温砂浆干粉制备：胶凝材料,玻化微珠,胶粉等原材料计量,混合搅拌,储存。

c.复合保温模板的制备工艺主要包括：挤塑板切割,开设凹槽,喷涂界面剂,铺设保温内侧粘结加强层, 养护7天,保温板外侧依次铺设粘结层,加强筋,保温过度层和外侧粘结加强层,自然养护28天后出厂。

2）复合保温模板生产设备

复合保温模板成型设备主要由电子计量装置,干粉砂浆搅拌机,料浆搅拌机,工作抬架,抹平装置,传送设备及切割机等组成。干粉砂浆搅拌机,料浆搅拌机采用自动配料,电子计量,自动化程度高,计量准确；成型设备具有结构设计合理,生产操作方便,成型周期短,生产效率高,产品质量好等特点。

该保温体系具有以下特点：

1）设计施工技术简单,易于大面积推广应用。

2）达到一体化技术要求,实现了建筑保温与结构同寿命的目的。

3）采用多层结构设计型式,具有较高的强度和良好的保温性能。

4）具有良好的防火性能。

5）采用工程化预制形式,确保产品工程质量。

6）创造性的设置了保温过度层,避免了抹面层空鼓,开裂等质量通病问题。

7）保温与模板合二为一,工程造价较低。

FS永久性复合外模板现浇混凝土保温结构体系是以水泥基双面层复合保温板为永久性外模板,内侧浇注混凝土,外侧抹抗裂砂浆保护层,通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系。该体系属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系,适用于工业与民用建筑框架结构,剪力墙结构的外墙,柱,梁等现浇混凝土结构工程。永久性复合外模板由保温板,保温过渡层和内,外两侧粘结加强层及加强筋构成,产品具有质量轻,保温效果好,施工方便,防火性能好,无安全隐患,与建筑物同寿命等优良特性。

FS复合外模板保温体系施工时,外侧以复合保温板为永久性外模板,将现浇混凝土墙体与永久性外模板浇注为一体,并通过锚栓连接使其更加安全可靠,浇注完成后外侧抹砂浆保护层,满足建筑节能65%的要求。

fs免拆复合建筑模板设备，建筑外模板设备  山东鑫诚达机械设备公司

山东鑫诚达机械设备公司生产的fs免拆复合建筑模板设备、建筑外模板设备以质量求生存，以信用求发展的原则，秉承“节能与生态环境保护相结合”的经营理念，以现代化的经营机制、优秀的团队、优质的产品为基础，努力开拓fs免拆复合建筑模板设备、建筑外模板设备节能领域的新天地，为推进建筑和一体化技术的普遍应用做出新的贡献。

一、砂浆搅拌系统

主要负责把不同的浆料按照比例混合，砂浆搅拌系统分为大型，中型还有小型设备，可根据个人的需求和实际情况自行选择。

二、混料系统

将按比例混合好的砂浆和水进行搅拌，形成浆料，在通过漏斗下到生产线上，进行复核作业。

三、传送系统

主要是对复合板的输送，在输送过程中，对板进行上面和下面的多层复合。

四、码垛系统

对复合好的产品进行码垛，在达到一定数量时在拖走，进行养护。

五、群钻系统

对养护好的产品，卸架进行打孔，进行产品上墙前最后的准备。

fs免拆建筑模板设备山东最大销售厂家：宁津鑫诚达新型建材设备科技有限公司，联系人：周经理，销售热线：155 5260 0198 （周经理）fs免拆建筑模板设备首先山东省大力，目前，全国建筑保温节能一体化的文件已经下达。大力fs免拆建筑模板设备。该设备生产的板材复合建筑节能的要求，达到建筑节能65%-75%，与建筑同寿命，不在做二次保温工程。得到了建筑专家的高度赞誉，一上市就受到了好评。我公司目前在全国各地有多条生产线在运行，如河北、河南、江苏、内蒙古，云南，山西，安徽，湖北，贵州等地使用。

fs免拆建筑模板设备产品优势：

1）设计施工技术简单，易于大面积应用。现浇混凝土框架（框剪）结构的承重结构形式不变，梁柱及剪力墙仍按现行标准规范设计，设计标准和计算软件齐全，施工技术成熟，易于大面积应用。

2）达到一体化技术要求，实现了建筑保温与结构同寿命悼的。将fs免拆建筑模板与框架（框剪）结构的梁柱及剪力墙等现浇混凝土构件浇注在一起，并通过带“羊”角螺母的连接件牢固连接（抗拉承载力≥0.5Mpa），达到了同步设计、同步施工、同步验收的技术要求，实现了建筑保温与结构同寿命悼的。

3）采用多层结构设计型式，具有较高的强度和良好的保温性能。fs免拆建筑模板由挤塑保温板、加强筋、内外粘结增强层和保温过渡层等组成，具有较高的力学强度，可直接做外模板使用，保温隔热性能良好，满足建筑节能65%的标准要求。

4）具有良好的防火性能。保温层内外两侧两个主立面被水泥聚合物砂浆保护层包覆，在施工过程中可有效避免火灾现象的发生，建筑工程竣工后，保温层外侧水泥砂浆保护层达30mm以上，防火性能大大提高。

5）采用工厂化预制形式，确保产品工程质量。fs免拆建筑模板全部采用工厂化预制，在使用过程中，无造假可乘之机，杜绝了偷工减料现象的发生，在混凝土浇注过程中，对永久性复合保温外模板的产品质量进行了现场验证，有效防止了假冒伪劣产品用于建筑工程。

6）创造性的设置了保温过度层，避免了抹面层空鼓、开裂等质量通病问题。 在fs免拆建筑模板结构型式设计中设置了保温过度层，缓解了保温模板因环境变化产生的应变，避免了抹面层空鼓、开裂等质量通病问题。

7）保温与模板合二为一，工程造价较低。fs免拆建筑模板可直接用作现浇混凝土结构工程的外模板，将保温与模板合二为一，减少了施工工序和模板用量，无需再做其他保温处理，提高了施工效率，降低了工程综合造价。fs免拆建筑模板设备市场前景广阔，利润空间巨大，利国利民利己。

该设备及产品我们已申请了国家，，将为您提供所有的技术支持和售后服务，其他包括相关资质证书，省市级产品检测报告和备案等，保证您的利益。

fs免拆建筑模板设备先进的生产原理主要体现在以下几点：

1）所有物料均实现自动化电脑计量，无须人工配料，确保了产品质量的稳定性。

2）全程实现自动化程度生产，用工量大幅降低50％以上；

3）无需制作模具，大幅降低企业的生产成本；

4）全部在密闭状态下生产，全程零粉尘，车间环境大大改善。克服了以往车间粉尘大、环保不达标问题；

5）生产出来的成型板表面平整、边角干净、无需修边；

6）整套生产线设计合理，机构紧凑，外观高端大气、上档次。

新型FS免拆建筑模板设备技术先进     山东鑫诚达机械设备公司  销售电话  155 5260 0198 周经理

山东鑫诚达机械设备公司生产的FS免拆建筑模板设备让你熟知我们的产品，从生产，质量保证，技术研发、让你放心、省心、舒心。，新产品的及新技术的学习了解，使用前的培训学习，让你得心应手。

fs一体化建筑免拆外模板设备产品描述给我留言 供应自保温建筑模板设备,FS自保温建筑节能一体化技术推广公司,

山东德州鑫诚达新型建材有限公司的设备生产的自保温建筑模板,（也称浇筑自保温体系>可以生产轻质隔墙板,自保温建筑模板,FS现浇筑保温体系.其设备有以下几大优点：

1.一机多用，可生产5公分、7公分、8公分等多种厚度的轻质保温--复合平板、材料宽度为60公分.长度自定,厚度根据施工图纸和节能标准而定,针对国家75%的建筑节能要求一般采用5公分------之6公分的挤塑板为原材料,生产的自保温现浇注混泥土体系符合国家建筑节能一体化要求,达到75%节能标准,推广使用现浇注自保温体系是建筑外墙外保温的一次新技术变革,降低建筑楼体大部分成本,使外墙外保温永久性能体系,节约建筑外模板用量,拒绝工程偷工减料现象.工厂化预制,使工程进度提前,建筑保温同步施工.一次成型,永久性保温不需要再次维护,防火标准为Ａ级，打破传统工艺２５年的使用寿命．不需要作２次保温施工．减轻后代住房负担．减少建筑垃圾，减少垃圾污染，节省保温材料，

2.该机采用多驱动对辊挤压工艺，产品从上浆、主料、铺布、复合、复压一次性完成整板的生产线过程，生产的产品厚薄均匀，用工少，7-10人即可，自动化多层一次完成复合，日产量1000--1500平方米。生产的产品按６公分厚度计算每平方米成本价格６０－－－６５元之间，本钱低于传统外保温工艺30%--40%左右，主要特点一次成型．保温、省钱、永久性保温体系，装置方便。真正实现了新型建筑外墙保温一体化工厂预制，工业化流水线生产

生产原材料当地可取．主要有聚苯板．挤塑板，网格布．系列沙浆，设备全长３６米－－－４０米，自重１3吨，需要２０００平米以上车间，漏天也可以生产，模具需要７０００套，没有１５０万投资标准是不可运行该项目的．避免投资失败，资金链条短缺，德州鑫诚达新型建材有限公司是生产销售，设备制作一体化工厂，拒绝投资设备不能正常生产的弊端，投资工厂化预制外墙保温材料，我们负责提前对工人培训，掌握生产技巧，或细节上产技术，使投资老板一次出合格产品．避免走弯路，浪费财力和精力，山东德州鑫诚达公司本着投资一家成功一家，提前免费培训工人．掌握生产技巧，避免残品生产，生产、制作设备一体.

本公司供应现浇筑建筑模板自保温新型设备质量保证，欢迎咨询洽谈。

欢迎联系我们

山东德州鑫诚达新型建材有限公司

中国设备网

爱喇叭

供应建筑免拆FS一体化外模板设备厂家

FS复合保温外模板设备生产线 我公司主要生产定制：FS复合保温外模板设备生产线,发泡水泥保温板设备,轻质隔墙板设备,自保温砌块设备,干粉砂浆设备； FS免拆建筑外模板体系施工时，外侧以复合保温板为永久性外模板，将现浇混凝土墙体与永久性外模板浇注为一体，并通过锚栓连接使其更加安全可靠，浇注完成后外侧抹砂浆保护层，满足建筑节能75%的要求。具有质量轻、保温效果好、施工方便、防火性能好、无安全隐患，适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙结构的外墙、柱、梁等现浇混凝土结构工程，与建筑物同寿命等优良特性。

该保温体系具有以下特点：

1）设计施工技术简单，易于大面积推广应用。

2）将永久性复合保温外模板与框架（框剪）结构的梁柱及剪力墙等现浇混凝土构件浇注在一起，并通过带“羊”角螺母的连接件牢固连接（抗拉承载力≥0.5Mpa），达到了同步设计、同步施工、同步验收的技术要求，实现了建筑保温与结构同寿命的目的。

3）具有较高的力学强度，可直接做外模板使用，保温隔热性能良好，满足建筑节能75%的标准要求。

4）保温层外侧水泥砂浆保护层达30mm以上，防火性能大大提高。

5）采用工厂化预制形式，确保产品工程质量有效，防止了假冒伪劣产品用于建筑工程。

6）创造性的设置了保温过度层，避免了抹面层空鼓、开裂等质量通病问题。

7）保温与模板合二为一，减少了施工工序和模板用量，无需再做其他保温处理，提高了施工效率，降低了工程综合造价。

我公司生产的FS复合保温外模板设备生产线是由全自动搅拌系统、自动制板机、自动切割锯、自动码垛系统和群钻五部分组成。FS复合保温外模板设备生产线复合保温模板成型设备主要由电子计量装置、干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机、工作抬架、抹平装置、传送设备及切割机等组成。干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机采用自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确；FS复合保温外模板设备生产线成型设备具有结构设计合理、生产操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。欢迎来我厂实地考察FS复合保温外模板设备生产线。

fs免拆建筑模板设备优势所在：

1、全部在密闭状态下生产，全程零粉尘，车间环境大大改善。克服了以往车间粉尘大、环保不达标问题；

2、生产出来的成型板表面平整、边角干净、无需修边；

3、整套FS免拆外模板设备设计合理，机构紧凑，外观高端大气、上档次。

4、所有物料均实现自动化电脑计量，无须人工配料，确保了产品质量的稳定性。

5、全程实现自动化程度生产，用工量大幅降低50%以上；

6、无需制作模具，大幅降低企业的生产成本；

fs外墙建筑模板优点有哪些？

1、采用结构防火的技术方法，具有良好的防火性能。

2、创造性的设置了保温过渡层，避免抹面层空鼓、开裂等质量问题。

3、采用工程化预制生产，确保产品工程质量

4、保温与模板合二为一，降低工程综合造价。

5、设计施工技术简单，易于大面积推广应用。

6、达到一体化技术要求，实现建筑保温与结构同寿命。

7、采用多层结构设计型式，具有较高的强度与良好的保温性能。

1）.FS免拆建筑外模板设备制备工艺

a.聚合物水泥干粉砂浆制备：胶凝材料、骨料、胶粉等原材料计 量，混合搅拌，储存。

b.保温砂浆干粉制备：胶凝材料、玻化微珠、胶粉等原材料计量， 混合搅拌，储存。

c.复合保温模板的制备工艺主要包括：挤塑板切割，开设凹槽，喷 涂界面剂，铺设保温内侧粘结加强层，养护7天，保温板外侧依次铺设粘结层、加强筋、保温过度层和外侧粘结加强层，自然养护7天后 出厂。

2）FS免拆建筑外模板设备主要由电子计量装置、干粉砂浆搅拌机、 料浆搅拌机、工作抬架、抹平装置、传送设备及切割机等组成。干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机采用自动配料、电子计量，自动化程度高， 计量准确；成型设备具有结构设计合理、生产操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。

3.产品标准及性能指标检测 依据我省现行《居住建筑节能设计标准》、国家《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）和一体化技术要求，制定了企业标准《复合外模板现浇混凝土保温结构体系》（Q/1500SCJ002-2010）。经山东省建筑工程质量监督检验测试中心检测，永久性复合保温外模 板及FS复合外模板保温体系的力学性能指标和耐候性等均达到国家有关标准和企业标准的要求

具体详情可与我公司销售部联系，全心全意为您服务！联系电话：155 5260 0198（周经理）

山东宁津鑫诚达节能设备有限公司生产的fs免拆建筑外模板设备全过程采用电脑自动化控制，具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。车间内环保无粉尘，价格低，质量好，，科技值得信赖。实现保温节能与建筑机构一体化、同寿命的目的

fs免拆建筑外模板设备生产的板材在施工中的操作的要点

〈1〉确定拍板分隔方案：根据外墙尺寸确定拍板分隔方案并绘制安排版图，尽量使用主规格复合保温外模版。

〈2〉FS免拆外模版裁割：对于无法用主规格安装的部位，应事先在施工现场用切割锯切割成为复合要求的尺寸。

〈3〉安装连接件：在施工现场板位置穿孔，安装连接件，每平方米不少于5个。门窗洞口处可增设连接件。

〈4〉弹线：FS免拆外模板设备制作的外模板安装前应根据设计图纸和排板图复核尺寸，并设计安装控制线。弹出每块板的安装控制线。

〈5〉绑扎钢筋及垫块：外墙钢筋绑扎验收后在钢筋内外两侧绑扎C20水泥砂浆垫块（3~4块/m2）。

〈6〉立复合保温外模板：根据设计排板图的分隔方案安装FS免拆外模板，并用绑扎钢丝将连接件与钢筋绑扎定位，先安装外墙阴阳角处板，后安装主墙板。

〈7〉立外墙内侧模板：根据混凝土施工验收规范和建筑模板安全技术规范的要求，采用传统做法，安装外墙内侧木（竹）胶合板和木方次楞、钢管主楞。

〈8〉安装对立螺栓：根据每层墙、柱高度按传统模板施工方法确定对拉螺栓间距，板和内侧模板相应位置开洞，穿入对拉螺栓并初步调整螺栓。

〈9〉安装模板主次楞：立外墙外侧竖向（40×70mm或50×80mm）次楞，横向安装水平向2根48×3.5钢架管为主楞，固定内外模板、主次楞，调整模板宽度和垂直度，使之达到施工要求。

〈10〉混凝土浇注：混凝土浇注应用II型镀锌铁皮扣在复合保温模板上口形成保护帽。混凝土坍落度应符合泵送混凝土对流动度的要求

鑫诚达节能设备有限公司坚持“以人为本”的管理理念，诚信、专业、高效、求实、团结、勤俭优质的服务经营宗旨，生产出更合格的fs免拆建筑外模板设备，已满足客户的需求，我们期待在不久的将来能与您开展真诚而卓有成效的合作。

更多关于fs建筑外模板设备资料详情请关注鑫诚达

联系人：周经理

手机155 5260 0198

Fs免拆保温建筑模板设备生产工艺及建厂条件：

1. 生产规模

年产FS复合保温模板20万平方米。

2.建厂条件

需要生产场地,生产车间200平方米,养护车间100平方米,水电配套齐全。

3.生产设备

干粉砂浆搅拌机,砂浆搅拌机,XPS板整形机,XPS板开槽机,模架,自动化生产线,托盘,叉车,检测设备等。

Fs免拆保温建筑模板设备主要由以下设备组成：

1,原料大储罐：

干粉砂浆生产线中用于储存大宗原料,如水泥, ,砂。本案采用国内常用50吨或100吨水泥仓（客户选型）作为原料仓,一般采用水泥, ,砂子,玻化微珠三种原料仓。水泥, 采用槽罐车上料,砂子和玻化微珠采用斗式提升机上料。

2,配料装置：

由料斗计量秤,螺旋输送机,排料装置,力传感装置,电脑控制系统组成。它可根据配方将不同原料自动计量,减少劳动力强度和环境污染,也保证干粉砂浆产品质量。

3,干粉混合机：

对干粉砂浆混合机的要求是：混合均匀,无死角,设备耐磨,投料速度快。 我公司使用双轴无重力混合机作为主混机。混合均匀,效率高,时间短。主机内部安装厚度达20mm的高锰耐磨衬板,使用寿命长,更换方便。

4,输送及提升结构：

用于生产线料仓中的物料输送方式有：水平输送和垂直输送,水平输送可使用螺旋输送机,垂直输送一般采用斗式提升机。

5,砂浆混合系统：

混合好的干粉由提升机提升到砂浆混合机顶部的粉料和水配料秤,按配方配好砂浆和水,进入混合机混合均匀,打开卸料门进入到布料机。

6,板材生产线：

由开槽机,履带输送机,网格布布料器,压实器,整形器,送板机,模架,托盘等组成。

7,除尘器：

用于回收干粉砂浆生产线中的灰尘,利于环保。吸尘口一般设在水泥仓顶,提升机输料口,混合机机等处。

8,全自动工控系统：由PLC工控机,高电柜,触摸屏,电脑等组成。

Fs免拆保温建筑模板设备具有以下特点：

1）所有物料均实现自动化电脑计量,无须人工配料,确保了产品质量的稳定性。

2）全程实现自动化程度生产,用工量大幅降低50%以上；

3）无需制作模具,大幅降低企业的生产成本；

4）全部在密闭状态下生产,全程零粉尘,车间环境大大改善。克服了以往车间粉尘大,环保不达标问题；

5）生产出来的成型板表面平整,边角干净,无需修边；

6）整套生产线设计合理,机构紧凑,外观高端大气,上档次。

公司目前在全国各地有多条生产线在运行,如河北,河南,江苏,内蒙古,云南,山西,安徽,湖北,贵州等地使用。得到客户,省级及国家建设部门的高度认可。

一体化是指建筑主体围护结构将保温材料与结构融为一体，形成复合保温墙体

商国互联

外墙保温一体化FS免拆建筑模板设备市场前景好

山东鑫诚达设备有限公司 电话: 155 5260 0198周经理 地址：山东省德州市宁津时集开发区

我公司是一家专业生产外墙保温一体化FS免拆建筑模板设备的厂家.为您提供最先进的技术.

产品特点：防火：不燃性能到要求；

防水：不因水分、蒸汽、潮湿的影响而变形、变软、发霉或腐烂；

超强：抗冲击、抗折、抗弯、强度高、具有良好的韧性和刚性；

稳定：湿膨胀率、热收缩率、以及干燥收缩率和挠度低，性状稳定不变形；

隔音：有良好的隔声性能；

耐久：不泛霜返卤，强度随时间递增，使用寿命长；

易装：可锯、可粘、可钉、可挂；

环保：不含有害物质，对人体无害；

适用范围：用于公建、居民等要求燃烧性能A级的内装场所，特别适用于一些大型的人员密度大的、对防火性能有极高要求的公共建筑如会议中心、展览馆、体育馆、剧院等。

1、产品特点：不变形,阻燃性好,结构简单、安装方便,造价较低,安全性更高,整体结构稳定 ,安全系数最高的保温系统

现浇混凝土保温体系，此生产线有全自动搅拌系统、自动制板机、自动切割锯、自动码垛系统和群钻五部分组成。

自动制板机：

本机采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板，一次成型，制板速度快，板材料光滑平整，规格任意调整，厚薄均匀，本机在砂浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现复合制作与EPS聚苯板或XPS挤塑板复合一次性成型，并在复合板里面形成砂浆网状立体联接结构。由于采用的技术领先，工艺独特，不仅是生产效率成倍提高，制板成本大幅降低，而且极大的提高了保温板的综合质量，机械强度和面层的粘结牢度，从根本上克服了传统聚苯板和挤塑板现场施工造成的重复劳动复杂工序、及粘结不牢固、施工成本高的缺点。

该机的独特工艺属国内首创，技术先进居国内领先地位，是实现机械化、标准化、规模化生产（XPS）复合挤塑保温板的最佳选择

中国环保网

建筑保温板的喜讯！山东省出台新文件，大力推广复合保温材料，建筑节能与结构一体化。在这个关键时期我公司及时研制开发出最新FS现浇混凝土复合保温板生产线，它集防火保温于一体，施工简单，省时省力，代替墙板，更牢固，与建筑同寿命，技术先进，优势明显，可以说在目前同类设备中没有对手。下面为您详细介绍设备优势和产品的特点与市场前景等 。

本生产线FS一体化建筑外墙外模板设备有全自动搅拌系统、自动制板机、自动切割锯、自动码垛系统和群钻五部分组成。

- 自动制板机： 　　本机采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板，一次成型，制板速度快，板材料光滑平整，规格任意调整，厚薄均匀，本机在砂浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现复合制作与EPS聚苯板或XPS挤塑板复合一次性成型，并在复合板里面形成砂浆网状立体联接结构。由于采用的技术先进，工艺独特，不仅是生产效率成倍提高，制板成本大幅降低，而且极大的提高了保温板的综合质量，机械强度和面层的粘结牢度，从根本上克服了传统聚苯板和挤塑板现场施工造成的重复劳动复杂工序、及粘结不牢固、施工成本高等缺点。

2、技术参数： 外形尺寸：长45m×宽5.0m×高5.0m 装机功率：40kw 制板规格：长1.2m×宽0.6m×厚20－100mm 工作效率：班产1700—2000m2

3、自动搅拌系统： 　　由自动提升机、电脑自动配料系统实现水和外加剂的自动配料，及与砂子和水泥的全自动搅拌，以及螺旋自动分料、每小时可自动搅拌10–15m3料浆。装机功率50KW

4、全自动切割锯： 　　由纵切割锯横切割锯及载板小车组成。本切割锯可任意切割，切割尺寸：600×600mm，600×900mm，600×1200mm，产品规格可根据需要随意切割，装机功率20kw。

5、群钻： 由电机和钻铣头组成，可一次性在保温板上同时钻铣三个沉孔，钻孔分布均匀，方便施工中锚固钉的固定和安装。在施工过程中，简化了施工工序，提供了工程效率。

黄页88  一线网

山东鑫诚达机械设备有限公司（155 5260 0198）专业提供全自动FS外模板现浇混凝土复合保温板生产设备，是国内最早也是目前唯一实现整条生产线全部自动化的专业生产厂家，用工量大幅减少。

公司目前在全国各地有多条生产线在运行，如河边、河南、江苏、内蒙古，云南，山西，安徽，湖北，贵州等地推广使用。得到客户、省级及国家建设部门的高度认可。

保温材料不能与建筑同寿命，一直是外墙保温技术的一个“软肋”。建筑主体结构设计使用年限一般是50-70年，但目前大多数外保温技术设计使用年限仅为25年。而这一难题在节能结构一体技术中得到了很好的解决。节能结构一体化技术将保温砌块保温功能与墙体围护功能融于一体，实现保温与墙体同寿命，从根本上解决外墙保温工程的维修和更换问题。而且，由于保温砌块与保温构件全部采用工厂预制化生产，保温材料被水泥砂浆或混凝土包裹，消除了施工工程中的火灾安全隐患，工程竣工后，保温材料处于墙体内部，无机保温层厚度为30mm-50mm，建筑使用过程中的防火性能大大提高。同时由于保温砌块与保温构件全部采用工厂预制化生产，工艺控制严格，产品质量稳定可靠；在施工中可直接用于建筑工程，无需现场配料和二次施工，减少了施工工序，有效避免了偷工养料现象的发生。

自保温砌块与FS外模板现浇混凝土复合保温设备系统的结合，完美的解决了这一问题，FS外模板现浇混凝土复合保温系统用于解决建筑栋柱的保温问题，而保温砌块解决了墙体的自保温问题，不用做二次保温，由于保温砌块的保护面板为密实混凝土，混凝土保护面板把聚苯保温板严密的保护起来，形成了一个密闭的空间，有效的防止了聚苯保温材料受到外界紫外线的照射和化学物质的侵蚀，同时混凝土面板又把聚苯保温板与空气隔开，防止了聚苯板的氧化，这就增强了聚苯保温材料的耐久性，基本上与建筑物同寿命。

山东鑫诚达机械设备有限公司生产的FS外模板复合保温生产设备，全过程采用电脑自动化控制，具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等优点。车间内环保无粉尘，价格低，质量好，，科技值得信赖。实现保温节能与建筑机构一体化、同寿命的目的。

FS保温建筑模板设备，FS免拆建筑模板设备节能建筑一体化

全自动FS保温建筑模板设备在线销售155 5260 0198（周经理）鑫诚达机械新型设备节能一体化设备公司

鑫诚达公司的FS免拆建筑模板设备是全自动PLC编程，达到了一个电控自动化，从上料到出板只需要7-10个人就可以操作，日产达到1500-2000平方。

全方位的服务让合作单位满意。德州鑫诚达新型建材有限公司是生产设备和生产产品的一体化公司。负责提供设备和生产技术指导。

FS一体化建筑免拆外模板设备

国家有施工图籍和技术规程。国家推广的外墙保温的黄金项目。也是外墙外保温的技术大变革，FS一体化自保温体系是最新外墙外保温材料。使用外墙自保温体系能降低工程总成本。于建筑同步施工，使建筑保温永久性，工厂化预制代替传统外墙建筑模板，缩短施工工期。达到国家节能75%标准，防火标准为A级，施工简单。一条生产线每天生产1300平米。材料成本每平米65元，按照现在传统工艺节省成本30%企业利润相当可观，生产建筑材料的兄弟单位投资的黄金项目。全自动流水生产线全长42米。自重13吨。

欢迎联系我们

山东宁津鑫诚达建材机械设备公司

移动电话：155 5260 0198

联 系 人：周经理

地    址：山东省宁津县时集开发区

山东宁津鑫诚达节能设备有限公司生产的FS免拆外模板设备实现自动化电脑计量，无须人工配料，确保了产品质量的稳定性。FS免拆外模板设备全程实现自动化程度生产，用工量大幅降低50％以上；无需制作模具，大幅降低企业的生产成本；全部在密闭状态下生产，全程零粉尘，车间环境大大改善。克服了以往车间粉尘大、环保不达标问题；FS免拆外模板设备生产出来的成型板表面平整、边角干净、无需修边；整套生产线设计合理，机构紧凑，外观高端大气、上档次Fs免拆外模板设备优势1、自动制板机：采用多道辊压、布网、铺无纺布制板一次成型，产品规格可任意调整，由于技术先进，供工艺独特，使生产效率提高，制板成本降低，提高了产品质量；2、FS免拆外模板设备自动搅拌机：由自动提升机、电脑自动配料系统实现自动配料，及砂子水泥的自动搅拌，以及自动分料、落料，每小时可自动搅拌10-15立方料浆；3.全自动切割锯：由纵切割锯横切割锯及载板小车组成。本切割锯可任意切割，切割尺寸：600×2400mm，600×900mm，600×1200mm，产品规格可根据需要随意切割，装机功率20kw；4.群钻：Fs免拆外模板设备由电机和钻铣头组成，可一次性在保温板同时钻铣16个沉孔，钻孔分布均匀，方便施工中苗固钉的固定和安装。在施工过程中，简化了施工工序，提高了工作效率。以上是FS免拆外模板设备的资料，希望对大家有所帮助，鑫诚达节能设备有限公司以科技创新引领行业潮流；以品质优势占领广大市场；以诚信服务赢得八方客户

FS免拆外模板设备官方品质，FS免拆自保温模板设备公司   山东鑫诚达机械设备公司  销售电话  155 5260 0198 周经理

山东鑫诚达机械设备公司以“诚信、质量、环保、服务”的经营理念开拓市场，取得了广大用户的一致认可，并与多家科研单位合作，开发出“安全、高效、节能、环保”的系列产品，在FS免拆外模板设备等领域处于国内领先地位。

市场网

FS一体化建筑免拆外模板设备

FS一体化自保温体系是最新外墙外保温材料，国家有施工图籍和技术规程。是国家推广的外墙保温的黄金项目。。也是外墙外保温的技术大变革，使用外墙自保温体系能降低工程总成本。于建筑同步施工，使建筑保温永久性，工厂化预制代替传统外墙建筑模板，缩短施工工期。达到国家节能75%的标准，防火标准为A级，施工简单。一条生产线每天生产1300平米。材料成本每平米65元，，按照现在传统工艺节省成本30%，企业利润相当可观，是生产建筑材料的兄弟单位投资的黄金项目。全自动流水生产线全长23米。自重13吨。

生产需要2000平米以上场地。设备投资只需要36万。免费技术培训。

FS复合保温板设备一套经过次实验，不管是从设备质量、设备价格、技术方面，我公司都占据了主导地位。

我公司生产该设备从去年到现在已有10多套，已有丰富的经验。产品卖到威海、济南、肥城等地。有需要的客户可以去实地考察！

我公司郑重承诺同等价格比质量，同等质量比价格，鑫诚达机械值得您信赖！

德州鑫诚达新型建材有限公司是生产设备和生产产品的一体化公司。我们负责提供设备和生产技术指导，全方位的服务让合作单位满意。

鑫诚达具有多年生产FS免拆外模板设备的经验，根据机械化程度和证书需求情况价格从15万-30万不等，鑫诚达节能为您提供优质的FS免拆外模板设备和完善的售后服务，并得到了用户好评。

FS免拆外模板设备生产的产品具有质量轻、保温效果好、施工方便、防火性能好、无安全隐患，与建筑物同寿命等优良特性。因其诸多的优良特性，FS免拆外模板设备一经面市就得到了广泛的使用及推广。

FS免拆外模板设备的产品达到A级防火，省建设厅、国家建设部重点推广项目。施工过程和业主入住后毫无消防隐患。缩短工期二个月，节约管理成本，保温效果好，与建筑同寿命等，推行一体化保温系统又是国家方针，政策导向。因节能、安全进度快等因素，一定会给公司带来销售亮点，回报公司最大的利益，FS免拆外模板设备一项投资和创业的好项目,欢迎与FS外模板生产线厂家鑫诚达合作。

更多关于FS免拆外模板设备的详细资料尽在鑫诚达，欢迎访问

联系方式：155 5260 0198周经理。

企贸网

FS现浇混凝土复合保温板设备

一、FS永久性复合外模板现浇混凝土保温结构体系

FS永久性复合外模板现浇混凝土保温结构体系是以水泥基双面层复合保温板为永久性fs免拆外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层，通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系。FS永久性复合外模板现浇混凝土保温结构体系属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系，适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙结构的外墙、柱、梁等现浇混凝土结构工程。

FS永久性复合外模板由保温板、保温过渡层和内、外两侧粘结加强层及加强筋构成，产品具有质量轻、保温效果好、施工方便、防火性能好、无安全隐患，与建筑物同寿命等优良特性。

复合外模板保温体系施工时，外侧以复合保温板为永久性外模板，将现浇混凝土墙体与永久性外模板浇注为一体，并通过锚栓连接使其更加安全可靠，浇注完成后外侧抹砂浆保护层，满足建筑节能65%的要求

FS复合保温外模板设备

FS免拆外模板复合保温一体化生产线介绍：

FS免拆外模板生产线是我公司参照国内外等先进技术和经验，经反复试验研制成功的新型复合保温板设备。是外墙外保温板实现工厂化生产的重大发明。FS免拆外模板生产线有全自动搅拌系统、自动制板机、自动切割锯、自动码垛系统和群钻机组部分组成。

1、FS免拆外模板制板机：

FS免拆外模板制板机采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板，一次成型，制板速度快，板材料光滑平整，规格任意调整，厚薄均匀，【鑫诚达牌】FS免拆外模板制板机在砂浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现复合制作与EPS聚苯板或XPS挤塑板复合一次性成型，并在复合板里面形成砂浆网状立体联接结构。由于采用的技术先进，工艺独特，不仅是生产效率成倍提高，制板成本大幅降低，而且极大的提高了保温板的综合质量，机械强度和面层的粘结牢度，从根本上克服了传统聚苯板和挤塑板现场施工造成的重复劳动复杂工序、及粘结不牢固、施工成本高等缺点。

【鑫诚达牌】FS复合保温外模板设备的独特工艺属国内首创，技术先进居国内领先地位，是实现机械化、标准化、规模化生产(EPS)复合聚苯、FS外模板，fs复合保温板或（XPS）复合挤塑保温板的最佳选择。

2、FS复合保温外模板设备技术参数：

外形尺寸：长40m×宽3.0m×高3.0m

装机功率：40kw

制板规格：长2.4m×宽0.6m×厚20－100mm

工作效率：班产1000—1500m2

3、FS复合保温外模板设备自动搅拌机组：

由自动提升机、电脑自动配料系统实现水和外加剂的自动配料，及与砂子和水泥的全自动搅拌，以及螺旋自动分料、落料。每小时可自动搅拌10–15m3料浆。装机功率40kw。

4、FS免拆外模板自动切割锯：

由纵切割锯横切割锯及载板小车组成。本切割锯可任意切割，切割尺寸：600×600mm，600×900mm，600×1200mm，产品规格可根据需要随意切割，装机功率20kw。

5、FS免拆外模板排钻：

FS免拆外模板排钻由电机和钻铣头组成，可一次性在保温板上同时钻铣三个沉孔，钻孔分布均匀，方便施工中锚固钉的固定和安装。在施工过程中，简化了施工工序，提供了工程效率。

FS复合保温一体化生产线接产条件及效益分析：

1、 接产条件

① 场地：生产厂房500 ㎡ 材料库300 ㎡，成品库（棚）/1000 ㎡。

②  用水量：14m3/d。

③  电力：装机容量40kw。

④  人员：需工人数8人。

一项具有超前意义的新产品问世，一定会产生巨大的经济效益。在市场激烈竞争的今天，成功总是慧眼捷足者先登。新型建材设备 新型建材市场；绿色环保节能；科技以人为根，以诚为本。我们愿与天下有识之士，携手共进，共创业绩。

中国行业信息网

FS免拆外模板复合保温一体化生产线 具体产品机组参数介绍

FS免拆外模板复合保温一体化生产线 技术介绍

一）.FS免拆外模板原材料选择

1）保温材料选择XPS板作为FS免拆外模板复合保温外模板保温层材料。XPS板导热系数小，抗压强度和抗冲击性能较高，吸水率低，抗老化性能优异，是目前一种较好的轻质保温材料。

2）胶凝材料FS免拆外模板选取普通硅酸盐水泥作为粘结加强层、粘结层、保温过度层和加强筋的主要胶凝材料。普通硅酸盐水泥来源广泛、价格低廉、耐水性能好、强度高、耐久性优异。

3）骨料，选取按一定比例混合的人工砂与天然砂作为粘结加强层、粘结层、保温过度层和加强筋用砂。

4）玻化微珠选取玻化微珠作为保温过度层的轻质填充材料。

5）胶粉选取德国瓦克公司生产的5044N型号的胶粉，改善聚合物砂浆的粘结强度、耐水性等各项性能。

6）外加剂，为有效改善复合保温各层的物理力学性能，还掺加了减水剂、防水剂、高分子聚合物等外加剂。

7）耐碱玻纤网格布， FS免拆外模板选用耐碱玻纤网格布布设于复合保温模板两侧，提高其抗冲击性能、抗弯载荷等力学强度。

二）.生产工艺及设备

1）FS免拆外模板（复合保温模板）制板工艺

a.聚合物水泥干粉砂浆制备：胶凝材料、骨料、胶粉等原材料计量，混合搅拌，储存。

b.保温砂浆干粉制备：胶凝材料、玻化微珠、胶粉等原材料计量，混合搅拌，储存。

c.复合保温模板的制备工艺主要包括：挤塑板切割，开设凹槽，喷涂界面剂，铺设保温内侧粘结加强层，养护7天，保温板外侧依次铺设粘结层、加强筋、保温过度层和外侧粘结加强层，自然养护28天后出厂。

2）FS免拆复合保温模板生产设备

复合保温模板成型设备主要由电子计量装置、干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机、工作抬架、抹平装置、传送设备及切割机等组成。干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机采用自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确；成型设备具有结构设计合理、生产操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。

3.FS免拆复合保温模板：产品标准及性能指标检测

依据我省现行《居住建筑节能设计标准》、国家《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）和一体化技术要求，制定了企业标准《复合外模板现浇混凝土保温结构体系》（Q/1500SCJ002-2010）。

三、FS免拆外模板复合保温一体化生产线 设计技术研究

1.自保温结构体系设计要求

1）复合保温模板保温体系工程设计工程设计应符合以下原则：

a.框架结构和剪力墙结构的现浇混凝土构件按照现行《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2002）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）等有关标准规范规定进行设计。

b.梁、柱、剪力墙等外围护结构保温设计采用永久性复合外模板现浇成型，外围护填充墙采用自动保温砌块，并与复合保温模板外侧在同一垂直立面上。

c.室内分隔墙设计选用加气混凝土砌块、轻集料混凝土空心砌块等新型墙体材料。

2）复合外模板保温体系建筑工程的节能设计和热工计算按山东省《居住建筑节能设计标准》DJB-036的规定和《公共建筑节能设计标准》DJB-037的规定进行设计。

3）围护结构中与复合保温模板相配套的自保温砌体设计应符合相应国家和山东省砌体设计规程的规定。

4）复合外模板保温体系和外墙填充墙主墙面应按照外墙普通抹灰做法进行设计，宜采用抗裂抹面砂浆，厚度一般为20mm。

5）复合保温模板强度验算要考虑新浇混凝土作用于模板的测压力标准值。  新浇混凝土侧压力计算取值为下式中的较小值：

F=0.22rc tβ1β2  √￣V      F= rc H

其中rc————混凝土的重力密度，取24000KN/m3

t————–新浇混凝土的初凝时间，当缺乏资料时取200、（T+15）；

T————-混凝土的入模温度；

V————-混凝土的浇筑速度，m/h；

H————-混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度；β1————–外加剂影响正系数，不掺外加剂时取1.00；掺具有缓凝作用的外加剂时取1.200；

β2————-混凝土坍落度影响修正系数，当坍落度小于30mm取0.85；当坍落度为50mm~90mm取1.0；当坍落度为110mm~150mm，取1.150。

6）复合保温模板变形值为模板构件计算跨度的1/400。

2.自保温结构体系节点构造设计

1）复合保温模板拼接处以及与自保温砌体相交处，在抹面施工前，应采用抹聚合物砂浆耐碱纤维网格布抗裂措施。

2）复合外膜板保温体系除主体墙面外，砌体女儿墙、门窗洞口、阳台、雨篷、空调机隔板，外凸的腰线等热桥部位，宜采用保温浆料系统。

3）复合外模板保温体系特殊部位构造。

a、复合保温模板拼接。

b、复合保温板与自保温砌体相交部位。

c、阴、阳角部位设计构造。

d、门窗洞口设计构造。

四、FS免拆外模板复合保温一体化生产线施工技术研究

1.施工技术要求

1）FS免拆复合外模板保温体系施工时，现场应建立相应的质量管理体系、施工质量和检验制度，并编制专项施工方案，向施工人员进行培训和技术交底。

2）复合保温板运输时应轻拿轻放，材料进入施工现场后，先进场验收，并按规定取样复验；各种材料应分类贮存平放码垛，且不宜露天存放，应有防雨、防暴晒措施；在平整干燥的场地，最高不超过20层；存放过程中应采取防潮、防水等保护措施，贮存期及条件应复合产品使用说明书的规定。

3）砌筑砂浆和抹面砂浆材料宜选用预拌砂浆，并按照产品说明书的要求配制，配制好的材料应在规定时间内用完，严禁过时使用。

4）FS免拆复合外模板保温体系完工后应做好成品保护。施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔东等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

2.施工工艺流程及施工方法

1）施工工艺流程：

FS免拆复合保温外模板排版→裁割→安装连接件→弹线→绑扎钢筋及垫块→立复合保温外模板→立内侧模板→穿对拉螺栓→立模板木方次楞→立模板双钢管主楞→调整固定模板位置→浇筑混凝土→拆除模板主次楞→砌筑自保温砌体→拼缝及阴阳角处抗裂处理→水泥抗裂砂浆抹面→饰面层施工。

2）施工操作要点：

〈1〉确定拍板分隔方案：根据外墙尺寸确定拍板分隔方案并绘制安排版图，尽量使用主规格复合保温外模版。

〈2〉复合保温外模版裁割：对于无法用主规格安装的部位，应事先在施工现场用切割锯切割成为复合要求的尺寸。

〈3〉安装连接件：在施工现场用，钻在复合保温模板预定位置穿孔，安装连接件，每平方米不少于5个。门窗洞口处可增设连接件。

〈4〉弹线：复合保温模板安装前应根据设计图纸和排板图复核尺寸，并设计安装控制线。弹出每块板的安装控制线。

〈5〉绑扎钢筋及垫块：外墙钢筋绑扎验收后在钢筋内外两侧绑扎C20水泥砂浆垫块（3~4块/m2）。

〈6〉立复合保温外模板：根据设计排板图的分隔方案安装复合保温外模板，并用绑扎钢丝将连接件与钢筋绑扎定位，先安装外墙阴阳角处板，后安装主墙板。

〈7〉立外墙内侧模板：根据混凝土施工验收规范和建筑模板安全技术规范的要求，采用传统做法，安装外墙内侧木（竹）胶合板和木方次楞、钢管主楞。

〈8〉安装对立螺栓：根据每层墙、柱高度按传统模板施工方法确定对拉螺栓间距，用，钻在复合保温模板和内侧模板相应位置开洞，穿入对拉螺栓并初步调整螺栓。

〈9〉安装模板主次楞：立外墙外侧竖向（40×70mm或50×80mm）次楞，横向安装水平向2根48×3.5钢架管为主楞，固定内外模板、主次楞，调整模板宽度和垂直度，使之达到施工要求。

〈10〉混凝土浇注：混凝土浇注应用II型镀锌铁皮扣在复合保温模板上口形成保护帽。混凝土坍落度应符合泵送混凝土对流动度的要求。

3）内外侧及主、次楞拆除内外模板、主次楞的拆除时间和要求应按照《混凝土施工质量验收规范》（GB50203–2002）和《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162–2008）的规定执行。

4）砌筑自保温砌体

外围护结构填充墙体自保温砌体施工按照相应国家和山东省砌体设计规范和规程的规定施工，且自保温砌块外侧应同复合保温模板外侧在同一垂直立面上。

5）拼缝及阴阳角处抗裂处理

FS免拆复合保温模板拼缝处、阴阳角以及与自保温砌体相交处，用聚合物砂浆抹压找平，并铺设200mm宽耐碱玻纤网格布，加强抗裂措施处理。

6）水泥抗裂砂浆抹面

FS免拆复合保温模板与自保温砌体外侧应整体分层抹压20mm水泥抗裂砂浆，使外立面平整，复合验收要求。

7）饰面层施工

涂料或面砖饰面层应按照《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007）做法施工。

五、FS免拆外模板复合保温一体化生产线技术创新与突破

1）创新性的发明了将FS免拆永久性复合保温模板与现浇混凝土墙体结构浇注为一体，并通过带“羊”角螺母的连接件牢固连接，达到了节能结构一体化的技术指标要求，实现了建筑物保温与结构同寿命的目的。

2）FS免拆永久性复合保温外模版内侧粘结增强层为聚合物水泥粘结砂浆，与保温板实现100%的牢固粘结，与内侧浇注的混凝土实现同材质有机结合，确保了粘结强度和质量。

3）FS免拆永久性复合保温外模板采用带“羊”角螺母的连接件与混凝土浇注在一起，大大提高了与现浇混凝土墙体的锚固强度，确保连接安全可靠。

4）创造性的在永久性复合保温外模板因环境变化产生的应变，减少了抹面层空鼓、开裂等质量通病问题。

5）FS免拆永久性复合保温外模版采用多层结构设计，设置了内外侧粘结增强层和加强筋，提高了保温模板抗折、抗压、抗冲击等力学性能，达到了现浇混凝土模板使用技术要求，减少了模板用量。

为什么建筑外墙面积9000m2，一体化应用面积为3000 m2+1800 m2=4800 m2呢？因LY保温板在实际施工中不用像传统普通保温板那样做窗口，线条檐子，楼顶造型等。FS保温板的实际应用面积比传统普通的外保温节约30%的面积和成本。这种计算方法和认识需要在实际的工程案例中才有体会和结论，仅供参考。

现场会有3%-5%的材料损耗，科学管理也会节约原料。FS保温板的下脚料附在外模板上可再利用具体方法由技术人员指导。

革新型一体化保温，与建筑同寿命，节约工期，安全无 隐患，政策导向，楼盘销售亮点，做好工程项目，为用户着想，才能有最大的收益。

性能比对

普通外保温（如聚苯板），设计为25年，一般十年左右裂缝、进水，二次保温大修理。施工时，火灾隐患大，责任大。

聚苯板的施工方法为手工工艺，受天气气候影响很大，如风大、下雨、冬天天冷冻融等因素，都无法施工。

普通外保温的施工周期约为60天，加上吊车和施工电梯拆除后才能二次施工完，跨时三、四个月，影响整体施工进度。

普通外保温需大量悬挂吊篮，极易发生安全事故，出事概率大，甲方的安全责任过重。

伴随着国家不断提高的节能标准，聚苯板达不到应有的保温效果。如保温材料和施工方法不严格控制将造成脱落高空坠物等长期的安全隐患。如有此类事件发生，将严重损伤公司形象，而且事后难以修补。

FS外保温设计为60年，与建筑同等寿命，因与混凝土连接浇铸为一体，安全无隐患。因是定量尺寸生产，现场无法偷工减料。保温效果得到保障，概念新颖，也是售楼亮点。

FS外模板达到A级防火，省建设厅、国家建设部重点推广项目。加上保温砌块是无机材料，更加安全。施工过程和业主入住后毫无消防隐患。缩短工期二个月，节约管理成本，保温效果好，与建筑同寿命等，推行一体化保温系统又是国家方针，政策导向。因节能、安全进度快等因素，一定会给公司带来销售亮点，回报公司最大的利益。

##### 保温行业网

##### FS永久性免拆复合保温板外模板生产设备，外墙保温板设备

##### 一体化是指建筑主体围护结构将保温材料与结构融为一体，形成复合保温墙体

外墙保温一体化FS免拆建筑模板设备市场前景好

山东鑫诚达设备有限公司 电话: 155 5260 0198地址：山东省德州市宁津时集开发区

我公司是一家专业生产外墙保温一体化FS免拆建筑模板设备的厂家.为您提供最先进的技术.

产品特点：防火：不燃性能到要求；

防水：不因水分、蒸汽、潮湿的影响而变形、变软、发霉或腐烂；

超强：抗冲击、抗折、抗弯、强度高、具有良好的韧性和刚性；

稳定：湿膨胀率、热收缩率、以及干燥收缩率和挠度低，性状稳定不变形；

隔音：有良好的隔声性能；

耐久：不泛霜返卤，强度随时间递增，使用寿命长；

易装：可锯、可粘、可钉、可挂；

环保：不含有害物质，对人体无害；

适用范围：用于公建、居民等要求燃烧性能A级的内装场所，特别适用于一些大型的人员密度大的、对防火性能有极高要求的公共建筑如会议中心、展览馆、体育馆、剧院等。

- 产品特点：不变形,阻燃性好,结构简单、安装方便,造价较低,安全性更高,整体结构稳定 ,安全系数最高的保温系统

现浇混凝土保温体系，此生产线有全自动搅拌系统、自动制板机、自动切割锯、自动码垛系统和群钻五部分组成。

1、自动制板机：

本机采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板，一次成型，制板速度快，板材料光滑平整，规格任意调整，厚薄均匀，本机在砂浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现复合制作与EPS聚苯板或XPS挤塑板复合一次性成型，并在复合板里面形成砂浆网状立体联接结构。由于采用的技术领先，工艺独特，不仅是生产效率成倍提高，制板成本大幅降低，而且极大的提高了保温板的综合质量，机械强度和面层的粘结牢度，从根本上克服了传统聚苯板和挤塑板现场施工造成的重复劳动复杂工序、及粘结不牢固、施工成本高的缺点。

该机的独特工艺属国内首创，技术先进居国内领先地位，是实现机械化、标准化、规模化生产（XPS）复合挤塑保温板的最佳选择

818同城

##### 外墙保温一体化FS免拆建筑模板设备市场前景好

外墙保温一体化FS免拆建筑模板设备市场前景好_山东鑫诚达设备有限公司 电话: 155 5260 0198

我公司是一家专业生产外墙保温一体化FS免拆建筑模板设备的厂家.为您提供最先进的技术.

FS永久性复合外模板现浇混凝土保温结构体系是以水泥基双面层复合保温板为永久性外模板,内侧浇注混凝土,外侧抹抗裂砂浆保护层,通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系。

该体系属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系,适用于工业与民用建筑框架结构,剪力墙结构的外墙,柱,梁等现浇混凝土结构工程。永久性复合外模板由保温板,保温过渡层和内,外两侧粘结加强层及加强筋构成,产品具有质量轻,保温效果好,施工方便,防火性能好,无安全隐患,与建筑物同寿命等优良特性。

FS复合外模板保温体系施工时,外侧以复合保温板为永久性外模板,将现浇混凝土墙体与永久性外模板浇注为一体,并通过锚栓连接使其更加安全可靠,浇注完成后外侧抹砂浆保护层,满足建筑节能65%的要求

FS复合保温建筑模板设备
1）复合保温模板制备工艺

a.聚合物水泥干粉砂浆制备：胶凝材料,骨料,胶粉等原材料计量,混合搅拌,储存。

b.保温砂浆干粉制备：胶凝材料,玻化微珠,胶粉等原材料计量,混合搅拌,储存。

c.复合保温模板的制备工艺主要包括：挤塑板切割,开设凹槽,喷涂界面剂,铺设保温内侧粘结加强层, 养护7天,保温板外侧依次铺设粘结层,加强筋,保温过度层和外侧粘结加强层,自然养护28天后出厂。

2）复合保温模板生产设备复合保温模板成型设备主要由电子计量装置,干粉砂浆搅拌机,料浆搅拌机,工作抬架,抹平装置,传送设备及切割机等组成。干粉砂浆搅拌机,料浆搅拌机采用自动配料,电子计量,自动化程度高,计量准确；成型设备具有结构设计合理,生产操作方便,成型周期短,生产效率高,产品质量好等特点。

该保温体系具有以下特点：

1）设计施工技术简单,易于大面积推广应用。

2）达到一体化技术要求,实现了建筑保温与结构同寿命的目的。

3）采用多层结构设计型式,具有较高的强度和良好的保温性能。

4）具有良好的防火性能。

5）采用工程化预制形式,确保产品工程质量。

6）创造性的设置了保温过度层,避免了抹面层空鼓,开裂等质量通病问题。

7）保温与模板合二为一,工程造价较低。
山东鑫诚达设备有限公司本着领先的技术、稳定可靠的质量、良好的信誉、完善的售后服务赢得了广大客户的信赖与支持。欢迎联系我们！

公司电话：155 5260 0198

公司地址：山东省德州市时集开发区

K518

##### FS永久性免拆复合外模板现浇混凝土设备 保温一体化

FS永久性免拆复合外模板现浇混凝土设备保温一体化      山东鑫诚达机械设备公司  销售电话155 5260 0198周经理   地址：山东省德州市宁津时集开发区

- 概述
我国幅员辽阔，国家标准中将全国划分为五个热工气候分区，即严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和暖和地区。
进入九十年代以来，随着经济的迅速发展，建筑业也得到了高速发展，极大地改善了人民的生活和工作条件，近几年的年竣工住宅面积的增长率都在10%以上。随着经济发展和生活水平提高，空调开始进入商场、办公楼、旅馆、饭店、影剧院等公共建筑以及居民住宅，造成城市的非工业用电急剧增加，照此发展下去势必会影响经济的可持续发展，采取节能措施势在必行。 
目前我国建材行业正处在产业结构的调整时期，许多老工艺、老产品正在被淘汰，2005年4月，建设部相继颁布了《关于新居住建筑严格执行节能设计标准的通知》和《公共建设节能设计标准》，严格执行《夏热冬冷地区居住房屋节能设计标准》。中国房屋住宅的能量损失大致为墙体约占50%；屋面约占10%；门窗约占25%；地下室和地面约占15%。中国建筑要在2010年实现节能率50%，需对建筑外墙进行全面改造，墙体保温材料的市场将会大幅度增加。节能建材，特别是墙体与屋顶绝热材料等，随着人们对其节能效果的熟悉，市场将被看好。而且由此形成的新型节能建材产业也具有广阔的市场前景。
由山东鑫诚达建材机械有限公司研制、生产的高新技术产品——内、外墙保温板设备必将具有广阔市场前景，并推动节能建材行业的高速发展。
二、设备特点
该机采用辊压式制板工艺，产品从保温层、铺布、上主料、复合、复压一次性完成整板的生产过程，设备自动化程度高，操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质（板材保温隔热材料的保温主体可以是发泡型聚苯乙烯板，挤出型聚苯乙烯板，岩棉板，玻璃棉板，VIVA木丝水泥板，FOREX美岩水泥板等不同材料）的各种保温节能产品，产品表面光滑、平整、密实度高，彻底改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺，提高了施工速度和经济效益
三、项目特点
1、生产原料简单，没有地域局限性。主要利用水泥、河沙、 、各种保温材料、短切纤维或玻纤布等，经该设备一次性加工成型。生产工艺简单、成本低廉，投资少，见效快。
2、设备自动化程度高，操作简单（操作工人经简单培训即可上岗），劳动强度低，流水线作业，生产过程无噪音，无污染，无三废排放。
3、生产过程能耗低，不需高温、高压，常温下一次成型，对生产场地等条件无特殊要求。
4、可根据不同客户的不同要求，生产不同规格（长、宽、厚）、不同材质的各种保温板材，满足不同消费者的需求。

四、产品特点及性能
（一）性能
本产品保温隔热层以2-8cm厚的XPS挤塑聚苯板或硬质聚氨酯发泡板为例，保温层导热系数<0.029w/（m2?k），吸水率<1%（v/v），抗压强度：≥250Kpa,透湿系数: ≤2.0Ng(m.s.pa),防火性能达到国家B1级标准，同时也可根据不同地区的节能设计要求选择不同厚度的保温层，真正做到北方保温、南方隔热，最大程度节约了宝贵能源。
    （二）特点
1、保温隔热 装饰美观 高效施工 节约成本 结构独特 安全可靠 轻质高强节省工期
2、吸取了国内外现代外墙保温的众多优点，集保温、隔热、装饰、环保、耐侯、防雨、防冻、隔音、抗震、质量轻等多功能于一体的预制板材，并且具有良好的构造和连接方式，无冷（热）桥、不渗漏、有效避免了脱落、开裂现象，同时具有施工简捷、不受季节限制、干法施工等特点。
3、保温装饰一体化系统，不仅保温性能达到并超过JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外系统》、JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》和JGJ144-2004《外墙外保温施工技术规程》的规范要求，饰面理化性能指标也符合国标外墙保温节能建材的相关检测要求。 
4、内外墙保温板可适用于严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷、夏热冬暖等所有地区，是理想的民用建筑、公用建筑墙体保温、装饰材料；既可用于新建建筑外墙保温装饰、既有建筑的保温节能改造，称为：“干挂保温幕墙”，也可用于室内装饰装修、吊顶等
5、内外墙保温板——保温装饰一体化系统，导热系数≤0.029W/(m?k)，吸水率≤1.5%,耐洗刷性≥50000次, 耐人工老化性≥5000h, 标准状态、冻融后保温层拉拔强度≥0.2MPa抗风压值6.7kpa,耐候性可耐80次热雨、5次热冷周期，饰面可持久靓丽20年以上，系统耐候达到50年。
6、节能环保：生产过程无需高温高压，产品无毒、无害、无污染、无放射性，属绿色环保的新型节能建材
五、投资接产条件
墙体板生产线设有：生产车间，原料库。厂房300m2-800m2以上，人员10-16人，普通水即可，电力8-20kw
六、效益分析
    （一）成本核算
  （1）原材料：    （2）工资：   （3）水电费：   （4）设备折旧：   （5）管理费用：     合计
    （二）利润分析（以中型设备为例）日产2600m2，以   元/m2的价格销售，每天利润：2600m2×  元/ m2 -2600m2× 元/ m2 ==   元

山东鑫诚达机械设备公司生产的FS永久性免拆复合外模板现浇混凝土设备保温系统产品已在多个地市中成功应用，并在FS永久性免拆复合外模板现浇混凝土设备节能领域取得了巨大的社会效益和经济效益

##### 外墙保温一体化FS免拆建筑模板设备

外墙保温一体化FS免拆建筑模板设备市场前景好投资好目选择山东鑫诚达建材设备有限公司-销售热线；155 5260 0198
fs保温外模板是经工厂化预制，在现浇混凝土墙体施工中起外模板作用的复合保温板，保温层、粘结层、保温过渡层、内（外）侧粘结加强层、加强肋及连接件等部分构成。在现场施工中，内侧浇筑混凝土，外侧做水泥砂浆抹面层及饰面层，通过连接件将fs保温外模板与混凝土牢固连接在一起，实现节能与结构一体化，建筑与结构同寿命。适用于工业与民用建筑框架结构、框剪结构、剪力墙结构的柱、梁、外墙、地下室顶板等外围护结构的保温工程。 
FS免拆建筑模板设备性能特点: 
1、设计施工技术简单，易于大面积推广应用。 
2、达到一体化技术要求，实现建筑保温与结构同寿命。
3、采用多层结构设计型式，具有较高的强度与良好的保温性能。 
4、采用结构防火的技术方法，具有良好的防火性能。 
5、创造性的设置了保温过渡层，避免抹面层空鼓、开裂等质量问题。 
6、采用工程化预制生产，确保产品工程质量 
7、保温与模板合二为一，降低工程综合造价。

产品性能参数指标： fs保温外模板的性能要求 实验项目 单位 标准要求 检测结果 面密度kg/m2 ≤30 23.8 抗冲击强度 j ≥ 10.0 10.0j冲击10点，无破坏 抗弯荷载 n ≥2000 3922拉伸粘结强度(与xps板) 原强度 mpa ≥0.20 0.23 耐 水 ≥0.20 0.22 耐冻融 ≥0.20 0.20fs外模板复合保温系统的性能要求 实现项目 单位 标准要求 检测结果 耐候性 － 不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏表面无裂纹、粉化、剥落现象 吸水量（水中浸泡1h） g/m2 ＜1000 580 抗冲击强度 j ≥ 10.010.0j冲击10点，无破坏 耐冻融(d25) － 表面无裂缝、空鼓、起泡、剥离现象 冻融30个循环，表面无裂纹、空鼓、气泡、剥离现象热阻 m2-k/w 复合墙体热阻符合设计要求 1.69 抹面层不透水性 涂料饰面 － 2h不透水 试样防护层内侧无水渗透。

山东鑫诚达新型保温建材设备公司期待您的回复

咨询热线：155 5260 0198

联系人：周经理

公司地址：山东省德州市宁津县时集开发区

山东鑫诚达新型保温建材设备公司

FS免拆外墙复合保温模板设备厂家

山东德州鑫诚达新型建材设备有限公司(电话：155 5260 0198)生产的fs免拆外墙保温外模板设备，全过程采用电脑自动化控制，具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等优点。

我们在近两年一直本着增加自动化、减少人工、增加安全系数、提高产品生产效率的宗旨，在不断的改进和研发FS外模板设备，现在以实现自动配料，自动复合，自动下架，自动切割，自动打孔等等。

产品说明: 
fs免拆外墙保温外模板是以高密度EPS板材为基板以水泥基双面层复合保温板为永久性外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层，通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系，简称FS外模板复合保温体系。该体系属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系，适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙结构的外墙、柱、等现浇混凝土结构工程。

我们本着没有最好，只有更好的宗旨，不断升级改进自己的设备，打造生产免拆外墙保温模板先进设备。

联系电话：155 5260 0198

联系人：周经理

地址：  山东省宁津县时集开发区

企度网

山东外墙保温一体化FS免拆建筑模板设备

fs保温外模板是经工厂化预制，在现浇混凝土墙体施工中起外模板作用的复合保温板，保温层、粘结层、保温过渡层、内（外）侧粘结加强层、加强肋及连接件等部分构成。在现场施工中，内侧浇筑混凝土，外侧做水泥砂浆抹面层及饰面层，通过连接件将fs保温外模板与混凝土牢固连接在一起，实现节能与结构一体化，建筑与结构同寿命。

FS免拆建筑模板设备性能特点:

1、设计施工技术简单，易于大面积推广应用。

2、达到一体化技术要求，实现建筑保温与结构同寿命。

3、采用多层结构设计型式，具有较高的强度与良好的保温性能。

4、采用结构防火的技术方法，具有良好的防火性能。

5、创造性的设置了保温过渡层，避免抹面层空鼓、开裂等质量问题。

6、采用工程化预制生产，确保产品工程质量

7、保温与模板合二为一，降低工程综合造价。 产品性能参数指标： fs保温外模板的性能要求 实验项目 单位 标准要求 检测结果面密度kg/m2 ≤30 23.8 抗冲击强度 j ≥ 10.0 10.0j冲击10点，无破坏 抗弯荷载 n ≥20003922拉伸粘结强度(与xps板) 原强度 mpa ≥0.20 0.23 耐 水 ≥0.20 0.22 耐冻融 ≥0.200.20fs外模板复合保温系统的性能要求 实现项目 单位 标准要求 检测结果 耐候性 －不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏表面无裂纹、粉化、剥落现象 吸水量（水中浸泡1h） g/m2 ＜1000 580抗冲击强度 j ≥ 10.010.0j冲击10点，无破坏 耐冻融(d25) － 表面无裂缝、空鼓、起泡、剥离现象冻融30个循环，表面无裂纹、空鼓、气泡、剥离现象热阻 m2-k/w 复合墙体热阻符合设计要求 1.69 抹面层不透水性 涂料饰面 －2h不透水试样防护层内侧无水渗透。

FS永久性复合保温外模板设备产品性能卓越，市场前景广阔，并且符合国家的建筑节能与结构一体化，同时做到防火，保温，与建筑同寿命，产品质量坚固，不脱落不起鼓，而且代替外模板，免拆，达到了永久性的目的，还有和结构建筑同时竣工同时验收等等优势。我们说的这些仅仅是提炼的亮点，更详细的内容可以来电咨询，或者来我公司考察，我们会用心服务好每位客户。

联系人；周经理

联系电话；155 5260 0198

公司地址：山东省德州市宁津县时集开发区

山东外墙保温一体化，FS免拆模板设备

建筑保温板的喜讯！山东省出台新文件，大力推广复合保温材料，建筑节能与结构一体化。在这个关键时期我公司及时研制开发出最新FS现浇混凝土复合保温板生产线，它集防火保温于一体，施工简单，省时省力，代替墙板，更牢固，与建筑同寿命，技术先进，优势明显，可以说在目前同类设备中没有对手。下面为您详细介绍设备优势和产品的特点与市场前景等 。

外墙保温一体化FS免拆建筑模板设备市场前景好投资好目选择山东鑫诚达建材设备有限公司-销售热线；155 5260 0198周经理  公司地址：山东省德州市宁津时集开发区

本生产线FS一体化建筑外墙外模板设备有全自动搅拌系统、自动制板机、自动切割锯、自动码垛系统和群钻五部分组成。 1、自动制板机： 　　本机采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板，一次成型，制板速度快，板材料光滑平整，规格任意调整，厚薄均匀，本机在砂浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现复合制作与EPS聚苯板或XPS挤塑板复合一次性成型，并在复合板里面形成砂浆网状立体联接结构。由于采用的技术先进，工艺独特，不仅是生产效率成倍提高，制板成本大幅降低，而且极大的提高了保温板的综合质量，机械强度和面层的粘结牢度，从根本上克服了传统聚苯板和挤塑板现场施工造成的重复劳动复杂工序、及粘结不牢固、施工成本高等缺点。 2、技术参数： 外形尺寸：长45m×宽5.0m×高5.0m 装机功率：40kw 制板规格：长1.2m×宽0.6m×厚20－100mm 工作效率：班产1700—2000m2 3、自动搅拌系统： 　　由自动提升机、电脑自动配料系统实现水和外加剂的自动配料，及与砂子和水泥的全自动搅拌，以及螺旋自动分料、每小时可自动搅拌10–15m3料浆。装机功率50KW 4、全自动切割锯： 　　由纵切割锯横切割锯及载板小车组成。本切割锯可任意切割，切割尺寸：600×600mm，600×900mm，600×1200mm，产品规格可根据需要随意切割，装机功率20kw。 5、群钻： 由电机和钻铣头组成，可一次性在保温板上同时钻铣三个沉孔，钻孔分布均匀，方便施工中锚固钉的固定和安装。在施工过程中，简化了施工工序，提供了工程效率。

全自动高科技的设备绝对的保证了产品的产量和质量，合理的产品结构设计，和节能环保的特性决定了产品对市场的适应性，而宁津鑫诚达保温板设备有限公司强大的技术支持和细致的售后服务，更会使您投产一后顺利发展，无后顾之忧。山东鑫诚达机械厂欢迎您电话垂询或来公司考察。

联系人：周经理

联系电话：155 5260 0198

公司地址：山东省德州市时集开发区

建筑墙体模板保温一体FS复合保温外模板生产设备

复合保温板生产线、复合保温板生产设备、FS复合保温外模板生产线、FS外模板生产线、FS复合保温板生产线、HX隔离式防火保温板生产线、HX隔离式防火保温板生产线、FS复合保温外模板生产设备、FS外模板生产设备、FS复合保温板生产设备、HX隔离式防火保温板生产设备、HX隔离式防火保温板生产设备、FS复合保温外模板设备、FS外模板设备、FS复合保温板设备、HX隔离式防火保温板设备、HX隔离式防火保温板设备

成套的FS复合保温板生产线主要由以下设备组成：

1、原料大储罐：
干粉砂浆生产线中用于储存大宗原料，如水泥、 、砂。本案采用国内常用50吨或100吨水泥仓（客户选型）作为原料仓，一般采用水泥、 、砂子、玻化微珠三种原料仓。水泥、 采用槽罐车上料，砂子和玻化微珠采用斗式提升机上料。
2、配料装置：
由料斗计量秤、螺旋输送机、排料装置、力传感装置、电脑控制系统组成。它可根据配方将不同原料自动计量，减少劳动力强度和环境污染，也保证干粉砂浆产品质量。

3、干粉混合机：
对干粉砂浆混合机的要求是：混合均匀，无死角，设备耐磨，投料速度快。 我公司使用双轴无重力混合机作为主混机。混合均匀，效率高，时间短。主机内部安装厚度达20mm的高锰耐磨衬板，使用寿命长、更换方便。
4、输送及提升结构：
用于生产线料仓中的物料输送方式有：水平输送和垂直输送，水平输送可使用螺旋输送机，垂直输送一般采用斗式提升机。

5、砂浆混合系统：

混合好的干粉由提升机提升到砂浆混合机顶部的粉料和水配料秤，按配方配好砂浆和水，进入混合机混合均匀，打开卸料门进入到布料机。

6、板材生产线：

由开槽机、履带输送机、网格布布料器、压实器、整形器、送板机、模架、托盘等组成。

7、除尘器：
用于回收干粉砂浆生产线中的灰尘，利于环保。吸尘口一般设在水泥仓顶、提升机输料口、混合机机等处。
8、全自动工控系统：由PLC工控机、高电柜、触摸屏、电脑等组成。

FS永久性复合外模板现浇混凝土保温结构体系

该产品是以高密度EPS为基板以基双面层复合为永久性外模板，内侧浇注，外侧抹抗裂保护层，通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系，简称FS外模板复合保温体系。该体系属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系，适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙结构的外墙、柱、等现浇混凝土结构工程。
该产品形成的保温系统符合国家公安部和省住建厅的标准和要求，拥有自主，权，诚招各地市具有一定实力的建材生产单位加盟合作，欢迎随时参观、学习、指导、洽谈

生产工艺及建厂条件

1. 生产规模

年产FS复合保温模板20万平方米。

2.建厂条件

需要生产场地30亩，生产车间2000平方米，养护车间1000平方米，水电配套齐全。

3.生产设备

干粉砂浆搅拌机、砂浆搅拌机、XPS板整形机、XPS板开槽机、模架、自动化生产线、托盘、叉车、检测设备等。

周经理恭候您洽谈考察：155 5260 0198

公司地址：山东省德州市宁津时集开发区

##### FS外墙复合保温板设备价格低

山东鑫诚达机械设备有限公司（155 5260 0198）专业提供全自动FS外模板现浇混凝土复合保温板生产设备，是国内最早也是目前唯一实现整条生产线全部自动化的专业生产厂家，用工量大幅减少。

公司目前在全国各地有多条生产线在运行，如河边、河南、江苏、内蒙古，云南，山西，安徽，湖北，贵州等地推广使用。得到客户、省级及国家建设部门的高度认可。

山东鑫诚达机械设备有限公司生产的FS外模板复合保温生产设备，全过程采用电脑自动化控制，具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等优点。车间内环保无粉尘，价格低，质量好，，科技值得信赖。实现保温节能与建筑机构一体化、同寿命的目的。

复合外模板现浇混凝土保温结构体系是以水泥基双面层复合保温板为永久性外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层，通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系。该体系属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系，适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙结构的外墙、柱、梁等现浇混凝土结构工程。

永久性复合外模板由保温板、保温过渡层和内、外两侧粘结加强层及加强筋构成，产品具有质量轻、保温效果好、施工方便、防火性能好、无安全隐患，与建筑物同寿命等优良特性。

复合外模板保温体系施工时，外侧以复合保温板为永久性外模板，将现浇混凝土墙体与永久性外模板浇注为一体，并通过锚栓连接使其更加安全可靠，浇注完成后外侧抹砂浆保护层，满足建筑节能65%的要求。

# 销量最好的大型FS外墙复合保温板设备质量保证火爆热销中

##### 全自动FS外墙保温板设备的价格和厂家

山东鑫诚达机械设备有限公司（155 5260 0198 周经理 地址：山东省德州市宁津县时集开发区）提供全自动FS外模板现浇混凝土复合保温板生产设备，是国内第一家也是目前唯一真正实现整条生产线全部自动化的专业生产厂家，也是全自动FS复合保温外模板设备国家标准制定者。
我公司设备的最大特点是自动化程度高，国内其他厂家一条生产线大概需要20人左右，而且劳动强度很大，车间粉尘多，工人不愿意干。而我司一条生产线仅仅需要6-8人，并且劳动强度大的岗位全部实现机械化操作，车间整洁干净。不但大大节省了劳动力成本，而且容易招工。
目前，招工难，用人难，工资高是最令用人单位头疼的事。而且工资继续上涨的趋势在短时间内难以改变。如何降低劳动力成本是企业长期追求的目标，也是企业得以长久发展的根本原因。
由于自动化程度高，我公司生产的设备得到客户、省级及国家建设部门的高度认可。目前在全国各地得到大力推广及应用，如河北、安徽、河南、江苏、湖北、广西、内蒙古、四川、北京、云南、山西、贵州等地推广使用。
山东鑫诚达机械设备有限公司生产的FS外模板复合保温生产设备，全过程采用电脑自动化控制，具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。车间内环保无粉尘，价格低，质量好，，科技值得信赖。实现保温节能与建筑机构一体化、同寿命的目的。
我公司生产的设备，相比市场上现有设备，具有以下独特的优点：
1）所有物料均实现自动化电脑计量，无须人工配料，确保了产品质量的稳定性。
2）全程实现自动化生产，用工量大幅降低50%以上，所有岗位劳动强度极低；
3）无需制作模具，大幅降低企业的生产成本；
4）全部在密闭状态下生产，全程零粉尘，车间环境大大改善。克服了以往车间粉尘大、环保不达标问题；
5）生产出来的成型板表面平整、边角干净、无需修边；
6）整套生产线设计合理，机构紧凑，外观高端大气、上档次。 
说得再好，不如亲自一见。由于此项目需要一定的资金实力，在考察设备时，请务必选择真正有实力、有生产现场的生产厂家。切莫只关注价格。我司热烈欢迎有意向的客户前来咨询考察

新型外墙保温板设备,FS建筑模板设备

新型外墙保温板设备,FS建筑模板设备系列_山东鑫诚达设备有限公司.地址：山东省德州市宁津县时集开发区 销售电话: 155 5260 0198 周经理

新型外墙保温板设备_FS建筑模板设备系列由水泥砂浆复合夹芯墙板”是以聚苯乙烯加 、矿渣和外加剂等，复合而成的轻质墙体板材。“水泥 复合夹芯墙板”主要生产工序包括，砂浆搅拌、砂浆铺覆、复合玻璃纤维布、辊压、铺聚苯板、砂浆铺覆、复合玻璃纤维布、辊压成型、养护、脱模、切割、堆放等步骤。产品采用机械化流水线生产。产品尺寸为：长2500-3500mm，宽600mm，厚60-240mm。产品侧向可带有连接槽，施工安装方便。该产品力学性能好，并且具有质量轻、强度高、吸水收缩率低、保温、隔音等优良性能，满足相关技术标准要求。由于该产品具有吸水收缩率低的特点，使得所安装墙体不易开裂。该产品施工安装方便，比红砖及小型砌块可提高施工效率五倍以上。可广泛用于框架结构建筑内隔墙、钢结构内外墙、灵活隔断墙、冷库、活动房屋、商亭等场合。

- 产品特点
水泥砂浆复合夹芯墙板是以聚苯乙烯泡沫塑料板为芯材，以耐碱玻璃纤维网格布及无纺布增强低碱水泥为面层材料，适当掺加 、矿渣和外加剂，复合而成的轻质墙板材料，产品尺寸为长2500-3500mm，宽600mm，厚60-240mm。该水泥 复合夹芯墙板的两个面层，由耐碱玻璃纤维网格布及无纺布增强，使得产品强度高；由于加入了减水剂、防水剂，所以面层结构密实，孔隙率及孔分布合理，防水性能好；水泥 复合夹芯板的芯材是聚苯乙烯泡沫塑料板，使得产品保温隔热性能好。此外，产品还具有施工安装方便等特点。该产品集保温隔热、结构功能和防水性能于一体，主要用于建筑物的墙体隔断。
该项目完成了辊压式轻质墙板自动化流水线的设计、制造和试运行；研究了水泥 复合夹芯板的成型工艺及原理，优化了生产工艺配方；制定了相应的企业标准、施工应用图集等相关技术文件。
三、应用范围
该产品施工安装方便，比红砖及小型砌块可提高施工效率五倍以上。可广泛用于框架结构建筑内隔墙、钢结构内外墙、灵活隔断墙、冷库、活动房屋、商亭等场合。
四、生产线主要技术参数
板材最大成型长度 2500-3500mm
板材成型厚度 60-90-120-180-240mm
生产效率 4.5m/min
设备外形尺寸 38m×0.8m×1.4m
电机功率 4Kw
电压 380V（50HZ）
五、搅拌系统技术参数
搅拌轴转速 34rpm
卸料高度 4500mm
原料计量精度误差率 <2%
水计量精度误差率 <2%
设备外形尺寸 6m×1.8m×5m
六、服务内容
1 接产方先参观生产厂、设备生产线、用户单位、施工单位。
2 向考察者提供样品，供考察市场。
3 接产方考察满意认可后签定设备供需合同。
4 提供全部技术资料、工艺配方、施工工艺与构造应用图。
5 我方工程师为接产方进行厂房设计、设备安装调试、技术培训直至生产出合格产品等一条龙交钥匙工程。
6 建立用户档案，设立24小时技术服务热线，工程技术人员定期回访。

7 及时提供本生产工艺的最新技术应用

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 技术级别 | 技术指标 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 燃烧增长速率指标 (FIGRA),w/s | GB/T 20284-2006 | B | <=120 | 0 | 合格 |
| 2. | 600s内总热释放量 (THR 600s), Mj | GB/T 20284-2006 | B | <=7.5 | 0.2 | 合格 |
| 3. | 火焰横向蔓延长度 （LFS),M | GB/T 20284-2006 | B | <式样边缘 | 符合要求 | 合格 |
| 4. | 燃烧长度 （Fs), mm | GB/T 8626-2007 | B | <=150 | 0 | 合格 |
| 5. | 烟气生成速率指数 （SMOGRA), M2/S2 | GB/T 20284-2006 | S1 | <=30 | 0 | 合格 |
| 6. | 600s内总产烟量 （TSP 600S), M2 | GB/T 20284-2006 | S1 | <=50 | 20 | 合格 |
| 7. | 燃烧滴落物/微粒 | GB/T 20284-2006 | D 0 | 600S内无燃烧滴落物/微粒 | 符合要求 | 合格 |
| 8. | 过滤纸是否被引燃 | GB/T 8626-2007 GB/T 20285-2006 | D 0 t 0 | 过滤纸未被引燃 达到ZA1 | 符合要求 ZA1 | 合格 合格 |

联系人：周经理   联系电话：155 5260 0198

地址：山东省德州市宁津县时集开发区

百纳网

山东FS外墙保温板设备|FS复合保温板设备销售商

山东鑫诚达新型保温建材设备公司FS复合保温外模板设备

鑫诚达全自动外墙一体保温板设备，价格低

山东鑫诚达保温建材设备公司 155 5260 0198 周经理

山东宁津鑫诚达保温设备有限公司是是专门从事建筑节能应用技术开发及新型绿色建筑材料，公司拥有先进的实验设备和一支高素质的技术团队我公司生产的FS复合保温外模板设备是以水泥基双面层复合保温板为永久性外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层，通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系。该体系属于现浇钢筋混
凝土复合保温结构体系，FS复合保温外模板设备生产的FS复合保温板外模板适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙结构的外墙、柱，梁等现浇混凝土结构工程。
说得再好，不如亲自一见。由于此项目需要一定的资金实力，在考察设备时，请务必选择真正有实力、有生产现场的生产厂家。切莫只关注价格。我司热烈欢迎有意向的客户前来咨询考察

致富首选山东FS建筑模板设备 建筑外墙保温板设备

一.【鑫诚达复合一体板设备生产线原材料选择】

1.保温材料： 选择XPS板作为复合保温外模板保温层材料。XPS板导热系数小，抗压强度和抗冲击性能较高，吸水率低，抗老化性能优异，是目前一种较好的轻质保温材料。

2.胶凝材料： 选取普通硅酸盐水泥作为粘结加强层、粘结层、保温过度层和加强筋的主要胶凝材料。普通硅酸盐水泥来源广泛、价格低廉、耐水性能好、强度高、耐久性优异。

3.骨料：选取按一定比例混合的人工砂与天然砂作为粘结加强层、粘结层、保温过度层和加强筋用砂。

4.玻化微珠：选取玻化微珠作为保温过度层的轻质填充材料。

5.胶粉：选取德国瓦克公司生产的5044N型号的胶粉，改善聚合物砂浆的粘结强度、耐水性等各项性能。

6.外加剂；为有效改善复合保温各层的物理力学性能，还掺加了减水剂、防水剂、高分子聚合物等外加剂。

7.耐碱玻纤网格布： 选用耐碱玻纤网格布布设于复合保温模板两侧，提高其抗冲击性能、抗弯载荷等力学强度。

二.【生产工艺及设备】

1.复合保温模板制备工艺：

a.聚合物水泥干粉砂浆制备：胶凝材料、骨料、胶粉等原材料计量，混合搅拌，储存。

b.保温砂浆干粉制备：胶凝材料、玻化微珠、胶粉等原材料计量，混合搅拌，储存。

c.复合保温模板的制备工艺主要包括：挤塑板切割，开设凹槽，喷涂界面剂，铺设保温内侧粘结加强层，养护7天，保温板外侧依次铺设粘结层、加强筋、保温过度层和外侧粘结加强层，自然养护28天后出厂。

2．复合保温模板生产设备

复合保温模板成型设备主要由电子计量装置、干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机、工作抬架、抹平装置、传送设备及切割机等组成。

干粉 砂浆搅拌机、料浆搅拌机采用自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确；成型设备具有结构设计合理、生产操作方便、成型周期 短、生产效率高、产品质量好等特点。

FS永久性复合外模板现浇混凝土保温结构体系是以水泥基双面层复合保温板为永久性外模板,内侧浇注混凝土,外侧抹抗裂砂浆保护层,通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系。该体系属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系,适用于工业与民用建筑框架结构,剪力墙结构的外墙,柱,梁等现浇混凝土结构工程。永久性复合外模板由保温板,保温过渡层和内,外两侧粘结加强层及加强筋构成,产品具有质量轻,保温效果好,施工方便,防火性能好,无安全隐患,与建筑物同寿命等优良特性。
FS复合外模板保温体系施工时,外侧以复合保温板为永久性外模板,将现浇混凝土墙体与永久性外模板浇注为一体,并通过锚栓连接使其更加安全可靠,浇注完成后外侧抹砂浆保护层,满足建筑节能65%的要求

山东鑫诚达建材设备有限公司总经理携全体员工欢迎您来公司考察洽谈    155 5260 0198

地址：山东省宁津县时集开发区

意思商务网 勤加缘

山东FS外墙保温板设备|FS复合保温板设备销售商

山东fs板设备厂家|fs复合保温板设备生产线|fs外墙保温板设备

fs板设备
山东宁津鑫诚达公司专业生产fs板设备及其他一些产品，比如fs复合保温板设备生产线，fs外墙保温板设备。我公司生产的fs板设备具有以下特点：1）所有物料均实现自动化电脑计量，无须人工配料，确保了产品质量的稳定性。
2）全程实现自动化程度生产，用工量大幅降低50%以上；
3）无需制作模具，大幅降低企业的生产成本；
4）全部在密闭状态下生产，全程零粉尘，鑫诚达公司生产的fs板设备对于车间环境大大改善。克服了以往车间粉尘大、环保不达标问题；
5）生产出来的成型板表面平整、边角干净、无需修边；
6）整套fs板设备生产线设计合理，机构紧凑，外观高端大气、上档次。
公司目前在全国各地有多条生产线在运行，如河北、河南、江苏、内蒙古，云南，山西，安徽，湖北，贵州等地推广使用。得到客户、省级及国家建设部门的高度认可。
  欢迎前来参观考察，咨询热线155 5260 0198 周经理

聚荣网

# FS外墙保温板设备安全操作规程/宁津鑫诚达

# 宁津鑫诚达FS外墙保温板设备- FS外墙保温板设备安全操作规程

1）.保温材料

选择XPS板作为复合保温外模板保温层材料。XPS板导热系数小，抗压强度和抗冲击性能较高，吸水率低，抗老化性能优异，是目前一种较好的轻质保温材料。

2）.胶凝材料

选取普通硅酸盐水泥作为粘结加强层、粘结层、保温过度层和加强筋的主要胶凝材料。普通硅酸盐水泥来源广泛、价格低廉、耐水性能好、强度高、耐久性优异。

3）.骨料

选取按一定比例混合的人工砂与天然砂作为粘结加强层、粘结层、保温过度层和加强筋用砂。

4）.玻化微珠

选取玻化微珠作为保温过度层的轻质填充材料。

5）.胶粉

选取德国瓦克公司生产的5044N型号的胶粉，改善聚合物砂浆的粘结强度、耐水性等各项性能。

6）.外加剂

为有效改善复合保温各层的物理力学性能，还掺加了减水剂、防水剂、高分子聚合物等外加剂。

7）.耐碱玻纤网格布

选用耐碱玻纤网格布布设于复合保温模板两侧，提高其抗冲击性能、抗弯载荷等力学强度。

2.生产工艺及设备

1）.复合保温模板制备工艺

a.聚合物水泥干粉砂浆制备：胶凝材料、骨料、胶粉等原材料计量，混合搅拌，储存。

b.保温砂浆干粉制备：胶凝材料、玻化微珠、胶粉等原材料计量，混合搅拌，储存。

c.复合保温模板的制备工艺主要包括：挤塑板切割，开设凹槽，喷涂界面剂，铺设保温内侧粘结加强层，养护7天，保温板外侧依次铺设粘结层、加强筋、保温过度层和外侧粘结加强层，自然养护28天后出厂。

2）复合保温模板生产设备

复合保温模板成型设备主要由电子计量装置、干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机、工作抬架、抹平装置、传送设备及切割机等组成。干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机采用自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确；成型设备具有结构设计合理、生产操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。

欢迎前来参观考察，咨询热线155 5260 0198 周经理 地址：山东省德州市宁津县时集开发区