产品特性：

本品为无磷环保型水基清洗剂，不含磷元素以及重金属，符合我国规定的环保型清洗剂标准。本品适用于清洗电路板上面的多种助焊剂和污渍。

使用方法：

在超声波加温与喷淋的情况下清洗。使用浓度为10%, 使用温度为75-80℃，清洗时间为2.5分钟，清洗过后请用清水漂洗1分钟。

注意事项：

本品为水性、不燃液体，不宜用于电气设备内部的清洗。

本品冻结后再融化不影响其使用效果，并且存放安全，请勿入口。