中山美蓝洁净科技生产加工各类型洁净室无尘室净化车间配套的机械互锁传递窗电子互锁传递窗风淋传递窗百级层流传递窗SU304不锈钢传递窗冷板喷涂传递窗紫外杀菌传递窗的生产，公司自有工厂可根据客户实际需求加工定制。

传递窗，是洁净室物流通道上的物净的重要设备，主要有 3种类型: 普通传递窗、洁净传递窗和消毒传递窗。普通传递窗是最简单的，它实际上相当于两个门连锁的小箱子，打开一个门，把需要传递的物体放进小箱子内，这时另一个门不能打开，以防止污染物进入。当把门关上后才能把另一个门打开，取出物体。

当传递窗设置在洁净室与非洁净室之间时，即物体由非洁净室向洁净室传递时，普通传递窗不能完全阻止污染物进入，尽管连个门不能同时开启，但传递窗内进一半体积的污染空气进入洁净室。所以，当物品从非洁净室向洁净室传递，或由低洁净度的区域向高洁净度区域传递时，普通传递窗就不能很好地起到防止污染的作用，这种情况下应设置洁净传递窗。洁净传递窗实际上是在普通传递窗内增设高效过滤器和风机单元，使得箱子内的空气形成自循环，当非净化的空气流随着物品传递过程进入传递窗内时，通过洁净气流的稀释作用来消除污染，当洁净室内（或洁净度更高的区域）的打开另一扇门时，就不会产生污染。

有些被传递的物品，其表面有可能有微生物等污染物，靠洁净气流的稀释作用是不能灭菌的，因此需要对其进行消毒，这时就需要装设灭菌式传递窗，也就是在箱子内装紫外灯等，当被传递的物体表面需灭菌时，可在关闭传递门窗以后打开紫外灯进行灭菌。哪种适合洁净室呢？根据用户洁净车间的实际生产需要，一般使用洁净室传递窗，特殊制造车间如医药制剂等车间使用，推荐洁净消毒传递窗即带灭菌功能的传递窗。

中山美蓝洁净，拥有15年通风净化工程的设计和施工经验，包括恒温恒湿净化装修工程、净化车间改造及疑难改造项目等，深入了解各行各业行业用户需求与特点。在华南地区有很多成功合作案例。

中山市美蓝洁净科技有限公司：承接：10-300000级净化工程装修与设计，层流手术室，负压病房，GMP净化工程、化妆品厂净化工程、 QS食品厂净化工程、电子厂净化工程、行业无尘车间设计装修、实验室装修工程

专业生产净化设备：风淋室、货淋室、过滤器、传递窗、高效送风口、洁净工作台、生物安全柜、自净器、新风柜、层流罩、实验室家具、FFU过滤单元等

​