自动反冲洗过滤器

一、概述

近年来，随着我国石油化工事业的迅速发展，石油、化工企业工艺管道的过滤技术要求越来越高，国内大型石油化工企业需求好的过滤设备，是靠国外进口，这样不仅投资大，而且采购设备时间周转长，且现场安装、调试及售后服务无法配合。而进口设备也不能满足市场各方面需求，如过滤甘油、焦油及粘度较大的化工物料，平时清洗过滤组件很频繁，停车时间长，生产运行效率低。

为了解决上述问题，我厂多次深入有关石油、化工企业的现场进行调研，掌握了有关技术要领和市场需求量，综合本厂现有生产能力和生产技术，请教国内石化系统的技术专家，着手开发石油化工管道水反冲洗可视过滤器。

二、产品结构

开发工艺管道自动反冲洗过滤器，是以我厂生产的篮式过滤器大体结构为基础。新产品根据使用现场的操作压力和流量的要求来确定筒体直径和进出口管径。在滤筒内引入反冲洗液（水）管，管壁密布喇叭型圆孔，或安装若干只满锥型喷嘴在0.3Mpa的压力下，可达到所需的喷散角度和喷散流量，卧式安装产品上方设立放空阀和窗式视镜；立式安装在下方排污阀口处附设管形视镜，两者结构均在进出口管上配上压力表和压差控制器，滤框外壁衬上所需过滤精度的不锈钢丝网（30～400目，相当于614μm～30μm），基本满足无特殊精度要求的管道过滤。

三、工作程序

过滤器投运后，随着滤网上截留的聚焦物的增多，进、出物料管之间的压差逐渐增大，当压差达到某设定值时，过滤器的压差控制器发出报警信号。这时，操作工人应切断物料进口阀，打开反冲洗液入口（水）阀和放空阀，即进行对过滤网层反冲喷散、清洗。被反冲洗污物随着反冲洗液从下方排污口排出，反冲过程可随时从上下方视镜中观察到冲洗程度。冲洗程序完成后，压差又恢复到正常操作状态。

该系列产品过滤面积大于一般篮式过滤器，适应面广，而且造型新颖科学、结构合理紧凑、清洗彻底快速，又便于观察等特点，既可解决了繁重的拆卸清洗工作，又能保证机泵正常运转，其经济效益和社会效益是显著的。

四、产品特点

自动反冲洗过滤器具有阻力小.清污过滤质量高，安装操作方便，应用范围广，不易损坏等优点。该系列过滤器带有清污口的特殊蝶阀。过滤器工作时，蝶阀阀板处于全开状态。介质进入滤材内侧，经滤材过滤后，清洁介质进入管路系统.杂质、污物截流在滤材的容腔内.清扫排污时蝶阀阀板处于关闭状态，经过滤的介质从清污口进入管道，由滤材外侧流入内侧.将杂质及污物；中洗排出，在排污过程中过滤器正常工作。该过滤器特别适合于原始介质杂质较多的场合使用，在过滤器的末端可装上压力表，当压力降超过规定值时，即可打开排污口的阀门.同时关闭蝶阀对滤网进行冲洗。

五、技术参数

壳体材质:碳钢、不锈钢。

过滤芯件材质:不锈钢

密封件材质:耐油石棉、丁晴橡胶、聚四氟乙烯。

工作温度:-30~150℃

设计压力:0.6~2.5Mpa

过滤精度:8~300目

六、产品型号

自动反冲洗过滤器

公称通径(DN); L; L1; DN1; H. 50; 570; 195; 25; 130. 65; 615; 195; 40; 150. 80; 660; 195; 40; 150. 100; 900; 215; 50; 160. 125; 900; 215; 50; 160. 150; 900; 215; 50; 190. 200; 920; 225; 65; 220. 250; 920; 225; 80; 270. 300; 1070; 245; 80; 280. 350; 1250; 280; 100; 300. 400; 1400; 285; 100; 300. 450; 1510; 285; 100; 400. 500; 1720; 365; 100; 400.