狗咬胶磨牙棒属于一种宠物玩具或宠物食物;其形状似骨头、皮球、圆圈、木棒、鞋子和颗粒等，也根据外观颜色可加工单色，双色形状，外形根据加工要加工各种新怡形状，以供宠物狗食用和玩耍的一种高蛋白肉食营养。满足宠物玩耍和宠物饲养爱好者的饲养需求；因狗犬有咬骨头的爱好，它所设计的形状和硬度也适狗狗犬玩耍的特点，通知满足营养需求清洁口腔的目的。

.全自动狗咬胶生产线根据加工方法可以分为牛皮咬胶生产线、压铸型咬胶生产线、直接挤出型咬胶生产线

牛皮咬胶加工工艺：是以牛皮为主要原料，经过原生态牛皮特殊工艺漂白处理后，切割成规则形状的条状，根据加工要求，手工折叠成类似骨头状的棒状产品，表面缠绕上鲜肉，中间夹上带颜色的纸条。以增加观感和宠物的喜好。
   压铸型咬胶生产线形状似骨头、皮球、圆圈、木棒、鞋子等，其形状不能通过挤出机直接挤出成型，加工原料经过单螺杆挤压机做熟后，并达到一定的密度，切割成小颗粒，通过注塑机压铸成各种比较复杂的形状。
   狗咬胶需要什么设备
   直接挤出型咬胶主要加工条状、棒状双色咬胶，其形状通过磨具挤压后直接定型，通过切断机切断后达到要求的理想尺寸。其形状根据产品要求开模，五角星、五棱、六棱、十字、狗骨头，圆双色拧花，方双色拧花、双色熊掌、五花肉等形状等。

济南盛润机械有限公司在狗咬胶在加工方面主要工艺是、原料混合、挤压成型、切断（折叠）、烘干、包装

设备选型方面：拌粉机：狗咬胶再加工时因含水量和油脂含量较高，尽量选用304材质，和易清理

提升机：根据配方可选用皮带提升和螺旋式输送，螺旋式输送机适用粘度较低的原料。肉含量较高时选用皮带提升。加工狗咬胶都要什么设备

挤出机：挤出机有单螺杆挤出机和双螺杆挤出机两种结构，双螺杆挤出机因转速快，输送能力强，产量高、螺杆免拆卸，易清理等优势，缺点：物料停留时间短，熟化度低、密度低等问题，仅适用于压铸型狗咬胶的前期制粒和二次挤压的前期制粒，单螺杆挤出机螺杆压缩比长，物料熟化时间长，所以压出的产品比双螺杆密度更高，基础的物料一般熟化度都达到使用要求，在挤出狗咬胶时，厂家多采用单螺杆机型，有些物料因油脂和鲜肉含量较高，通过一个挤出机很难达到完全熟化的目的，所以采用二次连续式挤压成型，前期通过双螺杆挤压熟化切割成颗粒后，在连续进入单螺杆挤出机进一步充分熟化和增加密度。形状安装在单螺杆挤出磨头。实现双色旋转，单色旋转、普通单色和双色产品。

冷却输送机:物料在挤出机挤出后因物料比较松软和粘性，温度较高，通过冷却输送，使产品快速冷却和固化达到切断要求。加工狗咬胶都需要什么设备

切断机：配合单螺杆挤出机使用的切断机，大部分切断产品是1-4跟产品，切断机济南晨阳科技有限公司采用切断技术，切断长度等长，切断面平整光滑。调整相关运行参数，即可实现不同长度的切断要求，

烘房：烘房温度一般在45度上下，对湿度和风速都有要求，烘干时间控制在8-12小时为宜。过快烘干会出现气孔和裂缝，过慢烘干后降低设备使用效果和烘干产量。
  近期盛润机械公司新开发自动双色旋转咬胶，并投入使用。该新开发双色旋转狗咬胶深受客户好评。双色旋转狗咬胶机头为客户生产方面节约劳动成本投入和原料浪费等有巨大优势。