深井潜水泵

关键词：深井潜水泵型号参数、天津深井泵、井用潜水泵、QJ型潜水泵、潜水泵价格、深井潜水泵哪家好、潜水泵流量扬程、现货供应QJ系列深井潜水泵

不锈钢潜水泵关键词：耐腐蚀潜水泵、不锈钢潜水泵、不锈钢深井潜水泵、潜水泵型号参数、不锈钢

使用条件：

1.介质：淡水、海水或类似腐蚀性液体,PH值在6.5～8.5范围内。

2.介质温度：≤35℃或90℃

3.含砂量（重量比）：≤2％

4.安装方式及位置：泵应立式使用并潜没在水中工作，其进水口应浸入动海平面（落潮时）1.5m以下，电机底部到海底通常不少于2m。特殊条件下，电机底部也可插入海底，但必须保证泵进水口到海底大于0.5m,电泵机组潜水深度不超过70m。上述特殊情况，在订货时应予以说明。

5.电机内部必须充满清水，也可根据需要充满防冻液。

6.电源：380V/460V/660V/1200V/3300V/6300V，50Hz/60Hz，3Ph

注：当实际使用工况不符合上述条件时，请与我公司联系，以便我们在设计时采取相应的措施，确保电泵机组能够满足实际使用工况。

结构特性

1.泵

QJH系列泵为多级离心泵，由泵轴、叶轮、导壳、轴瓦、轴套、口环等零件组成。根据电泵使用工况不同，泵的各部件均选用不同的材质。清水中，泵的材质通常为铸铁及碳钢。海水及腐蚀性介质中，泵的材质通常为铜镍合金或不锈钢。为进一步提高泵的质量和使用寿命，除选用优质材料、精工制造外，还在产品结构和工艺处理等方面进行改进提高。

2.电机

与上述泵相配套的电机为QJH系列潜水(海水)电机，它为充水式全密封结构，定子绕组采用聚乙烯绝缘尼龙护套电机绕组线。根据电泵使用工况不同，电机外露部位均采用相应的金属材料，电机动密封采用机械密封或油封。电机采用滑动轴承，为自润滑方式，润滑液为清水或防冻液。电机引出电缆采用耐腐蚀、防水的护套扁缆或圆缆。

QJH系列潜（海）水三相异步电动机是在我公司开发的系列产品。该产品为湿式充水密封结构，其中QJH系列主要用于海水及类似的腐蚀性介质中，驱动水泵提取海水或类似的介质，PY系列主要用于清水条件下，用于提取地下水供给工业和农业灌溉使用，也可以用在含有少量泥沙、污物等类似介质中。

我公司是生产潜水泵的厂家，水泵质量一直在泵业前列。公司主要产品有：深井泵，海水泵，不锈钢泵，1500米高扬程潜水泵，大流量潜水泵，大功率潜水泵，矿用潜水泵，温泉泵，耐高温120℃热水泵，WQ污水泵，QW潜污泵，简易式轴流泵，里茨泵等。

250QJ型号说明

例如：250QJ250-140

250表示适用井径不小于250毫米。

Q表示潜水的（汉语拼音的打头字母）；J表示井用（汉语拼音的打头字母）；

50表示流量是250m3/h；140表示扬程是140米；

适用范围

农田灌溉，工业提取水源，矿用抢险，城市生活供水，电厂冷却水提取，钢厂，井用，池子中用。包括矿山抢险、建设施工排、水农业排灌、工业水循环、城乡居民引用水供应，甚至抢险救灾等等。

材料

叶轮：铸铁HT200或不锈钢304/316/316L或锡青铜材质

泵壳：铸铁HT200或不锈钢

泵轴：双相不锈钢2205或不锈钢2Gr13（1050℃调质处理，加强扭矩）

电机密封：橡胶密封O形环；机器密封.

电机膨胀调节囊橡胶材质。

设备优点

--安装方便，在现场可以迅速安装并投入使用

--电机水润滑，摩擦力小，噪音极小。

--内装的止回阀，防止水锤倒流对电机造成危害

--单级扬程高，总体上降低了制造成本和客户的经济压力。

允许介质范围

1：无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水等。

2：允许工作水温范围+5至+25℃

3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01％

4：PH值（酸碱度）6.5-8.5

5：机组必须完全侵没水中工作。

电源

380V/50HZ 660V/50HZ如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。

供货范围

潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），内置单向逆止阀，出水口配对法兰一片，10×60（8.8级）螺栓4条,使用维护说明书1份，合格证1份装箱单1份，外包装。

售后服务：

1、在质保期内，由于质量原因，我们免费给客户维修；如果是使用不当所造成的损坏，我们收取一部分维修成本。

2、我们有一支经验丰富的售后团队，确保客户放心使用。

天昊泵业7*24为您服务

深井潜水泵（流量5~1200m³/h，扬程1~1200m，功率7.5~850KW，口径100~800）

潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表，是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载，还可用于喷泉景观，热水潜水泵用于温泉洗浴，还可适用于从深井中提取地下水，也可用于河流、水库、水渠等提水工程。QH不锈钢潜水泵主要用于农田灌溉及高山区人畜用水，亦可供中央空调冷却、热泵机组、冷泵机组、城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。

售前服务：凡是客户需要，可亲临现场观察现场情况并提出合理的方案，协助用户做理想的系统配置，以达到客户的使用要求。

集中服务：货到现场后，可指导客户对进行技术安装调试，使客户顺利完成安装，设备正常投入运行。

售后服务：对设备操作人员进行技术培训，达到每个人都会使用设备，如用户对设备有改造、扩容等要求时，我公司将及时、准确地予以满足。且我公司可为用户提供技术方案。

◆免费考察现场：由于部分客户对产品及安装方式的不了解或对旧泵站进行改造无法描述现场具体情况，故我公司提出为客户提供免费考察现场的服务，避免造成选型及安装方式的错误出现。为客户造成.麻烦和损失。

◆免费设计方案：根据客户使用产品要求及用途，为客户提供选型，报价的同时还可为客户提供产品施工及安装方案，为客户有效的节省土建费用。

◆免费提供技术支持：我公司优秀技术人员可根据客户使用要求为客户提供售后

提供7*24小时技术支持及服务！联系电话：13383075875张经理

产品参数：扬程10-2000m，流量	50-1000m3/h，功率4-410kW，出水口口径80-150mm。

一、深井潜水泵产品概述

QJ型深井潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，深井潜水泵适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程：

主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

二、QJ型深井潜水泵产品特点

1、电机、水泵一体，潜入水中运行，安全可靠。

2、对井管、扬水管无特殊要求(即：钢管井、灰管井、土井等均可使用；

在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。

3、安装、使用、维护方便简单，占地面积小、不需建造泵房。

4、结构简单、节省原材料。

5潜水电泵使用的条件是否合适，管理得当与使用寿命有直接的关系。

6采用精密止口螺牷，电缆出口加胶塾进行密封。

7.电机上端有一个注水孔，有一个放气孔，卜部打个放水孔。

8.电机下部装有上卜—止推轴承，止推轴承上有沟槽用干冷却，

和它对磨的是不锈钢推力盘，承爱水泵的上厂轴向力。

三、结构说明

1.QJ型潜水电泵机组由：水泵、潜水电机（包括电缆）、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵：潜水电机为密闭充水湿式、立式三相鼠笼异歩电动机，电机与水泵通过爪式或中.键筒式联轴器直接；配备有不同规格的三芯电缆：起动设备为不同容量等级的空气开关和自耦减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成，采用法兰联接，高扬程电泵釆用闸阀控制。

2.潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承；叶轮用锥形套固定在泵轴上：导流壳采用嫘纹或螺栓联成一体。

3.高扬程潜水泵上部装有止回阀，避免停机水锤造成机组破坏。

4.潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封，防止流砂进入电机。

5.潜水电机采用水润滑轴承，下部装有橡胶调压膜、调压弹簧，组成调压室，调节由于温度引起的压力变化；电机绕组采用聚乙烯绝缘，尼龙护套耐水电磁线，电缆联接方式按QJ型电缆接头工艺，把接头绝缘脱去刮净漆层，分别接好，焊接牢固，用生橡胶绕-层。再用防水粘胶带缠2~3层，外面包上2?3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带（自行车里胎〉以防渗水。

6.电机密闭，采用精密止口螺牷，电缆出口加胶塾进行密封。

7.电机上端有一个注水孔，有一个放气孔，卜部打个放水孔。

8.电机下部装有上卜—止推轴承，止推轴承上有沟槽用干冷却，和它对磨的是不锈钢推力盘，承爱水泵的上厂轴向力。

深井潜水泵（流量5~1200m³/h，扬程1~1200m，功率7.5~850KW，口径100~800）

关键词：深井潜水泵型号参数、天津深井泵、井用潜水泵、QJ型潜水泵、潜水泵价格、深井潜水泵哪家好、潜水泵流量扬程、现货供应QJ系列深井潜水泵

潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表，是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载，还可用于喷泉景观，热水潜水泵用于温泉洗浴，还可适用于从深井中提取地下水，也可用于河流、水库、水渠等提水工程。QH不锈钢潜水泵主要用于农田灌溉及高山区人畜用水，亦可供中央空调冷却、热泵机组、冷泵机组、城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。

深井潜水泵（流量5~1200m3/h，扬程1~1200m，功率7.5~850KW，口径100~800）

关键词：深井潜水泵型号参数、天津深井泵、井用潜水泵、QJ型潜水泵、潜水泵价格、深井潜水泵哪家好、潜水泵流量扬程、现货供应QJ系列深井潜水泵

潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表，是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载，还可用于喷泉景观，热水潜水泵用于温泉洗浴，还可适用于从深井中提取地下水，也可用于河流、水库、水渠等提水工程。QH不锈钢潜水泵主要用于农田灌溉及高山区人畜用水，亦可供中央空调冷却、热泵机组、冷泵机组、城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。

深井潜水泵功能特点；

1、深井潜水泵在泵与电机中间如果增设轴向力承载器，其扬程可提高到900m。

2、电动机绕组为尼龙护套聚乙烯耐水电磁线。

3、深井潜水泵为单吸多级立式离心泵;深井潜水电机为充水湿式、立式井用潜水异步电动机。

4、深井潜水电泵，由潜水三相异步电动机和水泵两大部分组成。电动机与其上部的泵体直联，电机轴上端设有可靠的轴封装置，能有效地防止电动机内的冷却液与所抽送的介质之间的交换，保证水泵长期安全可靠地运行。

5、电机导轴承采用水润滑轴承。电机下部没有能承受水泵上下轴向力的止推轴承，高扬程水泵的止推轴承采用含镍铜扇形块，和它对磨的是进口的菲勒伯斯滑板，承受水泵的上下轴向力。

通过对深井潜水泵功能特点和作用的分析我们可以非常清晰的了解到，深井潜水泵是一种适用于深水中的潜水泵设备，随着我国对海洋领域的不断开发，其作用必将越来越重要，但是面对残酷的市场竞争，一款产品如果不能保持长期的发展和提高，只是原地的踏步，其必将被时代淘汰，面对如此现实的压力，深井潜水泵在已经有了一定发展的基础上，还需要做非常多的研究与探索。可供中央空调冷却、热泵机组、冷泵机组、城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。

型号；WQ

性能；不阻塞

泵材质；铸铁

驱动方式；电动

泵轴位置；边立式

叶轮数目；单级

转速；详见在选型型号

功率；1.5-400KW

直连电机；----

流量；5-6000m³/h

扬程；6-80m

QZB轴流泵生产厂家：天昊泵业有限公司，专业生产潜水轴流泵的厂家，可提供设计电排站、排渍站、泵站、排灌站、排涝、防汛、抗旱、灌溉、泵站改造.等使用的方案。

产品特点：上泵泵业生产的潜水轴流泵，外观精致，铸件厚重。

提供7*24小时技术支持及服务