技术参数表

| 规格型号 | XAZ120/1070-U |
| --- | --- |
| 过滤面积（m2） | 120 |
| 滤室理论容积（m3） | 1.80 |
| 滤板数量（块） | 58（含头尾防腐板） |
| 滤板规格（mm） | 1070×1070×63 |
| 滤布数量（块） | 59 |
| 滤布规格（mm） | 2270×1130 |
| 滤板耐温（℃） | 0～85℃ |
| 工作过滤压力（MPa） | ≤0.70 |
| 油缸缸径（mm） | Ф250（内径） |
| 油缸外径（mm） | Ф320（外径） |
| 压紧压力（MPa） | 18-20 |
| 油缸行程（mm） | 700 |
| 滤饼厚度（mm） | 30 |
| 配用功率（KW） | 4KW+0.75KW |
| 滤板耐酸碱度 | 2<PH<12 |
| 控制方式 | PLC+变频控制 |
| 压紧方式 | 液压压紧 |
| 拉板方式 | 变频自动拉板 |
| 出液方式 | 双暗流 |
| 外型尺寸（长*宽*高mm） | 6500×1700×1600 |
| 单机重量（Kg） | 7000Kg |

泰兴市恒通环保设备有限公司

2024-04-15