WT-WCL型微型冷冲、拉伸成型机组

（机械式、气动式双送料系统）

本机针对生产用高速冷冲机的特点，结合课堂教学的实际需求，设计了低速冲压和拉伸的冲压机，并将高速冷冲机和低速冲压机进行了组合，形成了既可生产又可冲压原理教学的微型冷冲、拉伸成型机组，该机具有体积小、可随意移动，适用于课堂教学的优点。给冲压模具设计与制造专业进行模具运动、成型分析及教学实验提供认证。该机操作方便，无噪音无污染；采用220V电压，可在任何有电场所使用，不受工业用电的限制。同时能够使用0.2～0.5mm薄铝片、铁片与配套的铝合金拆装模具、彩色透明模具生产出五金零件，能在试验中看到模具的运动及成型状态，从而将理性知识转变为感性知识。

（一）、主要功能要求：

| 1 | 规 格：1100 mm×500 mm×1500mm |
| --- | --- |
| 2 | 两台设备独立，分别为高速冷冲机和可调速拉伸机,专机专用。 |
| 3 | 能使用本公司生产的铝合金拆装模具及透明模具进行课堂教学、冲压及拉伸成型演示以及小件生产。 |
| 4 | 使用0.2～0.5mm薄铝片或铁片与模具配合能生产出五金零件。 |
| 5 | 拥有机械式自动送料系统,送料速度每分300次以上 ,送料长度5—40cm,调整方便快捷,并配有红外线感应保护装置。 |
| 6 | 立柱要采用硬铬精密导杆，导套要采用自润滑功能的进口铜质导套。 |
| 7 | 使用电源:220V,50HZ。 |
| 8 | 铝合金部件采用加硬铝合金板并经氧化处理，硬度HB90以上，屈服强度245以上。 |
| 9 | 模柄孔直径：φ16mm。 |
| 10 | 拉伸电机采用直线调速制动电机及微调控制器。 |
| 11 | 可调速拉伸机配有全气动自动送料系统，送料速度与拉伸机同步，送料长度0-60mm，调整方便快捷，送料精准，动作平稳。 |
| 12 | 配有小型空气压缩机，功率1/8HP 出气容量2.0CFM。采用可移动并且能够固定的方式。控制采用24V电磁阀，确保安全可靠。立柱采用进口硬铬精密导杆，导套采用自润滑功能的碳墨合金导套。冲压力：不小于0.5T；冲压行程：60mm； |

（二）、主要技术参数：

| 名 称 | 规 格 |
| --- | --- |
| 工作台尺寸 | 1100×400㎜ |
| 拉深机工作台尺寸 | 290×290㎜ |
| 拉深机行程 | 280㎜ |
| 工作压力 | 350㎏ |
| 电机功率 | 120W |
| T形模尺寸 | 12㎜ |
| 立柱跨距 | 250×250㎜ |
| 高速冲床行程 | 60㎜ |
| 封闭高度 | 80㎜ |
| 电机功率 | 0.5kw |
| 冲压力 | 0.5T |
| 机器重量 | 130㎏ |
| 固定方式 | 移动式，可止动脚轮。 |

（三）、主要部件：

| 名 称 | 规 格 |
| --- | --- |
| 电机 | 直线调速制动电机 |
| 保护装置 | 红外线感应保护装置 |
| 送料装置 | 机械式自动送料系统 |
| 主机铝合金部件 | T651并氧化处理。 |
| 立柱 | 硬铬精密导杆，导套采用自润滑功能铜质导套 |