钢丝网骨架塑料复合管

产品介绍

钢丝网骨架管塑料（聚乙烯）复合管是以高强度镀铜钢丝左右螺旋缠绕成型的网状钢骨架为增强体，以高密度聚乙烯（HDPE）为基础，并用高性能的粘接树脂层将钢丝网骨架与内外层高密度聚乙烯紧密连接在一起。该粘接树脂是一种高性能粘接材料，属于HDPE改性材料，与HDPE在加热条件下能完全熔融为一体，同时，其极性键与钢有极强的粘接性能，由于粘接树脂的使用， 成功地解决了钢、HDPE间无连接因子的问题，具有更优良的复合效果。

| 产品规格 | 执行标准 | 产品颜色 | 使用期限 | 工作压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ50-1200mm | GJ/T189-2007 | 黑色加蓝色 | 50年 | 标准工作压力：1.6Mpa |

产品特点

1．克服了塑料管的快速应力开裂现象，由于钢、塑这两种材料的结构是复合而成的，所以不会发生塑料管难以克服的快速应力。

2．具有超过普通纯塑料管的强度、刚性、抗冲击性，类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点；

3．重量轻，安装方便，管道连接采用电热熔接头，抗轴向拉伸能力强，连接技术成熟可靠，管件品种规格

开发齐全，可与其他各种管道、阀门设备连接；

4．双面防腐，具有与塑料管相同的防腐性能，且使用温度和耐腐蚀性能高，导热系数低；

5．结构优良，管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体，无内外层塑料与增强体剥离之忧；

6．内壁光滑，不结垢，管种经道水头损失比钢管低30%；

7．管材整体按使用寿命50年设计；

8．可通过调整钢丝直径，塑料层的厚度等，制造不同压力等级的管材；

| 公称外径(dn)/mm nominal outer diameter(dn) |  |  | 公称压力/MPa Nominal pressure(Mpa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本尺寸 Basic dimensions | 偏差 Deviation |  | 0.8 |  | 1.0 |  | 1.25 |  | 1.6 |  | 2.0 |  | 2.5 |  | 3.5 |  |
|  |  |  | 公称壁厚en及极限偏差/mm Nominal wall thickness and the limit deviation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | +1.2 0 |  |  |  |  |  |  | 4.5 | +1.2 0 | 5.0 | +1.2 0 | 5.5 | +1.5 0 | 5.5 | +1.5 0 |
| 63 |  | +1.2 0 |  |  |  |  |  |  | 4.5 | +1.2 0 | 5.0 | +1.2 0 | 5.5 | +1.5 0 | 5.5 | +1.5 0 |
| 75 |  | +1.2 0 |  |  |  |  |  |  | 5.0 | +1.2 0 | 5.0 | +1.2 0 | 5.5 | +1.5 0 | 6.0 | +1.5 0 |
| 90 |  | +1.4 0 |  |  |  |  |  |  | 5.5 | +1.5 0 | 5.5 | +1.5 0 | 5.5 | +1.5 0 | 6.0 | +1.5 0 |
| 110 |  | +1.5 0 |  |  | 5.5 | +1.5 0 | 5.5 | +1.5 0 | 7.0 | +1.5 0 | 7.0 | +1.5 0 | 7.5 | +1.5 0 | 8.5 | +1.5 0 |
| 140 |  | +1.7 0 |  |  | 5.5 | +1.5 0 | 5.5 | +1.5 0 | 8.0 | +1.5 0 | 8.5 | +1.5 0 | 9.0 | +1.5 0 | 9.5 | +1.5 0 |
| 160 |  | +2.0 0 |  |  | 6.0 | +1.5 0 | 6.0 | +1.5 0 | 9.0 | +1.5 0 | 9.5 | +1.5 0 | 10.0 | +2.0 0 | 10.5 | +2.0 0 |
| 200 |  | +2.3 0 |  |  | 6.0 | +1.5 0 | 6.0 | +1.5 0 | 9.5 | +1.5 0 | 10.5 | +2.0 0 | 11.0 | +2.0 0 | 12.5 | +2.2 0 |
| *225 |  | +2.5 0 |  |  | 8.0 | +1.5 0 | 8.0 | +1.5 0 | 10.0 | +2.0 0 | 10.5 | +2.0 0 | 11.0 | +2.0 0 |  |  |
| 250 |  | +2.5 0 | 8.0 | +1.5 0 | 10.5 | +2.0 0 | 10.5 | +2.0 0 | 12.0 | +2.2 0 | 12.0 | +2.2 0 | 12.5 | +2.2 0 |  |  |
| 315 |  | +2.7 0 | 9.5 | +1.5 0 | 11.5 | +2.0 0 | 11.5 | +2.0 0 | 13.0 | +2.5 0 | 13.0 | +2.5 0 |  |  |  |  |
| *355 |  | +2.8 0 | 10.0 | +1.8 0 | 12.0 | +2.2 0 | 12.0 | +2.2 0 | 14.0 | +2.5 0 |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  | +3.0 0 | 10.5 | +2.0 0 | 12.5 | +2.2 0 | 12.5 | +2.2 0 | 15.0 | +2.8 0 |  |  |  |  |  |  |
| *450 |  | +3.2 0 | 11.5 | +2.0 0 | 13.5 | +2.5 0 | 13.5 | +2.5 0 | 16.0 | +2.8 0 |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  | +3.2 0 | 12.5 | +2.2 0 | 15.5 | +2.8 0 | 15.5 | +2.8 0 | 18.0 | +3.0 0 |  |  |  |  |  |  |
| *560 |  | +3.2 0 | 17.0 | +3.0 0 | 20.0 | +3.0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  | +3.2 0 | 20.0 | +3.0 0 | 23.0 | +3.0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

应用范围

钢丝网骨架塑料复合管应用领域

◎ 市政工程：城市建筑给水、饮用水、消防水、热网回水、煤气、天然气输送、高速公路埋地排水等通道。

◎ 油田气田：含油污水、气田污水、油气混合物、二、三次采油及集输工艺用管。

◎ 化学工业：酸、碱、盐制造业，石油、化工、化肥、制药、纺织、印染、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。

◎ 电力工程：工艺用水、回水、供水、消防水、除尘、废渣等输送管道。

◎ 冶金矿山：用于有色金属冶炼中的腐蚀介质输送和矿浆、尾矿、通风管及工艺用管。

◎ 海水输送：海水淡化工厂、海边电厂、海港城市的海水输送。

◎ 船舶制造：船舶污水管、排水管、压舱水管、通风管等等。

◎ 农业喷灌：深井管、滤水管、暗渠输送管、排水管、灌溉用管等。

连接方式

电熔连接：电热熔焊接技术施工方便、迅速（可将整条管线管材先行承插装配后，统一焊接）；焊接可靠性能好，与其他连接方式相比，强度和密封性很好。

关键词：

| 钢丝网骨架管 | 成都销售钢丝网骨架管 | 钢丝网骨架管厂家直销 |
| --- | --- | --- |
| 成都销售钢丝网骨架管厂家直销 | 钢丝网骨架管生产厂家 | 成都销售钢丝网骨架管生产厂家 |
| 钢丝网骨架管复合管 | 成都销售钢丝网骨架管复合管 | 钢丝网骨架管价格规格 |
| 成都销售钢丝网骨架管价格规格 | 四川批发钢丝网骨架管 | 四川批发钢丝网骨架管厂家直销 |
| 四川批发钢丝网骨架管生产厂家 | 四川批发钢丝网骨架管复合管 | 四川批发钢丝网骨架管价格规格 |
| 四川成都高密度聚乙烯钢丝网骨架管 | 四川成都高密度聚乙烯钢丝网骨架管厂家直销 | 四川成都高密度聚乙烯钢丝网骨架管生产厂家 |
| 四川成都高密度聚乙烯钢丝网骨架管复合管 | 四川成都高密度聚乙烯钢丝网骨架管价格规格 | 四川成都钢丝网骨架管 |
| 四川成都钢丝网骨架管厂家直销 | 四川成都钢丝网骨架管生产厂家 | 四川成都钢丝网骨架管复合管 |
| 四川成都钢丝网骨架管价格规格 |  |  |
| 四川生产钢丝网骨架管复合管厂家 | 成都批发钢丝网骨架管复合管 | 四川灾区重建钢丝网骨架管塑料复合管 |
| 四川钢丝网骨架管复合给水管 | 成都钢丝网骨架管价格 | 成都钢丝网骨架管规格 |
| 成都钢丝网骨架管 | 四川钢丝网骨架管 | 四川生产销售钢丝网骨架管厂家 |
| 成都生产钢丝网骨架管厂家 | 四川低价钢丝网骨架管厂家直销 | 四川低价钢丝网骨架管厂家价格 |
| 成都PE钢丝网骨架管 | 四川批发销售钢丝网骨架管厂家 | 成都批发钢丝网骨架管厂家 |
| 四川成都生产钢丝网骨架管厂家 | 绵阳PE钢丝网骨架管塑料复合管 | 广元销售钢丝网骨架管厂家 |
| 达州生产钢丝网骨架管厂家 | 成都哪里有买钢丝网骨架管的 | 成都钢丝网骨架管厂 |
| 四川成都生产钢丝网骨架管厂 | 成都PE钢丝网骨架管厂家价格 | 四川成都聚乙烯HDPE钢丝网骨架管塑料复合管 |
| 供应四川成都钢丝网骨架管厂家 | 成都聚乙烯钢丝网骨架管 | 成都聚乙烯钢丝网骨架管厂家直销 |
| 成都钢丝网骨架管聚乙烯塑料复合管厂家 | 四川pe钢丝网骨架管价格 | 四川成都优质钢丝网骨架管厂家 |
| 成都全新料钢丝网骨架管厂家 | 成都国标钢丝网骨架管厂家 | 四川销售全新料钢丝网骨架管厂家价格 |
| 重庆销售钢丝网骨架管 | 云南销售钢丝网骨架管 | 贵州钢丝网骨架管 |
| 重庆生产钢丝网骨架管厂家 | 云南生产钢丝网骨架管厂家 | 贵州生产销售钢丝网骨架管厂家 |
| 四川成都最好的钢丝网骨架管厂家 | 四川成都钢丝网骨架管110*1.6Mpa | 四川成都钢丝网骨架管配件 |
| 成都钢丝网骨架管管材价格 | 成都最好钢丝网骨架管厂家 | 四川成都最好的钢丝网骨架管生产厂家 |
| 四川成都大口径钢丝网骨架管 | 成都市政专用钢丝网骨架管国标系列 | 成都市政用钢丝网骨架管 |
| 四川市政专用钢丝网骨架管 | 成都信价比最高的钢丝网骨架管 | 钢丝网骨架管有哪些规格 |
| 钢丝网骨架管价格如何 | 成都钢丝网骨架管和PE管区别 | 成都那家钢丝网骨架管最好 |
| 四川那家钢丝网骨架管最优惠 | 成都有哪些厂家生产PE聚乙烯钢丝网骨架管 | 成都生产钢丝网骨架管有哪些厂家 |
| 成都生产钢丝网骨架管的厂家 | 成都的钢丝网骨架管价格 | 成都的钢丝网骨架管规格 |
| 成都聚乙烯PE钢丝网骨架管 | 四川HDPE聚乙烯钢丝网骨架管 | 四川HDPE聚乙烯钢丝网骨架管厂家 |
| 四川HDPE高密度聚乙烯钢丝网骨架管复合管 | 成都HDPE钢丝网骨架管塑料复合管 | 成都HDPE钢丝网骨架管厂家 |
| 成都批发PE聚乙烯钢丝网骨架管厂家 | 成都生产聚乙烯PE钢丝网骨架管厂家 | 四川成都生产销售钢丝网骨架管厂家 |