FL型沸腾制粒机

方

案

说

明

书

常州市亚飞干燥设备有限公司

电话： 15161170168  传真：0519-85801939

一、设备应用概述

主机主要用于：医药、食品、化工等行业的粉末物料混合、制粒、干燥、颗粒“顶喷”包衣等作业。如片剂颗粒、速溶饮料、调味品用颗粒。

药品造粒及包衣。造粒：压片颗粒、冲剂颗粒、胶囊用颗粒。包衣：颗粒、丸剂保护层，备色缓释、薄膜、肠溶包衣。食品造粒及包衣。炒糖、咖啡、可可粉末、奶油粉末果汁、氨基酸、调味料、膨化食品。农药、颜料色素、染料造粒。粉状、颗粒、块装物料干燥。

二、设备特点：

通过粉体造粒，改善流动性、减少粉尘飞扬。通过粉体造粒改善其溶解性能。混合—干燥在一机内完成。采用抗静电滤布，设备操作安全。设置压力泄放孔，一旦发生爆炸，人员不受伤害。设备无死角，装卸料轻便快速、冲洗方便，符合“GMP”规范。自动化程度高，备有程序控制，模拟屏显示等技术供用户选择。

（1）、混合-干燥-步法。

（2）、双捕集滤袋系统，清灰彻底。

（3）、多流体雾化器，确保成粒均匀，粉末含量极低。

（3）、可选项配2巴的防爆设计。

（4）、GMP规范设计、制造及工程配置布局。

三、设备原理

物料粉末粒子，在原料容器（流化床）中呈环形流化状态，受到经过净化后的加热空气预热和混合，将粘合剂溶液雾化喷入使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒，由于热空气对物料的不断干燥，使团粒中水分蒸发，粘合剂凝固，此过程不断重复进行，形成理想的、均匀的多微孔球状颗粒。

粉状物料投入料斗密闭容器内，由于热气流的作用，使粉末悬浮呈流化状循环流动，达到均匀混合，同时喷入雾状粘结剂润湿容器内的粉末，使粉末凝成疏松的小颗粒，成粒的同时，由于热气流对其作高效干燥，水份不断蒸发，粉末不断凝固，引过程重复进行，形成理想的，均匀的多微孔球状颗粒，在容器中一次完成混合，造粒，干燥三个工序。

四、设备配置清单

| 序号 | 名称 | 材料 | 规格型号 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 顶筒体SUS304 | δ=3mm | 本厂制作 |
|  |  | 中筒体SUS304 | δ=3mm | 本厂制作 |
|  |  | 底筒体SUS304 | δ=3mm | 本厂制作 |
|  |  | 法兰SUS304 | 20mm | 本厂制作 |
| 2 | 顶升气缸 | AirTAC | 2个125*100 mm | 江苏 |
| 3 | 风门气缸 | AirTAC | 2个63*280 mm | 江苏 |
| 4 | 清灰气缸 | AirTAC | 2个63*320 mm | 江苏 |
| 5 | 调压阀 |  | AR2000 0.5-8BR | 江苏 |
| 6 | 压力表 |  | 0-1.6MPa | 江苏 |
| 7 | 气动集成块 |  | 1套1.5-8Kgf/m2 | 江苏 |
| 8 | 电控柜壳体 | 外壳SUS304 | δ=2mm | 本厂制作 |
| 9 | 电气原件 |  | 全套 | 正泰 |
| 10 | 温度控制仪 |  | 2只 | 浙江 |
| 11 | 温度热电偶 |  | 2只 | 浙江 |
| 12 | 引风机 | Q235 | 9-19 NO5.6 18.5KW | 江苏常州 |
| 13 | 变频器 | 组合件 | 18.5KW | 四方 |
| 14 | 柴油热风炉 | Q235 | 10万大卡 | 本厂制作 |
| 15 | 除尘布袋 | CCP | 抗静电过滤布 2条 | 江苏常州 |
| 16 | 过滤器 | 2组外壳为SUS304 | 2GB-01 | 江苏常州 |
| 17 | 直管 | SUS304 | 2段δ=1.5mm | 本厂制作 |
| 18 | 弯头 | SUS304 | 2个δ=1.5mm | 本厂制作 |
| 19 | 压缩空气管 | 塑料 | Φ10 | 市场产品 |
| 20 | 密封件 | 食用硅橡胶 | 1套 | 市场产品 |
| 设备总价 |  |  | 壹拾贰万捌仟元整（￥：128000.00元） |  |

五、设备主要技术参数

功率：18.5 KW                            容积：420 L

生产能力：100~120 kg/批                  压缩空气用量：0.9 m3/min

柴油耗量：10-15kg/h

六、备用件清单

Φ10气管铜接头：约10个                    Φ10气管：20m

除尘布袋：2条                              密封条：8m

七、付款方式

预付设备总款30%合同生效；再付70%发货。

八、 交货期

合同生效后25天内发货。

九、包装

简易包装。

十、 售后服务

免费指导安装、调试。 同时提供免费培训、指导操作人员。

设备一年内保修。

十一、服务承诺

1.设计、生产：

我公司在承接设备加工的设计、生产阶段，广泛征集需方意见，尤其在平立面布置时充分考虑需方的场地条件及公用工程条件，使设备在保证质量的同时，兼顾最优化的组合。

2.安装调试：

设备到达需方厂内，我公司派专职技术人员赴需方指导安装并负责调试至正常使用,需方提供简单食宿。

3.培训：

在需方正常使用设备之前，我公司调试人员将组织需方有关人员进行培训。培训内容包括：设备的维护、保养，普通故障的及时维修，设备的操作使用规程。

4.质量保证：

我公司设备质保期为壹年，质保期内非人为因素的设备损坏，负责免费维修，人为因素的设备损坏，我公司及时维修并收取成本费。

5.维修及期限：

质保期满发生的设备损坏，接到需方通知后，省内及周边企业一天内到达现场维修；省外企业二～～四天内到达现场。质保期满提供的服务为有偿服务，每次服务均收取工本费。

6.零配件供应：

我公司长年向需方提供优质、优价零配件，并提供相关的配套终身服务。

商祺！

常州市轶宝干燥设备有限公司

电   话：0519-85801939

传   真：0519-85801939

手   机：15161170168

联系人：汪义传

http://www.czyfdry.com

2022年12月18日