SYH-200L三维混合机

方

案

说

明

书

常州市亚飞干燥设备有限公司

电话：0519-85801939         传真：0519-85801939

一、用途说明

本机适用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶等行业，用途极为广泛。它能使粉状、颗粒状物料高均匀度混合。

二、主要技术参数

| 型号 | 料桶容积（L） | 最大装料容积（L） | 最大装料重量（kg） | 主轴转速（r/min） | 电机功率 （kw） | 外形尺寸 （长×宽×高）（mm） | 整机重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYH-1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0～15 | 0.12 | 500×600×600 | 50 |
| SYH-5 | 5 | 4 | 2.4 |  | 0.25 | 600×1000×1000 | 150 |
| SYH-15 | 15 | 12 | 7.5 |  | 0.37 | 700×1000×700 | 200 |
| SYH-50 | 50 | 40 | 25 | 0～5 | 1.1 | 1000×1400×1200 | 300 |
| SYH-100 | 100 | 80 | 50 |  | 1.5 | 1200×1700×1500 | 500 |
| SYH-200 | 200 | 160 | 100 |  | 2.2 | 1350×1680×1550 | 550 |
| SYH-400 | 400 | 320 | 200 |  | 4 | 1800×2100×1950 | 1200 |
| SYH-600 | 600 | 480 | 300 |  | 5.5 | 1900×2100×2250 | 1500 |
| SYH-800 | 800 | 640 | 400 |  | 7.5 | 2200×2400×2300 | 2000 |
| SYH-1000 | 1000 | 800 | 600 |  | 7.5 | 2250×2600×2600 | 2500 |
| SYH-1500 | 1500 | 1200 | 750 |  | 11 | 3100X2850X3500 | 3500 |

三、设备安装

1、本机采用整机就位，600升以下不需要安装地脚、螺栓，但安装地面需平整（不平度≤3/1000）。设备就位后，应消除底部四周与地面之间的额间隙。

2、电源的接线参见电气原理图。

3、当接通电源进行空载试车时，应注意主轴的转向是否与箭头转向相符，如不符，可通过电源换相来调整。

4、空载试车时，如发现机架有抖动，可在底部加10~16mm橡皮防震垫来解决。

5、如出料高度不满足用户的工艺要求，用户可根据需要在底部做加高基础，但需用螺栓固定机架。

6、安装完毕，操作前应进行空载试转10分钟，才可正式操作。

四、操作原理

1、本机采用变频调速，开机前，接通总电源，电源指示灯亮，然后启动电动机按钮，再启动调速面板上通断开关，指示灯亮（小红灯），然后缓慢得旋转调速按钮，使之达到正常的混合转速（出厂前最高转速已限定）。

2、如用户需混合时间设定，本机装有时间继电器，用户可根据物料的混合时间进行时间设定，到时主机会自动停转。

3、混合结束，按开车顺序反之关机。

五、注意事项

1、本机的混合是三维空间混合，故在料筒的有效运转范围内应加安全防护栏，以免发生人身安全事故。

2、在装、卸料时，设备的电动必须停机，以防电器失灵，造成不必要的事故。

3、设备在运转过程中，如发现有异常情况，应立即停机检查，待排除事故隐患后方可开机。

4、设备的各传动副应定期的加润滑脂、润滑油（三个月）。

5、SYH-200L三维运动混合机

一、技术参考：

型号：                            SYH-200

公称容积(L):                       200

最大装料容积(L):                   160

混合时间(min):                     8-15

功率(kw):                        2.2

外形尺寸(mm):                     1400*1600*1550

重量(kg):                          750

电机配置 :                        YCT200-3A  2.2KW

设备组成：该机有机座，减速传动系统、电器控制系统、多向运动机构和混合桶等部件。

二、设备配置一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 材料 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合筒体 | 200L | 1 | 不锈钢4mm | 亚飞 |
| 2 | 机架 | HDJ-200 | 1 | A3/不锈钢 | 亚飞 |
| 3 | 蝶阀 | Dg200 | 1 | 不锈钢 | 亚飞 |
| 4 | 变频调速 | YCH200-3A 2.2KW | 1 |  | 南京电机 |
| 5 | 主要电器元件 |  |  |  | 正泰 |
| 6 | 皮带盘 | ￠180×2A ￠120×2A | 各1件 | H200 | 亚飞 |
| 7 | 减速机 | WPA120型 | 1件 | H200 | 杭州 |
| 8 | 轴承 | 6307 | 4件 |  | 哈轴 |
|  |  | 2305 | 4件 |  | 哈轴 |
|  |  | 6213 | 2件 |  | 哈轴 |
|  |  | 1213 | 2件 |  | 哈轴 |

| 9 | 轴壳 | 213 | 4件 |  | 东莞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 齿轮 | ￠332×40 ￠180×40 | 各1件 |  | 亚飞 |
| 11 | 轴 | ￠73×757 | 2件 | 45#调质 | 亚飞 |

三、报价：

SYH-200L三维混合机全304不锈钢制作（符合GMP标准），价格为2.6万元整。（含税）

四、服务承诺

- 设计、生产：

我公司在承接设备加工的设计、生产阶段，广泛征集需方意见，尤其在平立面布置时充分考虑需方的场地条件及公用工程条件，使设备在保证质量的同时，兼顾最优化的组合。。

- 质量保证：

我公司设备质保期为一年，质保期内非人为因素的设备损坏，负责免费维修，人为因素的设备损坏，我公司及时维修并收取成本费。

我公司竭诚以成熟的技术、优质的产品和售后跟踪服务与贵公司真诚合作。

商   祺

常州市亚飞干燥设备有限公司

联系人：汪义传15161170168

电   话：0519-88912279

传   真：0519-88993298

2022年8月13日