电动软密封对夹蝶阀的蝶板可安装于管道的直径方向。

密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

如果要求蝶阀作为流量控制使用，主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用，而且还应用于热电站的冷却水系统。

电动软密封蝶阀特点：

1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。

2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。

3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。

4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。

6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

电动软密封对夹蝶阀优点：

1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。

2、结构简单，体积小，重量轻。

3、可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。

4、低压下，可以实现良好的密封。

5、调节性能好

| 型号 | D971X电动软密封对夹蝶阀 |  | 材质 |  | 多种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 扬州超能 |  | 连接形式 |  | 对夹 |
| 公称通径 | DN25-DN2000 |  | 适用介质 |  | 水 油 空气 |
| 压力环境 | PN2.5-16 |  | 工作温度 |  | 常温 |
| 流动方向 | 双向 |  | 驱动方式 |  | 电子 |
| 零部件及配件 | 执行器 |  | 形态 |  | 蝶式 |
| 类型(通道位置) | 直通式 |  | 标准 |  | 国标 |
| 密封形式 | 软密封型 |  |  |  |  |

电动软密封对夹蝶阀参数：

| 允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 |
| --- | --- |
| 动作范围 | 0～90° |
| 泄露量 | 按GB/T4213-92，为Kv值的10-4 |
| 基本误差 | ±2.5% |
| 回差 | ±2.5% |
| 死区 | 1% (可调) |
| 可调范围 | 50:1 |
| 配置执行机构 | 选配PSQ、HQ、QT、CH等系列角行程电动执行机构 |
| 控制方式 | 开关到位(开关两位控制)、智能调节(4～20mA模拟量信号控制) |

电动软密封对夹蝶阀材质说明：

| 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
| --- | --- |
| 下轴套 | 铜合金、304、316 |
| 阀体 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
| 密封圈 | NBR丁晴橡胶、PTFE、PPL、304、316 |
| 压板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
| 固定销 | 25、35、45 |
| 上、下阀轴 | 2Cr13、304、316、316L |
| 上轴套 | 铜合金、304、316 |
| 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
| 填料压盖组件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |

扬州市超能电动阀门有限公司一直秉承“质量第一、诚信为本、技术领先、客户至上”的经营理念，畅销全国三十多个省、市、自治区。公司以完善的用户服务体系实现我们“一切为了用户满意”的承诺。公司产品实行三包，售后服务优良，产品终身保修。
我们将热切期待和您的携手合作，谋求共同发展，扬州超能电动阀门有限公司正以优良的产品质量、低廉的价格、完善的售后服务体系赢得越来越多的用户的赞誉，竭诚欢迎海内外广大新老顾客来公司参观指导考察