温室大棚专用2寸翅片管（带法兰）

管径：60

螺距：7

翅片高：15

重量：8.73

散热表面：1.119

散热量：595

表面处理：镀锌或浸漆

材质：优质高密度低碳钢

温室大棚专用镀锌翅片管法兰翅片管

由于低碳钢含碳量低，锰、硅含量也少，所以，通常情况下不会因焊接而产生严重硬化组织或淬火组织。低碳钢焊后的接头塑性和冲击韧度良好，焊接时，一般不需预热、控制层间温度和后热，焊后也不必采用热处理改善组织，整个焊接过程不必采取特殊的工艺措施，焊接性优良。  但在少数情况下，焊接时也会出现困难：

- 采用旧冶炼方法生产的转炉钢含氮量高，杂质含量多，从而冷脆性大，时效敏感性增加，焊接接头质量降低，焊接性变差。

- 沸腾钢脱氧不完全，含氧量较高，P等杂质分布不均，局部地区含量会超标，时效敏感性及冷脆敏感性大，热裂纹倾向也增大。

- 采用质量不符合要求的焊条，使焊缝金属中的碳、硫含量过高，会导致产生裂纹。如某厂采用酸性焊条焊接Q235-A钢时，因焊条药皮中锰铁的含碳量过高，会引起焊缝产生热裂纹。

- 4)某些焊接方法会降低低碳钢焊接接头的质量。如电渣焊，由于线能量大，会使焊接热影响区的粗晶区晶粒长得十分粗大，引起冲击韧度的严重下降，焊后必需进行细化晶粒的正火处理，以提高冲击韧度。  总之，低碳钢是属于焊接性最好、最容易焊接的钢种，所有焊接方法都能适用于低碳钢的焊接。

蔬菜大棚散热器  翅片管暖气片 翅片管生产行家  翅片管散热量 翅片管参数 翅片管最新报价  散热量大 散热效果好 安装方便快捷 欢迎来厂考察指导   质保2年 终身维护

专业供应    中春国标    2寸半翅片管   厂家直销

24小时销售服务热线：13165550371    03188636713  QQ：751194822