电力电缆 :

聚氯乙烯绝缘电力电缆采用IEC标准，适用于3.6/6KV及以下输配电系统，近年来又开发了阻燃 电缆、耐火电缆、低烟无卢电缆及五芯系列电力电缆。

执行标准:GB/T 12706-2002(等效采用IEC502),阻燃 电缆、耐火电缆还符合IE332-3,IEC331,亦可按用户所需的技术需求生产。

聚氯乙烯电缆包括vv电缆，vv22电缆，vlv电缆，vlv22电缆，zrvv电缆，nhvv电缆，zrvv22电缆，nhvv22电缆， 护套线

| 型号 | 产品名称 | 电压 | 芯数 | 截面 | 主要适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV VLV | 铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力vv电缆 | 0.6/1KV | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2, (1,3) | 1-240 50-240 | 敷设在室内、隧道、及沟管中，不能承受机械外力的作用 |
| VV22 VLV22 | 铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚钢带铠装聚氯乙烯护套电力vv22电缆 |  |  | 4-240 50-240 | 同VV型，能直埋在土壤中可承受机械外力，不能承受大的拉力 |
| ZRVV ZRVLV | 铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力zrvv电缆 |  |  | 1-240 50-240 | 同VV型，适用于有阻燃要求的场合 |
| ZRVV22 ZRVLV22 | 铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 |  |  | 4-240 50-240 | 同VV22型，适用于有阻燃要求的场合 |
| NHVV-A NHVV-B | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力vhvv电缆 |  |  | 10-240 50-240 | 同VV型，适用于有耐火要求的场合 |
| NHVV22-A NHVV22-B | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |  |  | 10-240 50-240 | 同VV22型，适用于有耐火要求的场合 |