MCPTJ采煤机电缆
1、生产标准：MT818.4-1999
2、用途：本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于额定电压Uo/U为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备装置作电源连接。
3、工作条件
额定电压Uo/U分别为0.66/1.14，1.9/3.3KV
电缆导体的长期允许工作温度为90℃。
电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
4、型号名称及用途
MCPTJ-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆，额定电压为0.66/1.44KV采煤及类似设备的电源连接
MCPT-1.9/3.3  采煤机屏蔽橡套软电缆，额定电压为1.9/3.3KV采煤及类似设备的电源连接
MCPTJ-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆，额定电压为1.9/3.3KV采煤及类似设备的电源连接